СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ									  3

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ							  5

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы				  5

1.2. Организация работ по выполнению выпускной квалификационной

работы												   6

1.3. Тематика выпускных квалификационных работ	   6

1.4. Структура выпускной квалификационной работы				   7

1.5.  Обоснование темы выпускной квалификационной работы			   9

1.6. Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной

работы			   									    9

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ						   10

2.1Расчет общего годового пробега автомобилей				             10

2.2Расчет количества воздействий по парку                                                            15

2.3Расчет годовых трудоемкостей                                                                             22

2.4Технологический расчет подразделения                                                              26

2.4.1Определение трудоемкости работ которые выполняются в

подразделении 											   26

2.4.2Расчет необходимого количества рабочих		                                            26

2.4.3Подбор оборудования                                                                                         28

2.4.4Расчет площади проектируемого подразделения                                             29

2.4.5Описание технологической планировки подразделения                                               3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ							   39

3.1 Организация техники безопасности							   39

3.2 Организация освещения									   40

3.3 Организация вентиляции									   44

3.4 Организация отопления									   45

3.5 Общие требования технической эстетики						   45

3.6 Противопожарная безопасность								 46

3.7 Охрана окружающей среды								 46

4 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ					                               47

4.1 Техническое задание									 47

4.2 Техническое предложение								 48

4.3 Техника безопасности при работе с приспособлением				 48

5  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ								 48

5.1 Численность производственных рабочих						 48

5.2 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих				 49

5.3 Амортизация основных производственных фондов				 51

5.4.  Затраты на содержание оборудования						 53

5.5. Цеховые расходы										 53

5.6 Общепроизводственные расходы							 53

5.7  Смета затрат и калькуляция себестоимости					 53

5.8 Финансовые показатели работы        							 55

5.9 Экономическая эффективность и технико-экономические

показатели 												 56

5.10 Технико-экономические показатели 							 57

5.11 Графическая часть									           58

II ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	                              		                      58

2.1 Выполнение пояснительной записки							 58

2.2. Выполнение графической части							 61

2.3. Рецензирование и защита выпускной квалификационной работы		 62

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА							 63

ПРИЛОЖЕНИЯ			                                                                                  63

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Завершающим этапом обучения обучающихся является выполнение выпускной квалификационной работы. Выпускная  квалификационная  работа  представляет собой выявления уровня теоретических знаний и практических навыков обучающихся, подготовленности к самостоятельной и практической деятельности направленных  на  реализацию  конкретных  задач  в  организации технического обслуживания и ремонта автомобилей.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся закрепляют  приобретенные  знания и умения   в проектировании производственных подразделений автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей,  в  подборе    технологического  оборудования  и  оснастки, в экономическом  обосновании  принятых  решений.

Выпускная квалификационная работа  по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» включает  в  себя материалы  по  следующим дисциплинам и МДК:  МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей,  ОП.08 Охрана труда, ОП.01 Инженерная графика.

Методические  указания  ставят  задачу  ознакомить  обучающихся  с  вопросами организации работы над выпускной квалификационной работой, выполнением её отдельных частей и разделов, оформлением и защитой.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Цель выпускной квалификационной работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей:

-  использовать  умения  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  во  время

прохождения  производственной практики по профилю специальности и  преддипломной практик на предприятиях автотранспорта, для выполнения выпускной квалификационной работы.

Разработать проект производственных подразделений   автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей в соответствии с темой ВКР.

В процессе  выполнения ВКР перед обучающимся ставятся следующие за-

дачи:

- реализовать полученные знания с использованием современного оборудования и технологий   при проектировании  технологических  процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей;

- уметь выполнять технологические расчеты подразделений и участков;

- использовать современные технологии технического обслуживания и ремонта деталей автомобиля;

- рационально подбирать оборудования и приспособления для технического обслуживания и ремонта деталей автомобиля;

- анализировать и решать поставленные проблемы в организации технологических процессов по техническому обслуживанию и ремонту деталей автомобиля;

- умение самостоятельно работать с технической, справочной и научной литературой по теме выпускной квалификационной работы.

1.2. Организация работ по выполнению выпускной квалификационной работы

Задание и тему на выполнение выпускной квалификационной работы утверждает заместитель директора техникума по учебно – воспитательной  работе. Самостоятельно выбранная каждым обучающимся тема по выпускной квалификационной работе выполняется в отведенный период в соответствии с календарным графиком разработанным преподавателем по выпускной квалификационной работе.

1.3. Тематика выпускных квалификационных работ

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  должна быть актуальной и соответствовать современному уровню и перспективам развития науки и техники, содержать расчетные данные по основным показателям разработки, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных специалистов.

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть достаточно разнообразной, чтобы студент мог выбрать тему в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.

Большой интерес представляют тематики выпускных квалификационных работ где должна быть создана возможность реального решения актуальных практических задач с тем, чтобы материалы работы  могли быть внедрены в производство.

1.4  Структура выпускной квалификационной работы

Выпускная  квалификационная  работа    состоит  из пояснительной записки, графического материала.

Пояснительная записка должна  иметь следующую структуру:

-  титульный лист (Приложение №4);

-  задание на выполнение работы (Приложение №5);

-наименование разделов работы с последовательным перечислением подразделов, приложений и страниц (Приложение №6 )

- введение;

- технологический раздел;

- организационный раздел;

- конструкторский или специальный раздел;

- экономический раздел;

- вывод;

- список литературы.

Пояснительная записка выпускной  квалификационной  работы  должна содержать:

- расчет общего годового пробега автомобилей;

- расчет количества воздействий по парку;

- расчет годовых трудоемкостей;

- расчет трудоемкости работ которые выполняются в подразделении;

- расчет необходимого количества рабочих;

- подбор оборудования;

- расчет площади проектируемого подразделения;

- описание технологической планировки подразделения.

Пояснительная записка работы  по автообслуживающему предприятию должна содержать:

-Расчет количества автомобилей условно закрепленных за предприятием для обслуживания и ремонта

-Расчет трудоемкости технических воздействий, которые выполняются на автообслуживающем предприятии

-Расчет общего годового объема уборочно-моечных работ

-Расчет общего годового объема работ по самообслуживанию

-Технологический расчет подразделения СТОА

-Расчет трудоемкости работ, выполняемых в подразделении СТОА за год

-Расчет необходимого количества рабочих

-Выбор технологического оборудования

-Расчет площади подразделения СТОА

-Описание технологической планировки подразделения СТОА

К  пояснительной  записке  прилагается  отзыв  руководителя  выпускной квалификационной работы о работе обучающегося за весь период выполнения работы  и рецензии.

Графическая часть работы  должна содержать 4 листа:

1) Чертеж планировочного решения подразделения (согласно темы выпускной квалификационной работы).

2) Схема организации технологического процесса технического обслуживания и ремонта деталей в подразделении (согласно темы выпускной квалификационной работы);

3) Конструкторская часть (согласно темы выпускной квалификационной работы) или специальный раздел (согласно темы выпускной квалификационной работы);

4) Экономические показатели.

Графическую часть выполняют в электронном виде с последующей распечаткой на форматах А1.

1.5  Обоснование темы выпускной квалификационной работы

В данном разделе необходимо обосновать тему выпускной квалификационной работы, исходные данные для технологического расчета, выбор подразделения, выбор разрабатываемого приспособления с отражением взаимосвязи с принятыми решениями.

Обоснование темы необходимо начать с анализа результатов деятельности предприятия, анализа технико-экономических показателей предприятия и т.д. для выявления проблемной ситуации.

1.6 Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы

Для выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся получают исходные данные в задании на выпускную квалификационную работу.

Исходные данные включают:

1. Тип или марку транспортного средства;

2. Тип предприятия по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей;

3. Количество транспортных средств, которые обслуживаются предприятием в год по маркам;

4.Среднегодовой пробег транспортного средства, который обслуживается.

Для выполнения выпускной квалификационной работы для СТОА обучающиеся получают исходные данные в задании на выпускную квалификационную работу.

Исходные данные включают:

- тип СТОА и количество населения района;

- доля автомобилей от общего парка автомобилей в населенном пункте и районе, условно закрепленных для обслуживания и ремонта на станциях технического обслуживания автомобилей;

- доля обслуживающего предприятия, для которого разрабатывается проект, в суммарной мощности всех СТОА города;

- уровень автомобилизации в целом по городу;

- среднегодовой пробег автомобилей условно и фактически закрепленных за обслуживающим предприятием.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ( для АТП)

2.1 Расчет общего годового пробега автомобилей

Расчеты общего годового пробега подвижного состава выполняем, определив периодичность технического обслуживания и капитального ремонта.

Определяем периодичность ТО-1 по формуле

lТО−1=lТО−1н×КкТО	                                                              (2.1.1)

где

КкТО-коэффициент корректирования нормативов периодичности технического обслуживания в зависимости от условий эксплуатации, согласно исходных данных КкТО=….

lТО−1н-нормативный пробег автомобиля (указать марку или тип автомобиля ) до ТО-1, согласно (1, стр. …)

lТО−1н=….км

Подставляя значения в формулу 2.1.1 имеем

Учитывая, что принята планово-предупредительная система технического обслуживания  и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта, необходимо определить показатели кратности периодичности воздействий высшего порядка периодичности воздействий меньшего порядка с последующим, при необходимости периодичности с целью получения цельночисленных значений показателей кратности.

Определяем показатель кратности периодичности  ТО-1 к среднесуточному пробегу по формуле:

КТО−1= lТО−1lсс=……..=….                                                                        (2.1.2)    Округляя до целого числа, принимаем КТО−1Р=….

Расчет значений  периодичности ТО-1определяем по формуле

lТО−1Р=lсс⋅кТО−1Р	=…..=….км	                                                                   (2.1.3) Определяем периодичность ТО-2 по формуле

lТО−2=lТО−2н⋅КкТО	=…..=…..км	                                               (2.1.4)     Определяем по формуле показатель кратности периодичности  ТО-2 расчетному значению периодичности   ТО-1

КТО−2= lТО−2lТО−1р		                                                                             (2.1.5) Округляя до целого числа, принимаем КТО−2Р=….

Расчетное значение пробега до ТО-2 определяем по формуле

lТО−2Р=lТО−1Р×кТО−2Р=…..=….км	                                                                   (2.1.6)

Определяем пробег нового автомобиля до капитального ремонта  по (...., с. ....) (ресурсный нормативный пробег  до капитального ремонта определяется или документацией завода производителя конкретной марки и модификации автомобиля или согласно дополнительных ориентировочных данных исходя из принадлежности дорожных транспортных средств по первой группе за типом  и классом)

lКРн=.....км

Ресурс дорожных транспортных средств после капитального ремонта, согласно (1,с…) должен составлять полный или близкий к полному пробег до капитального ремонта, таким образом пробег автомобиля после капитального ремонта  определяем по формуле

lПКР=lКРн×КПКР,		                                                                (2.1.7)

где

кПКР - коэффициент снижения пробега после капитального ремонта по сравнению с нормативным пробегом до капитального ремонта, согласно исходных данных КПКР=…..

Подставляя значения в формулу (2.1.7), имеем

lПКР=….км

Амортизационный пробег автомобиля с  начала эксплуатации до списания составит

la=lКРн+lПКР	                                                                          (2.1.8)

Определяем средний амортизационный пробег в целом по парку по формуле

lаср=dн×la+(1−dн)×lПКР,	                                                     (2.1.9)

где

dн - удельный вес автомобилей которые не прошли капитальный ремонт в общем составе парка, согласно исходных данных dн=…..

Подставляя значения в формулу 2.1.9 имеем

lаср=………=…..км

Определяем коэффициент кратности среднего амортизационного пробега периодичности  ТО-2, как к наиболее меньшему технологическому воздействию по формуле

Ка= lасрlТО−2р                                     	                                           (2.1.10) Округляя к целому числу, принимаем Кар=….

Определяем расчетное значение среднего амортизационного пробега автомобиля в целом по парку по формуле

lаср.р=lТО−2Р×КаР=….км	                                                    (2.1.11)

Определяем максимально допустимый простой автомобиля в обслуживании и текущем ремонте на 1000 км пробега (норматив простоя автомобилей в  обслуживании и текущем ремонте на 1000км пробега определяется отраслевыми нормами технологического проектирования автотранспортных предприятий исходя из принадлежностей дорожных транспортных средств к определенной группе за типом и классом)

Согласно (2,с…), для...................автомобилей................... (привести назначенный автомобиль к определенной группе по принадлежностям к которой выбран норматив простоя ) dТОТР=....дн1000км

Запланированный простой автомобиля в одном капитальном ремонте определяется по формуле

Дкр = Дкрн + dд		                                            (2.1.12)

где Дкрн - нормативное значение простоя подвижного состава в капитальном ремонте на специализированном предприятии для...................автомобилей...................  (привести назначенный автомобиль к определенной группе по принадлежностям к которой выбран норматив простоя в капитальном ремонте) согласно (1,с…), Дкрн=….дн. (норматив простоя автомобиля в капитальном ремонте определяется отраслевыми нормами технологического проектирования автотранспортных предприятий исходя из принадлежностей дорожных транспортных средств к определенной группе за типом и классом)

dд   - продолжительность доставки автомобилей в капитальный ремонт на авторемонтное предприятие и после капитального ремонта в автотранспортное предприятие. Согласно (2, с…), dд  принимаем в размере 0,10,2 от продолжительности простоя в капитальном ремонте по нормативу (продолжительность доставки автомобиля в капитальный ремонт на авторемонтное предприятие и после ремонта в автотранспортное предприятие может быть рассчитана исходя из конкретного расстояния от автотранспортного предприятия к авторемонтному предприятию и скорости доставки автомобиля собственным движением или путем буксирования в 300 км в день, но не меньше одних суток в каждом направлении)

Тогда

dд =…. Дкрн  =…………….=…. дн                             (2.1.13)

Следовательно

Дкр =…………….. =…. дн

Общая продолжительность простоя в техническом обслуживании и разных видах ремонта за амортизационный период составит

Дпа=lасрр×dТОТР1000+dн×ДКР=……=…дн                         (2.1.14)

Определяем время эксплуатации автомобиля за амортизационный период по формуле

Дэа=lасррlсс =………..=….дн                                                       (2.1.15)

Определяем коэффициент технической готовности по формуле

αт= ДэаДэа+Дпа=……дн                                                 (2.1.16)

Определяем коэффициент использования подвижного состава по формуле

αи= Rсн×Др×αтДк                                                                      (2.1.17)

где

Rсн - показатель, который учитывает снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни по эксплуатационным причинам, согласно исходных данных; Rсн= ….

Др- количество дней работы подвижного состава в году, согласно исходных данных, Др=…. дн

Дк - количество календарных дней в году, Дк =….дн

Подставляя значение, в формулу (2.1.17) имеем

αи=…………=….

Определяем пробег всего парка автомобилей по формуле

Lпг=Дк×Апрр×lсс×αи=…………=….км                           (2.1.18)       Определяем коэффициент кратности пробега всего парка автомобилей за год к среднему амортизационному пробегу автомобиля в целом по парку по формуле

Кр=Lпгlасрр=………..=….км	                                                                 (2.1.19)

Округляем к целому числу и принимаем Крр = ….

Находим расчетное значение пробега парка подвижного состава в целом по автотранспортному предприятию по формуле

Lпгр=lаср.р×Крр=…………=….км                                                     (2.1.20)

2.2 Расчет количества воздействий по парку

Определяем количество капитальных ремонтов и списаний автомобилей за год в целому по парку по формуле

Nкрсг=Lпгрlасрр =………..=….                                                               (2.2.1)

Определяем количество ТО-2 за год в целому по парку, учитывая то, что фактически после проведения капитального ремонта на авторемонтном заводе в автотранспортном предприятии проводят работы по введению автомобиля в эксплуатацию, а перед списанием подвижного состава в автотранспортном предприятии выполняют работы по утилизации агрегатов автомобиля в объеме приблизительно равному объему  ТО-2

Nто−2г =  LпгрlТО−2р=…………=….                                                     (2.2.2)

Определяем количество ТО-1, выполняемых за год в целому по парку

Nто−1г=LпгрlТО−1р−(NКРСг+Nто-2г)=…………=….                                 (2.2.3)

Определяем количество сезонных технических обслуживаний, которые нужно выполнить в целом по парку для подготовки подвижного состава к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации по формуле:

NСТОг=2⋅Апр		                                                                (2.2.4)

где

2- переодичность выполнения сезонных технических обслуживаний за год для одного автомобиля

Подставляя значения в формулу (2.2.4) имеем

NСТОг =…………=….

Определяем количество ТО-2, в ходе которых можно выполнить в установленный срок сезонные технические обслуживания по форме сопутствующего  ТО-2 воздействия

Nто−2СТО=2×Nто−2г12                                                                    (2.2.5)     где

2 - количество месяцев выполнения сезонных технических обслуживаний за год (1месяц при подготовки до осенне-зимнего сезона, 1месяц при подготовке до весенне-летнего сезона);

12 - число календарных месяцев в году

Подставляя значения в формулу (2.2.5) имеем

Nто−2СТО=……..=….….

(если расчетные значения  нецелые, его округляют до целого числа) (Если  Nто−2СТОг> NСТОг, принимают следующие организационно-технологические решения)

Поскольку Nто−2СТОр>NСТОрто мощности зоны ТО-2 достаточно для выполнения в установленный срок всего количества сезонных технических обслуживаний в форме сопутствующего до ТО-2 воздействий, предусматриваем выполнение всего объема сезонных технических обслуживаний в зоне ТО-2 в форме сопутствующего до ТО-2 технического воздействия.

(Если  Nто−2СТОг< NСТОг, проводят следующие расчеты)

Поскольку Nто−2СТОг< NСТОгСТОрто мощности зоны ТО-2 недостаточно для выполнения в установленный срок всего количества сезонных технических обслуживаний в форме сопутствующего до ТО-2 воздействий, определяем количество сезонных технических обслуживаний, которые необходимо выполнить в установленные сроки в других подразделениях  авторемонтных мастерских предприятия

NСТОн= NСТОр- Nто−2СТОр =…………=….                                                (2.2.6)

Определяем количество ТО-1, в ходе которых можно выполнить в установленный срок сезонные технические обслуживания в форме сопутствующего ТО-1 воздействия

NТО−1СТО=2×Nто−1г12                                                                              (2.2.7)

где

2 - количество месяцев выполнения сезонных технических обслуживаний на год (1месяц при подготовки до осенне-зимнего сезона, 1месяц при подготовке до весенне-летнего сезона);

12 - число календарных месяцев в году

Подставляя значения имеем

NТО−1СТОр=…….=….….

(если расчетные значения  нецелые, его округляют до целого числа) (Если  NТО−1СТОг> NСТОн, принимают следующие организационно-технологические решения)

Поскольку NТО−1СТОр>NСТОнто мощности зоны ТО-1 достаточно для выполнения в установленный срок всего количества сезонных технических обслуживаний в форме сопутствующего до ТО-1 воздействий, предусматриваем выполнение всего объема сезонных технических обслуживаний в зоне ТО-2 в форме сопутствующего до ТО-2 технического воздействия в количестве Nто−2СТОр= …. и в зоне ТО-1 в форме сопутствующего до ТО-1 технологических воздействий в количестве NТО−1СТОр=…..

(Если  NТО−1СТОр<NСТОн, проводят следующие расчеты)

Поскольку NТО−1СТОр< NСТОнто мощности зоны ТО-1 недостаточно для выполнения в установленный срок такого количества сезонных технических обслуживаний, которые не будут выполнены в форме сопутствующего до ТО-2 воздействия, определяем количество сезонных технических обслуживаний, которые необходимо выполнить в установленный срок в участке, которые специально организуются на базе зоны текущего ремонта подвижного состава на время проведения сезонного технического обслуживания

NСТОуч= NСТОр- Nто−2СТОр- NТО−1СТОр=…….=….                                        (2.2.8)

Таким образом, предусматриваем выполнение сезонного технического обслуживания в зоне ТО-2 в форме сопутствующего до ТО-2 воздействия в количестве  Nто−2СТОр=…., в зоне ТО-1 в форме сопутствующего к ТО-1 воздействия  в количестве NТО−1СТОр=…. и в участке, которые специально организуются на базе зоны текущего ремонта подвижного состава на время проведения сезонного технического обслуживания в количестве NСТОуч=….

Определяем количество ежедневных обслуживаний с проведением уборочно- моечных работ, которые выполняются в парке за  год

NУМРЕОр= Lпгр×КУМРЕОlсс                                                                            (2.2.9)

где

КУМРЕО-коэффициент частоты выполнения уборочно- моечных работ ежедневного обслуживания

(Коэффициент частоты выполнения уборочно- моечных работ ежедневного обслуживания для конкретного вида подвижного состава определяется исходя из его назначения санитарно-техническими нормами, условиями эксплуатации и природно-климатическими условиями.

Так, например:

-для пассажирского подвижного состава; подвижного состава который занят на перевозках продуктов питания и сырья для их изготовления, которое быстро портится; подвижного состава который занят на перевозках грузов, которые быстро отвердевают или налипают на кузова; мусоровозы; ассенизационных автомобилей; катафалки; автомобили, которые предназначены для перевозки трупов погибших животных; а также всех видов подвижного состава, который эксплуатируется в курортной зоне или в городах с населением больше чем 1 миллион жителей -КУМРЕО = 1,0, то есть ежедневно.

-для грузового подвижного состава, который эксплуатируется в безводных или маловодных местностях; автомобилей-самосвалов, которые постоянно эксплуатируются на строительных площадках и в карьерах; специализированного подвижного состава, который предназначен для выполнения работы, которая носит нетранспортный характер (автокранов, подъемников, буровых установок, насосно-компрессорных установок и т.д); лесовозов; автомобилей повышенной проходимости, которые постоянно эксплуатируются в тяжелых дорожных условиях; подвижного состава, который занят на магистральных многодневных ( по продолжительности) перевозках - допускается КУМРЕО= 0,2, то есть один раз в неделю.

-для других видов подвижного состава и других условий эксплуатации -допускается КУМРЕО=0,5, то есть через сутки.)

Учитывая специфику перевозок .... (привести тип подвижного состава и при необходимости преобладающие условия его эксплуатации), согласно рекомендациям (...., с. ....), принимаем КУМРЕО=….

Подставляя значение, в формулу (2.2.9)имеем

КУМРЕО=…….=….

(Если планируется проведение самостоятельных диагностических воздействий, выполняются следующие расчеты)

Поскольку планируется проведение диагностики, как самостоятельных видов технологических воздействий, определяем их количество.

Исходя из назначения, общая диагностика предполагается для автомобилей при ТО-1 и после ТО-2 ( для проверки качества работ и заключительных регулировок по узлам и системам, которые обеспечивают безопасность движения). Число автомобилей которые диагностируются при текущем ремонте, согласно исследовательским данным и нормам проектирования ГНТП-01-91              (2, с…), принимается равным 10 % от программы ТО-1 на год. Таким образом, количество Д-1, которая выполняется за год в целому по парку определяется по формуле

NД−1р=1,1NТО−1р+NТО−2р=…….=…                                       (2.2.10)

Углубленная диагностика предназначенная для определения показателей мощности и экономичности автомобилей, а также для выявления объемов текущего ремонта. Д-2 проводится с периодичностью ТО-2 и в отдельных случаях при текущем ремонте. Число автомобилей, которые диагностируются при текущем ремонте, согласно исследовательским данным и нормам проектирования ГНТП-01-91 (2, с…), принимается равным 20 % от годовой программы ТО-2. Таким образом, количество Д-2, которая выполняется за год в целому по парку определяется по формуле

NД−2р=1,2NТО−2р=…….=…                                                  (2.2.11)

(На основании рекомендаций ГНТП-01-91 и (2,с.52) и исходя из суточной программы технологических воздействий в целому по парку принимают решение об организации работ.

Уборочно-моечные работы подвижного состава могут проводиться как на отдельных постах, так и на поточных линиях. На небольших предприятиях эти работы проводятся на тупиковых или проездных постах. Если, подвижного состава в автотранспортном предприятии больше чем 50, выполнение уборочно-моечных работ предполагается механизированным образом. Поточные линии используются, как правило, на средних и больших предприятиях при одновременном использовании постов ручной уборки и механизированных установок для мойки и сушки подвижного состава.

Минимальная суточная (сменная) программа, при которой целесообразно использовать поточный метод ТО, согласно составляет для ТО-1 - 1215, а для ТО-2 - 56 технологически совместных автомобиля ( при наличия диагностических комплексов соответственно 1216 и 78). При меньшей программе ТО-1 и ТО-2 проводятся на отдельных специализированных и универсальных постах.

Диагностирование подвижного состава на АТП может проводиться отдельно или совмещаться с ТО и ТР. Формы организации диагностирования зависят от требований к подвижному составу, производственной мощности АТП, типа подвижного состава, его разномарочности, средств диагностирования, которые используются, наличие производственных площадей и определяют расположение диагностического оборудования по зонам технического обслуживания и текущего ремонта и участкам диагностики.

■На небольших АТП с количеством подвижного состава до 150 технологически совместных автомобилей и при смешанном за составом парка все виды диагностирования рекомендуется проводить на отдельном участке диагностики, которая оборудована комбинированным комплексным диагностическим стендом или совместно с ТО и ТР переносными диагностическими приборами

■Для средних АТП с количеством 150200 и больше автомобилей целесообразно посты Д-1 и Д-2 иметь раздельные. Для крупногабаритного подвижного состава, при реконструкции АТП и ограниченных производственных площадях, а также при организации ТО-1 на поточных линиях, Д-1 рекомендуется проводить совместно с ТО-1

■Для больших АТП с количеством автомобилей больше чем 400 и при наличия высокопроизводительных автоматических диагностических средств Д-1 и Д-2 проводят на отдельных специализированных участках. При этом кроме постов Д-1 и Д-2, необходимо иметь посты и средства диагностирования в зоне текущего ремонта (стенды для контроля и регулирования тормозов и углов установки управляемых колес автомобиля)

(Постовые работы текущего ремонта могут выполняться на универсальных и специализированных постах. Специализация постов ТР проводится при достаточно большом объеме однородных работ. Такая ситуация характерная для АТП с количеством автомобилей больше чем 200).

На основании рекомендаций (...., с. ....) и исходя из суточной программы технологических воздействий в целому по парку, принимаем следующую организацию работ:

-для уборочно-моечных работ ежедневного обслуживания - ....

-для ТО-1 - ....

-для ТО-2 -....

-для Д-1-....

- для Д-2-....

- для ТР -....

2.3 Расчет годовых трудоемкостей

Определяем удельную трудоемкость уборочно - моечных работ ежедневного обслуживания, учитывая работы, которые выполняются механизировано, по формуле

tУМРЕОг= tУМРЕОн(1-Км), чел-ч.                                                          (2.3.1)

где

Км- доля уборочно - моечных работ ежедневного обслуживания которые выполняются механизированным способом, согласно (2,с….), для .... (привести определение автомобиля к определенной группе по принадлежности к которой выбран коэффициент) автомобилей Км = ....

Подставляя значение, в формулу (2.3.1) имеем

tУМРЕОг=……….=…. чел-ч.

Определяем удельную трудоемкость сезонного технического обслуживания по формуле:

tСТОг= КСТОtТО−2н, чел-ч.                                                           (2.3.2)

где

КСТО- нормативная трудоемкость сезонного обслуживания в удельных долях от трудоемкости ТО-2. Для климатических условий Республики, согласно               (2, с.47),

КСТО = 0,2

Подставляя значение, в формулу (2.3.2)имеем

tСТОг=...................= …. чел-ч.

Определяем значение годовых объемов работ по отдельным видам технологических воздействий

Для уборочно-моечных работ ежедневного обслуживания

ТУМРЕОг= NУМРЕОр  tУМРЕОр=……….=… чел-ч.                                          (2.3.3)

Для работ ТО-1

ТТО−1г= NТО−1р tТО−1н=……….=… чел-ч.                                                  (2.3.4)

Для работ ТО-2

ТТО−2г=NТО−2р  tТО−2н=……….=… чел-ч.                                                 (2.3.5)

Для сезонного технического обслуживания

ТСТОг= NСТОр tСТО=……….=… чел-ч.                                                   (2.3.6)

Для текущего ремонта

ТТРг=Lпг×tТРн1000 =……….=… чел-ч.                                                   (2.3.7)

Общий объем работ по диагностике в целом по парку за год согласно ГНТП-01-91согласно (2, с…..) составляет

ТДг=КД−ТО−1ТТО−1р + КД−ТО−2ТТО−2р+ КД−ТР  ТТРр                         (2.3.8)

где КД−ТО−1 - удельный вес диагностических работ от общей трудоемкости             ТО-1, согласно (2,с…) для .... (привести определение автомобиля к определенной группе по принадлежностям к которой выбран коэффициент) автомобилей, КД−ТО−1=….

КД−ТО−2- удельный вес диагностических работ от общей трудоемкости ТО-2, согласно (2,с…) для .... (привести определение автомобиля к определенной группе по принадлежностям к которой выбран коэффициент) автомобилей, КД−ТО−2=….

КД−ТР- удельный вес диагностических работ от общей трудоемкости ТР, согласно (3,с…) для .... (привести определение автомобиля к определенной группе по принадлежностям к которой выбран коэффициент) автомобилей, КД−ТР=….

Подставляя значения в формулу 2.3.8 имеем

ТДг=……….=…. чел-ч.

Согласно (2,с…) работы по Д-1 составляют 5060 %, а работы по Д-2 -4050 % от общего объема диагностических работ.

Тогда

ТД−1г=0,6ТДг, чел-ч.                                                                                 (2.3.9)

ТД−2г=0,6ТДг, чел-ч.                                                                                (2.3.10)

Определяем суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту которые выполняются на предприятии за год, учитывая то, что согласно (2,с…) работы по диагностированию является долей работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава

Т ТОТРг= ТУМРЕОг+ ТТО−1г+ ТТО−2г+ ТСТОг+ ТТРг=.............=..... чел-ч.     (2.3.11)

Определяем трудоемкость вспомогательных работ, которые выполняются на предприятии по формуле

Твспг = Квсп Т ТОТРг, чел-ч.                                                                     (2.3.12)

где Квсп - удельный вес вспомогательных работ от общего объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава предприятия, согласно (2, с…),

Квсп= 0,2 0,3

Учитывая, что ....размеры предприятия по количеству подвижного состава (чем больше размеры предприятия, тем меньшее значение показателя: для больших предприятий - меньше всего значение, для средних - среднее, для малых предприятий - самое большое значение), принимаем .... значение расчетного показателя.

Подставляя значения в формулу 2.3.12 имеем

Твспг=...................= ….чел-ч.

Определяем трудоемкость работ по самообслуживанию предприятия по формуле

Тсамг= Ксам ТТОТРг, чел-ч.                                                         (2.3.13)

где

Ксам - удельный вес работ по самообслуживанию предприятия от общего объема вспомогательных работ которые выполняются на предприятии, согласно (2, с….),

Ксам= 0,40,5

Учитывая, что ....размеры предприятия по количеству подвижного состава, (чем большие размеры предприятия, тем меньшее значение показателя: для больших предприятий - меньше всего значение, для средних - среднее, для малых предприятий - самое большое значение), принимаем .... значение расчетного показателя.

Подставляя значения в формулу 2.3.13 имеем

Тсамг=...................= …. чел-ч.

2.4Технологический расчет подразделения

2.4.1Определение трудоемкости работ, выполняемых на участке

Для определения трудоемкости работ участка по ремонту электрооборудования, определяем по (2, с….) какой процент выполнения процент выполнения работ приходится на данный участок из общей трудоемкости ТР. Согласно ОНТП-АТП-СТО-86 он составляет (…)

Годовую трудоемкость работ определяем по формуле

ТУЧГ=0,05 ТТРГ ,чел-ч                                                           (2.5.1.1)

2.4.2Расчет необходимого количества рабочих

Зная годовую программу подразделения, можно приступить к расчету необходимого числа ремонтных рабочих. Численность ремонтно-обслуживающего персонала зависит от годовой трудоемкости работ в АТП. Обычно о количестве рабочих имеются два понятия: штатное, которое находится в списке АТП, и явочное, необходимое для выполнения производственной программы.

При расчете количества производственных рабочих, определяется технологически необходимое Ря и штатное Рш количество работников.

Действительный годовой фонд времени рабочего - это количество часов работы рабочего в году, согласно кодексу законов о труде, т.е. с учетом нерабочих дней (выходных, праздничных), сокращения смены, дней отпуска, потери рабочего времени по уважительным причинам (болезни, командировки) и т.д.

Ря=ТучгФя                                                                               (2.4.2.1)

где

Фя – годовой фонд рабочего времени технологически необходимого рабочего при односменной работе, согласно (2, с.) определяем по формуле

Фя=Дк−Дв−Дп×8                                                        (2.4.2.2)

где

Дк- дни календарные в году,

Дк =..,дн

Дв-  число выходных дней в году, согласно Кодекса закона о труде принимаем Дв =..,дн

Дп- число праздничных дней в году, принимаем Дп =..,дн

8 – продолжительность смены в часах, при пятидневной рабочей недели

Штатное (списочное) количество рабочих определяем по формуле

РШ= ТучГФШ                                                                          (2.4.2.3)

где

Фш – годовой фонд рабочего времени штатного рабочего, определяем по формуле

Фш   = Фт -(Дот+Дуп)8                                                  (2.4.2.4)

где

Дот-число дней отпуска рабочего, согласно (2,стр…) принимаем для рабочего работающего малярном участке Дот =,дн

Дуп-число дней невыхода на работу по уважительным причинам, согласно (2,стр…) принимаем для рабочего работающего малярном участке Дув =,дн

2.4.2.1. Выбор количества рабочих, одновременно работающих на посту

Для определения оптимального количества постов следует при назначении количества рабочих, одновременно работающих на постах, учитывать специфику работы поста и габариты автомобиля. Например, на посту мойки одновременная работа нескольких человек невозможна, на посту ТР постоянное пребывание большого количества рабочих нереально из-за специфики работ по ТР. Ориентировочно среднее число рабочих на одном посту зон обслуживания и ремонта приведено в (2, стр…)

Пример вывода.

Принимаем для расчета, что в электротехническом  участке по пятидневной рабочей недели работает один рабочий 3-го разряда. Средний разряд работ участка согласно (4, с. …) должен составлять для грузового АТП  2,2 при интервале разрядов 1 от до 3.

2.4.3Подбор оборудования

Технологическое оборудование, как правило, подбирают по специальному табелю (6.с….), а также по соответствующим каталогам, прейскурантам и справочникам в зависимости от численности подвижного состава и количества одновременно работающих рабочих в самой многочисленной смене. Оборудование зон ТО и ТР выбирают с учетом специфики, числа постов или линий и типажа подвижного состава, оборудование производственных отделений - в зависимости от технологического процесса в каждом отделении.

Для крупных АТП с однотипным подвижным составом предпочтение следует отдавать высокопроизводительному специализированному оборудованию, для средних АТП и со смешанным составом парка -универсальному. Выбранное оборудование сводят в ведомость, пример которой приведен в табл.2.1

Пример.

Подбор оборудования осуществляем по техническим характеристикам стандартного гаражного оборудования, исходя из перечня работ выполняемых на участке согласно (6, с…...) При подборе оборудования учитываем количество и тип подвижного состава предприятия.

Выбранное оборудование сведено в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Технологическое оборудование электротехнического участка.

| № п/п | Наименование | Тип | Кол | Габаритные размеры,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стенд для проверки генераторов | Э-240 | 1 | 1430×750×100 |

2.4.4 Расчет площади участка

Применяют два метода определения площадей производственных помещений: более точный (по фактической расстановке оборудования) и приближенный (по удельным площадям на единицу оборудования или один автомобиль или на каждого работающего).

Площади зон поточного обслуживания и диагностики определяют с учетом числа постов линии, нормативных расстояний между автомобилями на постах и ширины помещений проектируемых зон. Площади производственных отделений определяют по количеству рабочих в наиболее многочисленной смене или по площади, занимаемой оборудованием (более точный метод).

При определении	учитывают только оборудование, устанавливаемое на полу. В случае ввода в отделение автомобилей кабин или кузовов площадь их горизонтальной проекции учитывают как оборудование.

Пример

Площадь участка рассчитываем по площади, занимаемой оборудованием и коэффициенту плотности его расстановки(3, с…..).

Площадь сварочного участка:

Fучр= fоб  Кп                                                                                           (2.5.4.1)

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам оборудования, согласно таблицы 2.1 fоб = …. м2;

Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования. Для агрегатного участка согласно (3, с…) Кп= 4-4,5

Тогда                             Fучр=..м2

Принимаем площадь участка равную Fуч=.. м2.

Отступление от расчетной площади:

Δ=Fучр−FучFучр                                                                       (2.5.4.2)

Пример вывода.

Отступление от расчетной площади не превышает ±20% (для помещений с площадью не более 100 м2) (4,с…).

Наличие дополнительной площади позволяет установить дополнительное оборудование в случае изменения технологии выполнения некоторых работ, а также позволяет улучшить условия труда производственного персонала участка.

2.4.5 Описание технологической планировки участка

Большое внимание в  разрабатываемом подразделении следует уделить организации рабочего места, являющегося зоной трудовых действий одного работника или целой группы работников.

Размеры площади рабочего места зависят от позы рабочего, характера обрабатываемого материала и выполняемой работы. При определении размера площади рабочего места необходимо учитывать, что удобнее всего работать с меньшим физическим напряжением, когда материал, инструмент, приспособление, машины, станки расположены в зоне наибольшей досягаемости.

Разработка планировочных решений производственных участков производится в соответствии с технологией работ, требований научной организации труда, техники безопасности и т.д.

Расстановка оборудования на участке должна выполняться с учетом требований техники безопасности, удобства обслуживания и монтажа оборудования при соблюдении нормативных расстояний между оборудованием, между оборудованием и элементами зданий. Оборудование, которое потребляет электрическую энергию должно иметь заземление.

Пример.

Проектируемый участок будет занимать площадь 36м2. Согласно строительным нормам высоту здания принимаем 3,5 м. Помещение оснащено одним дверным проемом.

Для выполнения санитарно-гигиенических норм в помещении подразделения установлена раковина с подводом холодной и горячей воды.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в помещении участка установлен ящик с песком и т.д.

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ( для СТОА)

2.1 Расчеты количества автомобилей условно закрепленных за предприятием для обслуживания и ремонта

Определяем количества автомобилей условно закрепленных за предприятием для обслуживания и ремонта по формуле:

Nавтусл=Hнkоkдηа                                                       (2.1.1)

где

Hн - количество населения района. Согласно задания

kо- количество автомобилей от общего парка автомобилей в населенном пункте и районе, которые условно закрепляются для обслуживания и ремонта на станции технического обслуживания автомобилей. Согласно (3, с….)

kд - доля обслуживающего предприятия, для которого разрабатываются проект, суммарной мощности всех СТОА города. Согласно задания.

ηа- уровень автомобилизации в целом по городу. Согласно задания.

Подставляя значение в формулу 2.1.1, имеем:

2.2 Расчет трудоемкости технологических воздействий, которые выполняются на автообслуживающем предприятии

Определяем трудоемкости технологических воздействий, которые выполняются на  автообслуживающем предприятии согласно (3, с….) по формуле:

ТСТОАР=tСТОАр×Nавтусл×lГ1000                                                       (2.2.1)

где

tСТОАр- удельная норма трудоемкости технологических воздействий, которые выполняются на обслуживающем предприятии на 1000 км пробега.

Согласно (3, с., табл.) для автообслуживающего предприятия из числа постов до 15 для легковых автомобилей и учитывая смешанный характер марок легковых автомобилей, которые обслуживаются, принимаем в качестве расчетного показателя удельной нормы трудоемкости технологических воздействий которые выполняются на СТОА на 1000 км пробега.

ІГ - усредненный годовой пробег автомобилей условно и фактически закрепленных за автообслуживающим предприятием. Согласно задания.

Подставляя значение в формулу 2.2.1, имеем:

2.3 Расчет общего годового объема уборочно - моечных работ

Определяем общий годовой объем уборочно - моечных работ по формуле:

ТУМРГ=tУМР×Nавтусл×lГlУМР                                       (2.3.1)

где

lУМР- расчетный норматив периодичности заезда для выполнения уборочно - моечных работ на СТОА. Согласно (3,с…)

tУМР- средняя трудоемкость одного заезда. Согласно (3, с….)для механизирован-ного способа выполнения уборочно - моечных работ.

Подставляя значение в формулу 2.3.1 имеем:

2.4 Расчет годовой трудоемкости работ по предпродажной подготовке автомобилей

Определяем годовую трудоемкость работ по предпродажной подготовке автомобилей по формуле:

Тп−прГ= tпрАпр                                                              (2.4.1)

где

tпр-средняя трудоемкость работ по предпродажной подготовке согласно                 (2, с….)

Апр-количество автомобилей которые продаються на СТОА за год, согласно задания.

Подставляя значение в формулу 2.4.1 имеем:

2.5 Расчет суммарной трудоемкости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей выполняемых на СТОА за год

Определяем суммарную трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей выполняемых на СТОА за год по формуле:

ТСТОАГ=ТСТОАР+ Тп−прГ+ ТУМРГ                                                (2.5.1)

Подставляя значение в формулу 2.5.1 имеем:

2.6 Расчет годовой трудоемкости вспомогательных работ

Определяем годовую трудоемкость вспомогательных работ по формуле:

ТВСПГ=kвсп ТСТОАГ                                                        (2.6.1)

где

kвсп- удельный объем вспомогательных работ от общего объема работ на СТОА, согласно (3, с….) Подставляя значение в формулу 2.6.1, имеем:

2.7 Расчет общего годового объема работ по самообслуживанию

Определяем общий годовой объем работ по самообслуживанию по

формуле:

ТСАМГ= kсам ТВСПГ                                                        (2.7.1)

где

kсам - удельный объем работ по самообслуживанию от общего объема вспомогательных работ. Согласно (3, с….)

Подставляя значение в формулу 2.7.1 имеем:

2.8 Технологический расчет подразделения СТОА

2.8.1 Расчет трудоемкости работ, которые выполняются в подразделении СТОА за год

Определяем трудоемкость работ, которые выполняются в подразделении СТОА за год по формуле:

ТпГ= ТСТОАГ kп                                                (2.8.1.1)

где: kп - удельный объем работ, которые выполняются в подразделении, от общей объема вспомогательных работ. Согласно (3,с.табл.).

Подставляя значение в формулу 2.8.1.1, имеем:

2.8.2 Расчеты необходимого количества рабочих

При расчете количества производственных рабочих, определяем технологически необходимое и штатное количество работников.

Определяем технологически необходимое (явочное) количество рабочих по формуле:

Рт=ТпГФРВТ                                                                  (2.8.2.1)

где ФРВТ - фонд рабочего времени технологически необходимого рабочего

ФРВТ=(Дк-Двых-Дпр) 8                                                         (2.8.2.2)

где

Дк - количество календарных дней в году.

Дк=365 дн.

Двых - количество выходных дней в году. Согласно законодательству ДНР

Дпр- количество праздничных дней в году. Согласно законодательству ДНР

8 - продолжительность смены в часах, при пятидневной рабочей неделе, согласно законодательству ДНР.

Подставляя значение в формулу 2.8.2.2 имеем.

Рт=

Определяем штатное (учетное) количество рабочих по формуле:

Рш=ТпГФРВШТ                                                                  (2.8.2.3)

где

ФРВШТ- фонд рабочего времени штатного рабочего

ФРВШТ= ФРВТ-(Дотп57+Дув)8                                             (2.8.2.4)

где

Дотп— количество дней отпуска в году для нормальных условий

труда. Согласно законодательству ДНР

57 - коэффициент перехода от календарных дней к рабочим.

Дув - количество дней невыхода на работу по уважительным причинам

в году. Согласно законодательству ДНР.

Подставляя значение в формулу 2.8.2.4 имеем:

ФРВШТ=

Тогда:

Рт=

Сделать вывод о количестве рабочих на участке и указать их разряд согласно профессионально- квалификационному справочнику разрядов. Указать сколько дней в году будут работать рабочие в участке.

2.8.3 Выбор технологического оборудования

Технологическое оборудование, как правило, подбирают по специальному табелю (8,с….), а также по соответствующим каталогам, прейскурантам и справочникам в зависимости от численности подвижного состава и количества одновременно работающих рабочих в самой многочисленной смене. Оборудование зон ТО и ТР выбирают с учетом специфики, числа постов или линий и типажа подвижного состава, оборудование производственных отделений - в зависимости от технологического процесса в каждом отделении.

Для крупных СТОА с однотипным подвижным составом предпочтение следует отдавать высокопроизводительному специализированному оборудованию, для средних СТОА и со смешанным составом парка -универсальному. Выбранное оборудование сводят в ведомость, пример которой приведен в табл.2.1

Пример.

Подбор оборудования осуществляем по техническим характеристикам стандартного гаражного оборудования, исходя из перечня работ выполняемых на участке согласно (8, с…...) При подборе оборудования учитываем количество и тип подвижного состава предприятия.

Выбранное оборудование сведено в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Технологическое оборудование электротехнического участка.

| № п/п | Наименование | Тип | Кол | Габаритные размеры,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стенд для проверки генераторов | Э-240 | 1 | 1430×750×100 |

2.8.4 Расчет площади помещений подразделений СТОА

Применяют два метода определения площадей производственных помещений: более точный (по фактической расстановке оборудования) и приближенный (по удельным площадям на единицу оборудования или один автомобиль или на каждого работающего).

Площади зон поточного обслуживания и диагностики определяют с учетом числа постов линии, нормативных расстояний между автомобилями на постах и ширины помещений проектируемых зон. Площади производственных отделений определяют по количеству рабочих в наиболее многочисленной смене или по площади, занимаемой оборудованием (более точный метод).

При определении	учитывают только оборудование, устанавливаемое на полу. В случае ввода в отделение автомобилей кабин или кузовов площадь их горизонтальной проекции учитывают как оборудование.

Пример

Площадь электротехнического участка рассчитываем по площади, занимаемого оборудованием и коэффициенту плотности его размещения

Площадь электротехнического участка рассчитываем по формуле:

Fучр=fобkп                                                          (2.8.4.1)

где

fоб- суммарная площадь горизонтальной проекции и габаритных размеров оборудования, м2

kп- коэффициент плотности размещения оборудования в  электротехническом участке, согласно (3, с.)

Подставляем значения в формулу (2.8.4.1) имеем:

Тогда                             Fучр=м2

Принимаем площадь участка равную Fуч= м2.

Отступление от расчетной площади:

Δ=Fучр−FучFучр                                                                (2.8.4.2)

Пример вывода.

Отступление от расчетной площади не превышает ±20% (для помещений с площадью не более 100 м2) (4,с…).

Наличие дополнительной площади позволяет установить дополнительное оборудование в случае изменения технологии выполнения некоторых работ, а также позволяет улучшить условия труда производственного персонала участка.

2.8.5 Описание технологической планировки участка

Большое внимание в  разрабатываемом подразделении следует уделить организации рабочего места, являющегося зоной трудовых действий одного рабочего или целой группы рабочих.

Размеры площади рабочего места зависят от позы рабочего, характера обрабатываемого материала и выполняемой работы. При определении размера площади рабочего места необходимо учитывать, что удобнее всего работать с меньшим физическим напряжением, когда материал, инструмент, приспособление, машины, станки расположены в зоне наибольшей досягаемости.

Разработка планировочных решений производственных участков производится в соответствии с технологией работ, требований научной организации труда, техники безопасности и т.д.

Расстановка оборудования на участке должна выполняться с учетом требований техники безопасности, удобства обслуживания и монтажа оборудования при соблюдении нормативных расстояний между оборудованием, между оборудованием и элементами зданий. Оборудование, которое потребляет электрическую энергию должно иметь заземление.

Пример.

Проектируемый участок будет занимать площадь 36м2. Согласно строительным нормам высоту здания принимаем 3,5 м. Помещение оснащено одним дверным проемом.

Для выполнения санитарно-гигиенических норм в помещении подразделения установлена раковина с подводом холодной и горячей воды.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в помещении участка установлен ящик с песком и т.д.

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

- При разработке данного раздела выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) студент должен уделить особое внимание решению конкретной задачи применительно к разрабатываемому участку. Для этих участков или отдельных рабочих мест дается описание условий безопасной работы. Освещаются вопросы организации освещения, вентиляции и отопления. Описывается организация пожарной безопасности на участке. Требования технической эстетики. Охрана окружающей среды и мероприятия по охране окружающей среды.

Основная задача охраны труда — обеспечение на объекте проектирования условий труда, способствующих росту производительности и безопасности работ в соответствии с действующими государственными нормами, трудовым законодательством и основными требованиями научной организации труда.

3.1 Организация охраны труда

В этом разделе выпускной квалификационной работы студент должен разработать мероприятия по охране труда, обеспечивающие полную безопасность всех выполняемых на проектируемом объекте работ. В зависимости от темы ВКР необходимо рассмотреть требования безопасности:

- при моечных и уборочных работах;

- при установке автомобиля на подъёмник, на пост ТО;

- при сборочно-разборочных работах;

- при слесарных и смазочных работах;

- при проверке технического состояния автомобиля;

- при медницко-жестяницких и кузовных работах;

- при сварочных и паяльных работах;

- при аккумуляторных работах;

- при вулканизационных работах;

- при шиномонтажных работах;

- при антикоррозийных и окрасочных работах;

- при кузнечно-рессорных работах;

- при работе с оборудованием, оснасткой, инструментом;

- при работе с вредными веществами.

Кроме того, для всех видов работ необходимо указать средства индивидуальной защиты рабочих, а для всех участков (зон) – элементы системы технических средств безопасности:

-ограничительные и предохранительные устройства;

- сигнализаторы опасности;

- предупреждающие знаки и таблички;

- специальные средства электробезопасности.

Шум, ультразвук и вибрация ухудшают условия труда, обусловливают возникновение ситуаций, приводящих к травматизму, снижению качества ТО и ремонта автомобилей. На проектируемом объекте требуется выявить источники шума, вибрации и ультразвука, описать их вредное воздействие на человека и указать методы борьбы как коллективные, так и индивидуальные.

3.2 Организация освещения

В производственных помещениях используется искусственное и естественное освещение. Оптимальная освещенность рабочих мест для комбинированной системы освещения составляет 200—500 лк.

Расчет искусственного освещения сводится к определению: количества ламп, типа светильников, высоты подвеса светильников, размещения их по участку (зоне). Единовременная мощность светильников Wосв, Вт, рассчитывается по формуле (3.2.1)

Wосв = R∙Fуч,                                                                               (3.2.1)

где R— норма расхода электроэнергии, Вт/(м2∙ч), эту величину при укрупненных расчетах принимают равной 15—20 Вт на 1 м2 площади;

Fуч— площадь пола участка, м2.

После этого определяют требуемое количество ламп на участке (зоне). Рекомендуется преимущественное использование газоразрядных источников света. По таблице 3.1 выбирают мощность ламп (Вт), их световой поток (лм).

Таблица 3.1 Значения световых потоков ламп различных типов и мощностей

| Мощность ламп, ВТ | Световой топок, лм | Мощность ламп, Вт | Световой поток, лм | Мощность ламп, Вт | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1050/1900 | 200 | 2660/4400 | 400 | 6000/7900 |
| 150 | 1845/2600 | 300 | 4350/6050 | 500 | 8000/9700 |

Примечание. Числитель - лампы накаливания/ знаменатель - люминесцентные лампы.

Количество ламп на участке (зоне):

n=Wосв/Wn,                                                                   (3.2.2)

где Wn — мощность одной лампы, Вт.

Освещенность в зоне (на участке) Е (лк) рассчитывается по следующей формуле и сравнивается с нормируемыми значениями (табл. 3.2):

Е=F∙ N ∙ɳ/ К∙Fуч,                                                           (3.2.3)

где F— световой поток каждой лампы, лм;

К - коэффициент запаса мощности, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации (1,3—1,7);

Fуч - площадь пола участка, м2;

N - количество ламп на участке (зоне);

ɳ - коэффициент использования светового потока (0,2—0,5). Затем определяют тип светильников, устанавливаемых на участке (зоне) (табл. 3.3).

Таблица 3.2 Нормы освещенности производственных помещений, лк

| Помещения | Освещенность, лк |
| --- | --- |
| Зона ТО автомобилей | 200 |
| Цеха ремонта электрооборудования, систем питания | 300 |
| Помещения мойки автомобилей | 200 |
| Осмотровые канавы | 150 |
| Хранение автомобилей | 20 |
| Ремонта аккумуляторов | 200 |

Таблица 3.3 Типы светильников, устанавливаемых в производственных помещениях

| Назначение помещения | Тип светильников |
| --- | --- |
| Мойка автомобилей | ПУ; УЗ |
| Посты ТО, ЕО, ТР автомобилей, участки: по ремонту агрегатов, электротехнический, слесарно-механический, медницкий, жестяницкий, аккумуляторный, шиномонтажный | ОДО; У; УЗ; ПВЛ |
| Помещения для столярных, обойных, деревообрабатывающих работ | ПВЛ; УЗ |
| Вулканизационный участок | НОБ |
| Испытания двигателей | ПВЛ; НОБ |
| Малярные работы, хранения красок, лаков | НОБ |
| Окрасочная камера | ВЗГ |
| Хранение шин | ПУ; ФМ |

Высота установки ламп выбирается в зависимости от высоты помещения, наличия подъемно-транспортного оборудования в соответствии со строительными нормами.

Для питания местного освещения (осмотровые канавы) рекомендуется напряжение 36В. При использовании внутренней электропроводки, гидроизолированной осветительной арматуры, выключателей допускается освещение смотровых канав светильниками, питаемыми напряжением                        127—220 В.

Расчет искусственного освещения завершают определением годовой световой мощности ламп кВт, необходимой для дальнейших экономических расчетов:

Wг=Wосв∙Q,

где:   Q —продолжительность работы электрического освещения в течение года (принимается в среднем 2100 ч).

Расчет естественного освещения сводится к определению количества окон при боковом освещении и количества фонарей при верхнем освещении

Общую площадь окон (м2) находят по формуле:

Fок  =Fуч ∙ α,

где     Fуч — площадь участка;

α — световой коэффициент (табл. 3.4).

Таблица 3.4 Значение светового коэффициента для участков (зон)

|  | Помещения, посты и производственные участки | Характеристика зрительной работы | Разряд зрительной работы | Световой коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружной мойки, разборочный, моечный | Грубая | VI | 0,20-0,25 |
|  | Ежедневного обслуживания автомобилей | Общее наблюдение за ходом производственного процесса | VШ | 0,15-0,20 |
|  | Технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, деревообрабатывающий, шиномонтажный | Малой точности | Va | 0,25-0,30 |
|  | Ремонт электрооборудования, ремонт приборов системы питания, моторный, агрегатный, слесарно-механический | Средней точности | IVa | 0,30-0,35 |
|  | Кузнечно-рессорный, сварочный, арматурный, медницко-радиаторный, ремонта аккумуляторов, компрессорный | Средней точности | IVб | 0,30-0,35 |

После этого определяют количество окон на участке. Стандартные размеры окон: по высоте — 1,2; 2,4; 3,6 м, по ширине — 1,5; 2; 3; 4 м.

3.3 Организация вентиляции

Расчет естественной вентиляции выполняется путем определения необходимого воздухообмена, подбором вентилятора и электродвигателя.

Из значений объема исследуемого помещения и кратности обмена воздуха устанавливают производительность вентилятора W:

W = V∙ k, м3/ ч,                                                (3.3.1)

где V - объем помещения участка, зоны, м3;

k - кратность обмена воздуха, 1/ч.

Для различных помещений (участков) АТО кратность обмена воздуха может быть принята согласно таблице 3.5.

Таблица 3.5 Кратность воздухообмена для различных помещений

| Участок | Кратность воздухообмена k, 1/ч |
| --- | --- |
| Медницко-жестяницкий | 3 - 4 |
| Сварочный, кузнечно-рессорный | 4 - 6 |
| Ремонта топливной аппаратуры | 4 |
| Испытания двигателя | 4 - 6 |
| Разборно-моечный | 4 |
| Малярный | 4 - 6 |
| Ремонта электрооборудования, аккумуляторный | 3 – 4 |
| Гальванический | 6 – 8 |
| Постовые работы ТО, ТР | 2 - 3 |

На основании проведенных расчетов подбирают тип вентилятора из моделей, рекомендуемых к использованию в помещениях АТО по таблице 3.6.

Таблица 3.6 Вентиляторы

| Модель | Тип | Подача, м3/ч | Развиваемое давление, Па | Частота вращения, мин-1 | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦАГИ - 4 | осевой | 1800 | 90 | 1500 | 0,5 |
| ЦАГИ - 5 | осевой | 2500 | 63 | 1000 | 0,55 |
| ЦАГИ - 6 | осевой | 5000 | 100 | 1000 | 0,62 |
| ЭВР - 2 | центробежный | 200 | 250 | 1500 | 0,35 |
| ЭВР - 3 | центробежный | 800 | 250 | 1000 | 0,45 |
| ЭВР - 4 | центробежный | 2000 | 520 | 1000 | 0,48 |

В настоящее время вентиляторы комплектуются соответствующими электродвигателями, поэтому отдельно подбор двигателя не требуется.

3.4 Организация отопления

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы отоплением в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91, ВСН 01-90 и обеспечивать состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

В помещениях АТП допускается применять воздушное, водяное и паровое отопление.

Системы должны обеспечивать: равномерное нагревание воздуха помещений, взрыво- и пожаробезопасность, наименьшее загрязнение воздуха помещений вредными выделениями и неприятными запахами, допустимый уровень шума; удобство в эксплуатации и при ремонте.

Исходя из этих задач, в ВКР следует привести эффективную систему отопления для проектируемого участка (зоны).

3.5 Общие требования технической эстетики

Цель технической эстетики — создать благоприятную внешнюю обстановку, обеспечивающую безопасность труда, способствующую повышению качества ТО и ремонта, создающую хорошее настроение у работающих. Исходя из этих задач, в дипломном проекте следует привести мероприятия по архитектурно-художественному оформлению рабочего места, цветовой окраске ремонтного оборудования, транспортных средств, коммуникаций, стен и потолка помещений участка (зоны), предлагаемые элементы наглядной агитации (плакаты, доска почета, доска объявлений и т.д.).

При окраске производственных помещений необходимо руководствоваться «Указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений и технологического оборудования промышленных предприятий» (СН  181-90). Цвет должен использоваться также в целях безопасности труда. Согласно ГОСТ 12.4.0266-86 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» устанавливаются характеристики сигнальных цветов, форма, размеры и цвета знаков безопасности, а также порядок их  применения.

3.6 Противопожарная безопасность

При разработке мер противопожарной безопасности рассматриваются по объекту проектирования следующие вопросы:

- классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;

- задачи и общие меры пожарной профилактики;

- средства пожарной сигнализации и связи;

- способы и средства тушения пожаров;

- эвакуация людей, оборудования, оборудования автомобилей при пожаре.

3.7 Охрана окружающей среды

При подготовке дипломного проекта в первую очередь следует разработать мероприятия по охране окружающей среды на объекте проектирования (усовершенствования). Для этого требуется указать состояние вышеуказанного объекта:

а) по допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны помещения;

б) очистке вентиляционных и технологических выбросов. В этом пункте в зависимости от темы указывается очистка воздуха: от сварочного аэрозоля, красочного аэрозоля, паров бензина и растворителей, древесной пыли, окиси углерода, углеводородов и т.п.;

в) очистке и контролю сточных вод.

Работы по охране окружающей среды выполняются комплексно по всему предприятию. Поэтому студент обязан связать предлагаемые мероприятия для участка (зоны) с мероприятиями по охране окружающей среды на АТО (СТОА), например, с общей очисткой технологических и сточных вод, централизованной очисткой воздуха от образовавшейся пыли и др.

4.КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

Конструкторская часть входит в состав работы и неразрывно связана с технологическим процессом проектируемого объекта и должна соответствовать теме ВКР. Конструкторская часть может быть выполнена по заказу предприятий или для использования в учебном процессе в двух вариантах:

Вариант – А (Разработка конструкции устройства). В данном варианте в качестве конструкторской части могут быть представлены различные приспособления для ТО и ремонта автомобилей. Это могут быть: различные съёмники для снятия подшипников, приспособления для контроля люфтов и зазоров в сопряжениях, прогиба ремней, свободного хода педалей сцепления и тормоза, определения герметичности систем и др.

Вариант–Б (Разработка специального раздела). Выполнение специального раздела выпускной квалификационной работы студент выбирает самостоятельно (согласовывая свой выбор с руководителем ВКР), основываясь на характеристике и организации технологического процесса проектируемого подразделения предприятия используя методические рекомендации  по выполнению специального раздела выпускной квалификационной  работы.

Вариант – В (Выбор ремонтно-технологического оборудования). В данном варианте, в качестве конструкторской части студент предлагает для внедрения на проектируемом объекте определённую марку одного из видов ремонтно-технологического оборудования (например: стенд для балансировки колёс автомобиля, стенд для правки дисков колёс автомобиля, стапель для ремонта кузовов автомобиля, стенд для проверки и регулировки ТНВД двигателя, стенд для контроля и регулировки углов установки колёс автомобиля и др.

В этом случае необходимо представить:

4.1 Техническое задание

Вариант – А Основание для разработки конструкции. Цель и назначение конструкции. Технические характеристики и экономические показатели.

Вариант – Б Основание для выбора оборудования. Цель и назначение оборудования. Технические характеристики и экономические показатели.

4.2 Техническое предложение

Вариант – А Устройство конструкции. Работа конструкции (со ссылками на нумерацию деталей по спецификации на сборочном чертеже Приложение). Достоинства и эффективность предлагаемой конструкции.

Вариант – Б Разработать технологический процесс восстановления детали основываясь на характеристике и организации технологического процесса проектируемого подразделения предприятия. Для разработки технологического процесса выдается чертеж детали с заданными дефектами которые могут восстанавливаться в проектируемом подразделении предприятия.

Все разделы пояснительной записки и графической части выполняются согласно методических рекомендаций по выполнению  специального раздела выпускной квалификационной работы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

4.3 Охрана труда  при работе с приспособлением

Указание правил работы с приспособлением, технические нормативы и условия безопасной эксплуатации приспособления.

Допускается представлять на защиту конструкторские разработки, выполненные студентами.

5ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Численность производственных рабочих

###### Данные о численности  рабочих приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1 Численность производственных рабочих

Таблица 5.1 Численность производственных рабочих

| # Численность Nр | # Разряд рабочих |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | III | IV | V | VI |
|  | NІІ= | NІІІ = NІІІ= | NІУ= | NУ= | NУІ= |
| Часовая тарифная ставка, руб. (Приложение 4.1.) | СІІ= | СІІІ= | СІУ= | СУ= | СУІ= |

5.1.1 Численность вспомогательных рабочих

Nвсп = Nр ∙ Квсп, чел                                     (5.1)

где:   Квсп- коэффициент, учитывающий численность вспомогательных рабочих (0,2 -0,3 )

5.1.2 Численность специалистов

Nспец = (Nр+Nвсп) ∙ Кспец, чел                                        (5.2)

где: Кспец – коэффициент, учитывающий численность специалистов (0,1 – 0,15 )

5.1.3 Общая численность персонала

Таблица  5.1.3  Численность персонала

| Состав персонала | Условные обозначения | Численность чел. | Структура кадров, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонтные рабочие | Nр |  |  |
| 2.Вспомогательные рабочие | Nвсп |  |  |
| 3. Специалисты | Nспец |  |  |
| Общая численность | Nобщ |  |  |

5.2 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

Таблица 5.2 Исходные данные для расчета общего фонда заработной платы

| Перечень исходных данных | Условные обозначения | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. Премия | апр | % |  |
| ###### 2. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда | Квр | % |  |
| ###### 3. Количество бригадиров | Nбр | чел. |  |
| ###### 4. Доплата за руководство бригадой | Кбр | % |  |
| 5. Надбавка за профессиональное мастерство - III разряд - IV разряд - Vразряд - VI разряд | аІІІ аІУ аУ аУІ | % % % % |  |
| 6. Доплата за работу в: - вечернее время - ночное время | ав ан | % % |  |
| 7. Часы работы ремонтных рабочих в: - вечернее время - ночное время | tн tв | час час |  |
| 8.Дни работы ремонтных рабочих за год | Др | дни |  |
| 9. Размер гарантированных выплат | аг.в. | % |  |
| 10. Размер выплат из фонда поощрения | аф.п. | % |  |

Расчет общего фонда заработной платы производственного персонала сводим в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 Расчет общего фонда заработной платы ремонтных рабочих

| - Показатели | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Среднечасовая тарифная ставка, руб. | Сср =(С1N 1 + СІІ · NІІ+ СІІІ · NІІІ +СІУ · NІУ+ СУ · NУ + СУ1 · NУ1 ): N р.. |  |
| 2. Сдельная расценка, руб. / 1 чел. час | Ссд = |  |
| 3.Сдельная заработная плата, руб. | ЗП = Ссд · Туч. |  |
| 4. Премия, руб. | П = апр · ЗП : 100 |  |
| 5. Доплата за руководство бригадой, руб. | Дбр = (Nбр * ФРВ * Счас.бр * Кбр) : 100 |  |
| 6. Надбавка за профессиональное мастерство, руб. | НІІІ=(аІІІ· ФРВ· NІІІ · CІІІ ):100 НІУ = (аІУ· ФРВ · NІУ · CІУ):100 НУ = (аУ · ФРВ · NУ · CУ) :100 НУІ = (аУІ · ФРВ · NУІ · CУІ) :100 ΣНпр = Н1+ НІІ+ НІІІ+ Н1У+ НУ + НУІ + НIV 100 |  |
| 7. Доплата за работу в: - вечернее время - ночное время | Дв =Др · Сср ·tв · Nрв · ФРВ · ав: 100 Дн =Др ·Сср · tн · Nрн· ФРВ * авн :100 Nрв= Nрн= |  |
| 8. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда , руб. | Двр = Nр* ФРВ * Сср * Квр : 100 |  |
| 9.Сума доплат, надбавок, премий, руб. | ΣНДП = П+ΣНпр + Дбр + Двр+Дв +Дн |  |
| 10.Гарантийные выплаты , руб. | ГВ = агв · (ЗП + ΣНДП) : 100 |  |
| 11. Дополнительный фонд заработной платы, руб. | ДФЗП = ΣНДП + ГВ |  |
| 12. Общий фонд заработной платы, руб. | ОФЗПр = ЗП + ФДЗП |  |
| 13.Среднемесячная заработная плата, руб. | ЗПср = ОФЗПр : (Nр · 12) |  |
| 14. Выплаты из фонда поощрения, руб. | Вфп = афп· ОФЗПр : 100 |  |
| 15.Общий фонд заработной платы с учетом выплат из фонда поощрения, руб. | ОФЗП = ОФЗПр + Вфп |  |
| 16. Отчисления в единый социальный взнос, руб. а е.с.в. = 37,6% | Оє.с.в.= ає.с.в. ∙ ОФЗП : 100 |  |

Данные по общему фонду заработной платы производственного персонала участка сведены в таблицу 5.4

Таблица 5.4 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

| # Состав фонда заработной платы | Условные обозначения | # Значения, # руб. |
| --- | --- | --- |
| Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих | ОФЗПр |  |
| Дополнительный фонд заработной платы | ДФЗП |  |
| Премия | П |  |
| Доплата за вредные и тяжелые условия труда | Двр |  |
| Доплата за профессиональное мастерство | ΣНпр |  |
| Гарантийные выплаты | ГВ |  |
| Сдельная заработная плата | ЗП |  |
| Выплаты из фонда поощрения | Вфп |  |
| Общий фонд заработной платы с выплатами из фонда поощрения | ОФЗП |  |
| Отчисления в единый социальный взнос, руб | Оє.с.в. |  |
| Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего | ЗПсер |  |

5.3 Амортизация основных производственных фондов

5.3.1 Стоимость зданий и сооружений

Сзд= (Цзд  + Цсоор) · Vзд , руб.                                    (5.3)

где: Vзд - объем зданий,  м3

Vзд = F * h, м3                                                                                            (5.4)

F - площадь  участка ,   м 2 (технологический раздел)

h - высота отделения, м (технологический раздел)

Цзд - цена 1 м3 зданий, руб ( средняя рыночная стоимость);

Цсоор - стоимость 1 м3 сооружений сантехники и проводки, руб. (средняя

рыночная стоимость).

5.3.2 Стоимость оборудования

Соб = Воб.т · Ктр,  руб.                                                           (5.5)

где: Соб  -   стоимость технологического оборудования, руб. (средняя рыночная стоимость);

Ктр. - коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж оборудования  (1,15 - 1,25)

5.3.3 Стоимость прочих производственных фондов (инвентарь, инструмент и т.д.)

С пр.ОФ = (Сзд + Соб)  · К пр.ОФ, руб.                                  (5.6)

где: К пр.ОФ - коэффициент, учитывающий стоимость прочих производственных фондов ( 0,06 - 0,08 ).

5.3.4 Общая стоимость основных производственных фондов участка

Таблица 5.3.4 Основные производственные фонды участка

| Основные производственные фонды | Условные обозначения | Сумма , руб. | Структура ОПФ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| # Стоимость зданий и сооружений | # Сзд |  |  |
| ##### Стоимость оборудования | Соб |  |  |
| Стоимость прочих производственных фондов | С пр.ОФ |  |  |
| Общая стоимость основных фондов | СОПФ |  |  |

5.3.5 Амортизация основных производственных фондов

Расчет амортизации основных производственных фондов сведен в таблице 5.3.5

## Таблица 5.3.5 Амортизация основных производственных фондов

| # Основные производственные фонды | Условные обозначения | Стоимость фондов, руб. | Норма амортизации, % | Амортизационные отчисления, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оборудование | А об. |  | 40,0 |  |
| 2. Прочие производственные фонды | А пр |  | 24,0 |  |
| Амортизационные отчисления оборудования и прочих производственных фондов | # А |  | - |  |
| 3. Здания и сооружения | Азд |  | 8,0 |  |
| # Всего: | Σ А | - | - |  |

5.4  Затраты на содержание оборудования

5.4.1 Затраты на обслуживание и ремонт оборудования

Зобс.об = аобс.об · С об. : 100, руб.                                    (5.7) где: аобс.об  - размер затрат на обслуживание и ремонт оборудования (10%).

5.4.2 Затраты на содержание оборудования и прочих производственных фондов

Зсод. об. = Зобс.об + Аоб. + А пр., руб.                                (5.8)

5.5  Цеховые расходы

Зцех = ацех · (ОФЗП + Ое.с.в.) : 100, руб.                       (5.9)              где: а цех - размер цеховых расходов  (10 ÷ 15%)

5.6 Общепроизводственные расходы

Зобщ.пр = а общ.пр · (ОФЗП+ Ое.с.в.): 100, руб.                 (5.10)

где:  а общ.пр  - размер общепроизводственных расходов (30 ÷ 40%)

5.7  Смета затрат и калькуляция себестоимости

Калькуляция себестоимости составляется на основании предыдущих расчетов  расходов, результаты которых заносятся в таблицу 5.7

Таблица 5.7 Калькуляция себестоимости участка

| #### Статьи затрат | Условные обозначения | Сумма затрат, руб. | Себестои-мость, руб./ 1 чел.час | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих | ОФЗП |  |  |  |
| Отчисления в единый социальной взнос внеяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя | Ое.с.в. |  |  |  |
| Цеховые расходы | Зцех |  |  |  |
| Расходы на содержание оборудования и прочих производственных фондов | Зсод. об. |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы | Зобщ.пр |  |  |  |
| # Вего: | Зобщ |  |  |  |

5.7.1 Себестоимость работ участка

Sуч = Зобщ : Туч, руб. / 1 ​​чел.- час.                                              (5.11)

5.8 Финансовые показатели работы участка

5.8.1 Объем реализации услуг (доходы участка)

Д = Туч · Цр, руб                                                                            (5.12)

где: Туч - трудоемкость работ, выполняемых на участке,  чел. - час.

Цр - стоимость услуг данного подразделения, руб. / 1 ​​чел.- час

5.8.2 Административные расходы

5.8.2.1 Фонд заработной платы специалистов  с отчислениями в единый социальный взнос

ФЗПспец . = Nспец ·  Mо  · 12  · Kе.с.в·  К мп , руб.                                  (5.13)

где: Мо - месячный денежный оклад специалистов, руб.;

К е.с.в – коэффициент, учитывающий отчисления  в единый

социальный взнос  ( 1,376);

К мп - коэффициент, учитывающий отчисления  в фонд поощрения  (1,2)

5.8.2.2  Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений

З т.р. =  Нт.р.  · С зд. :   100,  руб.                        (5.14)

где: Нт.р. - норма расходов на текущий ремонт зданий и сооружений (2-3%)

5.8.2.3  Прочие административные затраты

З адм.пр =  а пр. · (  ФЗПспец+    З т.р. +  Азд ) : 100 , руб.                   (5.15)

где: а пр. - размер  прочих административных затрат (8 - 12%).

5.8.2.4  Общая сумма административных затрат

З адм = ФЗПспец+    З т.р. +  Азд + З адм.пр , руб.               (5.16)

5.8.3 Прибыль участка

П = Д -  Зобщ  - Задм ,  руб.                             (5.17)

5.8.4 Прибыль чистая

Пч = П - Об -Нз, руб.                       (5.18)

где: Об - отчисления в бюджет , руб

Об  = аб ·  П :  100,  руб.                        (5.19)

где: аб - размер отчислений в бюджет , 20%

Нз – налог на землю, руб

Нз = Fуч ∙ Снз ∙ nмес , руб.                                                            (5.20)

где: Снз – ставка налога на землю (322,3 руб.);

nмес – количество месяцев работы.

5.8.5 Рентабельность

- производства

R пр. = П  · 100  : Зобщ , %                                                                (5.21)

- основных производственных фондов:

Rопф = П ·  100 : С  ОПФ , %                                                              (5.22)

- чистая:

Rч = Пч  · 100 :  Зобщ, %                                                                    (5.23)

5.8.6   Распределение чистой прибыли

- централизованный фонд:

Цф =  0,1 ·  Пч,  руб.                                                                          (5.24)

- фонд социального развития:

Фср = (0,23-0,25)  · Пч,  руб.                                                               (5.25)

- фонд материального поощрения :

Фп = ( 0,27   - 0,29 ) ·  Пч,  руб                                                             (5.26)

- резервный фонд:

Фр = 0,05   · Пч, руб.                                                                           (5.27)

- фонд развития производства:

Фрп= (  0,31  - 0,35)  · Пч, руб.                                                              (5.28)

5.8.7 Финансовая устойчивость участка

Таблица 5.8.7 Запас финансовой устойчивости

| Показатели | Расчеты | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. Доход участка, руб. | Д´ = Д |  |
| 2. Прибыль, руб. | П |  |
| 3. Переменные затраты, руб. | ЗП = З цех + ОФЗПр |  |
| 4. Постоянные затраты, руб. | З пост = Зсод. об.+ О е.с.в.+ Вфп + З адм + Зобщ.пр |  |
| 5. Маржинальный доход, руб. | Мд = П + З пост |  |
| 6. Удельный вес Мд в доходах, % | Дм = Мд · 100 : Д´ |  |
| 7. Порог рентабельности, руб. | ПР = З пост · 100 : Дм |  |
| 8.Запас финансовой устойчивости: - руб. - % | ЗФУ= Д1- ПР ЗФУ % = ЗФУ · 100 : Д1 |  |

Графическое отражение финансовой устойчивости участка представлены  в графической части выпускной квалификационной работы.

Графическое изображение запаса финансовой устойчивости участка

Побщ.

ЗФУ

Зпер.

ПR

Зпост

.

100%

5.9Экономическая эффективность и технико-экономические показатели проекта

5.9.1 Экономическая эффективность капитальных вложений

5.9.1.1 Срок окупаемости капитальных вложений

Т ок = С  ОПФ : П, лет                                      (5.29)

где: КВ- сумма капитальных вложений  участка, руб.

5.9.1.2 	Коэффициент экономической эффективности

Эф = П:  С  ОПФ                                                                                (5.30)

5.9.1.3  Годовой экономический эффект

Эг = П - Ен · С  ОПФ ,руб.                                            (5.31)

где:  Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности (0,15).

5.9.2   Повышение трудоемкости работ подразделения

Т% = Туч: Тсто · 100, чел.- час.                                    (5.32)

5.9.3 Технико-экономические показатели работы участка произво-

дительность труда ремонтных рабочих

ПТтр = Туч : Nр, чел.- час. / 1раб.                                    (5.33)

ПТд = Д : Nр, руб. / 1раб.                                                 (5.34)

- -фондоотдача

Фо = Д : С  ОПФ , руб. Д / 1руб. ОПФ.                               (5.35)

- фондоемкость

Фе = С  ОПФ  : Д, руб. ОПФ / 1 руб. Д                                      (5.36)

- -фондовооруженность

Фвоор = С  ОПФ  : Nр,  руб. ОПФ / 1 раб.                                 (5.37)

- снижение себестоимости за счет повышения трудоемкости работ  подразделения

ΔS% = ( 1Τ  - 1) · 100%                                                               (5.38)

5.10 Технико-экономические показатели участка

Таблица 5.10  Технико - экономические показатели

| Показатели | Условные обозначения | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудоемкость подразделения | Туч | чел.- час. |  |
| Численность ремонтных рабочих | Nр | чел. |  |
| Среднемесячная заработная плата | ЗПср | руб. |  |
| Затраты общие | Зобщ | руб. |  |
| Себестоимость работ | Sуч | руб. |  |
| Стоимость работ | Цр | руб. |  |
| Доходы участка | Д | руб. |  |
| Прибыль | П | руб. |  |
| Чистая прибыль | Пч | руб. |  |
| Рентабельность производства | Rпр | % |  |
| Запас финансовой устойчивости | ЗФУ | % |  |
| Экономический эффект | Эг | руб. |  |
| Срок окупаемости | Ток | лет |  |
| Фондоотдача | Фо | руб.Д/1руб. ОПФ |  |
| Фондовооруженность | Фвоор | руб. ОПФ/1 раб. |  |
| Производительность труда - в трудовом измерении - в стоимостном выражении | ПТтр ПТд | чел.- час. / 1 раб. руб. / 1 ​​раб. |  |

5.11 Графическая часть

В графической части студент должен пояснить сущность экономических расчетов при помощи построения графиков, схем.

В качестве основных направлений тематики графической части можно рекомендовать следующее:

1. Состав и структура производственных фондов.

2. Состав общего фонда заработной платы рабочих.

3. Структура себестоимости участка.

4. Распределение чистой прибыли.

5. Показатели экономической эффективности.

6. График запаса финансовой устойчивости.

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа  должна  содержать пояснительную

записку с приложениями  на  формате А4. Графическая часть в объеме 3-4 листа формата А1.

2.1 Выполнение пояснительной записки

Пояснительная  записка  относится  к  текстовым  документам  и  должна

быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД (ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ  2.106-68). Согласно  ГОСТ  2.105-95  пояснительную  записку  следует  выполнять  на  листах  формата  А4  (210х297),  отстоящей от левого края листа на 30 мм, верх и низ – 20 мм и правый край - на 10 мм. Пример оформления титульного листа, задания и последующих листов пояснительной записки приведен в приложениях № 4, № 5 и № 6  данных указаний. Все листы пояснительной записки учитываются при нумерации, включая титульный лист и задание на дипломное проектирование, хотя  номер страниц на  них  не  ставят.  Если  имеются  рисунки,  таблицы  расположенные  на  отдельных листах, их необходимо включить в общую нумерацию листов. Содержание записки разделяют на разделы. Разделы, если этого требует изложение  текста,  разделяют  на  подразделы.  Каждый  раздел  рекомендуется начинать с нового листа. Наименование разделов и подразделов должны быть краткими и соответствовать содержанию. В заголовках на первом месте должно быть  название  объекта  (имя  существительное),  а  затем  -  определения  (имена прилагательные) в порядке их значимости. Разделы  и  подразделы  должны  быть  пронумерованы.  Номера  разделов обозначают арабскими цифрами, с точкой в конце, номера подразделов состоят из номера раздела  и подраздела, разделенных точкой.  Высота  цифр  порядкового  номера  и  букв  в  наименовании должна быть одинаковой. В заголовках переносы слов не допускаются, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками и последующим текстом, в том числе и заголовком подраздела равно один межстрочный интервал. Изложение текста должно быть последовательным. Каждую часть проекта нужно начинать с абзаца, в которой указывают цели и задачи данной части работы, и заканчивать абзацем, в котором кратко формулируют основные выводы и предложения по рассматриваемому вопросу. Текст записки излагают кратко, четко,  не допуская  различных толкований. Не рекомендуется применять сложные предложения и обороты. Принятая  в  тексте  терминология  должна  соответствовать  с  установленными  стандартами,  а  при  отсутствии  стандарта – общепринятой  в  научно - технической литературе. Условные буквенные обозначения механических, физических, математических и других величин, а также условные графические обозначения  должны соответствовать установленным стандартам.  В тексте записки перед обозначением параметра дают его пояснения. В записке должны применяться единицы измерения Международной системы [СИ] и единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ. Формулы,  коэффициенты,  нормативные  величины  должны  сопровождаться  ссылкой на литературный источник, порядковый номер, которого  указывают в квадратных скобках. Текст  на  компьютере должен  быть  в  текстовом  редакторе  типа  Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Межстрочный интервал для текста – полуторный, для таблицы –одинарный. Абзацный  отступ  должен  быть  одинаковым  по  всему  тексту.

Формулы должны  быть  набраны  с  помощью  встроенного  редактора формул.  Межстрочный  интервал  между  формулой  и  текстом  должен  соответствовать параметрам  «точно». Расшифровка условных обозначений, используемых в формулах, печатается с новой строки(без отступа) в подбор. Если в тексте встречаются условные обозначения из формул, то они выделяются курсивом.

Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылку  на  них.  Допускается  печатать  таблицы  на  следующей  после  ссылки странице. Таблицы, имеющие много граф,  печатаются  в альбомной   ориентаций  и  располагаются на отдельной  странице. Остальные требования к таблицам аналогичны для рукописного теста.

Оглавление пояснительной записки по ГОСТ 2.105-95 следует помещать в ее начале, а список литературы – в конце записки. При составлении оглавления в него следует включить названия всех разделов без каких-либо изменений и указать номер соответствующего листа, с которого они начинаются. В списке литературы для каждого из источников указывается фамилия и инициалы  автора,  точное  и  полное  название  источника,  место  издания,  издательство,  год издания. Ссылки на  литературу в тексте  пояснительной  записки необходимо  делать  в  квадратных  скобках  порядкового  номера  источника  по списку, приведенному в записке.

2.2 Выполнение графической части

Графическую часть ВКР  выполняют в  программе «Компас» или «Автокад»  на  формате  А1  [594   х  841мм]  в  полном  соответствии  с  действующими стандартами  ЕСКД. Каждый  лист графической  части должен  иметь  основную надпись  (угловой  штамп)  с  указанием  номера  листа  и  общего  количества  листов, входящих в проект. Нанесение на чертежей надписей, спецификаций, технических требований осуществляется в соответствии с основными положениями  стандартов  ЕСКД  и  ЕСТД.  Надписи  и  таблицы  включают  в  чертеж в тех случаях, когда содержащийся в них данные, указания и разъяснения невозможного  или  нецелесообразно  выразить  графически  условными  обозначениями. Текстовая часть располагается над основной надписью чертежа. Графическая часть выполняется в электронном виде и распечатывается на плоттере или крупноформатном принтере на форматах А1.   В графу обозначения документа основного штампа чертежей и пояснительной записки вносится код квалификационной работы, согласно следующему примеру.

2.3 Рецензирование и защита выпускной квалификационной работы

Рецензенты выпускной квалификационной работы назначаются директором из числа квалифицированных специалистов соответствующего профиля  не являющихся руководителями ВКР или консультантами по отдельным вопросам.

Рецензия должна включать:

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы по выполненной теме;

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям на нее;

- оценку выпускной квалификационной работы.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной  комиссии.

Защита включает доклад студента (не более 10-15 минут);  заслушивание отзыва и рецензии; вопросов членов комиссии; ответы студента.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Технологический раздел

1.Положение  о техническом обслуживании и ремонте  колесных транспортных средств. – Министерство транспорта ДНР, 2015.-19с.

2.Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. – М.: Транспорт, 1985. – 231 с.

3.Суханов Б. Н., Борзых И. О., Бедарев Ю. Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию. – М.: Транспорт, 1985. – 224 с.

4.Новиков В.Ю. Справочно-нормативные материалы для курсового и дипломного проектирования по теме 1.1 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 2017 – 12 с.

5.Давыдович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1975 - 392 с.

6.aVtomarket. ru> catalog- электронный каталог характеристик автомобилей

7.Лудченко О.А. Техническая эксплуатация и обслуживания автомобилей: Учебник. - К.: Высшая школа, 2007.- 527 с.

8.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: Учебное пособие. - М.: ИД «Форум»: ИНФ-РА-М, 2007.-432 с.

9.Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты: Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2007 - 288 с.

2 Организационный раздел

1. Правила по охране труда на автомобильном транспорте

2. СНиП 11.4 – 79 «Естественное и искусственное освещение» М. Госстрой 1986г.

3. СНиП 2.04.05 – 91 «Отопление вентиляции» М. Госстрой – 1991г.

4. Туревский И.С. «Охрана труда на автомобильном транспорте» М. ИД «Форум» - 2008г.

5. Салов А.И. «Охрана труда на предприятии автомобильного транспорта» М. Транспорт 1988г.

6. Архангельский Ю.П. и др. «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта» М. Транспорт 1989г.

7. Кузнецов Ю. М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях: Учеб. для учащихся автотрансп. техникумов.— М.: Транспорт, 1990. — 288 с.

3 Конструкторский раздел

1. Данов Б.А., Рогачев В.Д. Электронные приборы автомобилей. – М.: Транспорт, 1992.

2. Гладкий, А.А. Техобслуживание и мелкий ремонт автомобиля своими руками. Справочник для начинающих / А.А. Гладкий. - СПб.: BHV, 2011. - 208 c.

3. Савосин, С.А. Советы автомеханика: техобслуживание, диагностика, ремонт. / С.А. Савосин. - СПб.: BHV, 2011. - 192 c.

4. Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов; Под ред. А.С. Трофименко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 539 c.

5. Автомобиль ГАЗ-24 "Волга". Руководство по капитальному ремонту,- М.:Транспорт, 1976.-293 а.

6. Двигатели ЗИЛ-130 и ЗИЛ375. Руководство по капитальному ремонту ,-М. . Машиностроение, 1981. - 123 с.

7. Автомобили МАЗ-500А, МАЗ503А, МАЗ-504А. Руководство по капитальному ремонту,-М. :Минавтотранс РСФСР, 1981 г193 с.

8. Масино М.А. ,Алексеев В.Н..Мотовилин Г.В. Автомобильные-материалы. Справочник инженера-механика.-М.: Транспорт, 1979.-288с.

9. ГОСТ	2.309-73 (СТ СЭВ 1632-79) ЕСКД Обозначение шероховатости поверхностей.

10. ГОСТ 14.301-83.ЕСТПП. Общие правила разработки технологических процессов.

11. Клебанов Б.В.Ремонт автомобилей. И.:Транспорт,1974 -328 с.

12. Справочник	технолога авторемонтного производства  под ред. Г.А.Малышева: М;: Транспорт,1977.-432 с.

13. Шадрычев В.А. Основы выбора рационального способа восстановления автомобильных деталей металлопокрытиями, М.-Л. :Матгиз,1962:296с.

14. Масино	Н.А, Организация восстановления автомобильных деталей,

М.: Транспорт,1981г.-176с.

15. Масино	М.Д.,Закатов Ю.А.,Брин В.К. Выбор рациональных способов восстановления автомобильных деталей. Министерство автомобильного транспорта РСФСР. Центральное бюро научно-технической информации. М.:1976.-29 с.

- 16. Пустовалов И.И., Матвеев В.М.  «Техническое нормирование в ремонтных мастерских».

- 17. Михайлов В.А., Жданов В.П. «Сборник типовых инструкций по технике безопастности М., Машиностроение.

18. Технические требования на капитальный ремонт автомобиля ГАЗ 53А., М., Транспорт.

4Экономический раздел

1.Экономика предприятия . Учебник. Под ред. Горфинкель. 1996. 367 с

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Примерный  перечень тем выпускных квалификационных работ для студентов специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

| № п/п | Тема выпускной квалификационной работы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Проектирование зоны ТО-1 автомобилей комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование зоны ТО-2 автомобилей комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование зоны текущего ремонта автомобилей комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование зоны ЕО автомобилей комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование участка диагностики автомобилей комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование агрегатного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование моторного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование шиномонтажного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование электротехнического участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование участка по ремонту топливной аппаратуры автомобилей комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование аккумуляторного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование слесарно-механического участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование сварочного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование медницкого участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование малярного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование универсального участка диагностирования комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование участка диагностики Д-1 комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование сварочно-жестяницкого участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование кузовного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование кузнечно-рессорного участка комплексного автотранспортного предприятия. |
|  | Проектирование зоны ТО для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование зоны текущего ремонта для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование зоны ЕО для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование участка диагностики для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование агрегатного участка для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование моторного участка для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование шиномонтажного участка для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование электротехнического участка для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование участка по ремонту топливной аппаратуры для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование сварочного участка для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование малярного участка для станции технического обслуживания автомобилей. |
|  | Проектирование кузовного участка для станции технического обслуживания автомобилей. |

Приложение 2

Нормативные значения пробега ТО-1, ТО-2 и КР выбираются согласно «Положения  о техническом обслуживании и ремонте  колесных транспортных средств». – Министерство транспорта ДНР, 2015.-19с.

Нормативы трудоёмкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава выбирается согласно «Положение  о техническом обслуживании и ремонте  колесных транспортных средств». – Министерство транспорта ДНР, 2015.-19с.

Приложение 3

Тарифные ставки рабочих автомобильного транспорта.

Рабочие, занятые на ремонте подвижного состава, оборудования на работах в специализированных цехах (нормальные условия труда)

| Перечень работ | Часовые тарифные ставки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разряди |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На предприятиях в цехах по ремонту подвижного состава автомобилей | 25,111 | 26,415 | 27,715 | 29,667 | 31,213 | 32,712 |
| Работы по ремонту инструмента и технологического оборудования | 24,513 | 26,111 | 27,005 | 29,113 | 31,116 | 32,077 |

Оклады работников автомобильного транспорта

| Должность | Месячный должностной оклад |
| --- | --- |
| 1. Начальник ремонтных мастерских | 7400-7700 |
| 2. Начальник гаража | 7000-7200 |
| 3. Начальник колонны | 7200-7100 |
| 4. Начальник, старший мастер | 7300-7200 |
| 5. Мастер отделения, механик колонны, механик отдела технического контроля | 6500-6700 |

Перечень и размеры доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам работников автомобильного транспорта

| Доплаты и надбавки | Размер доплат и надбавок |
| --- | --- |
| Доплаты: |  |
| За руководством бригадой (бригадиру, не освобожденному от основной работы) | Доплата дифференцируется зависимо от количества работников в бригаде (до 10,больше 10, больше 25 лиц) и устанавливаются в размере 20,40,60 процентов тарифной ставки разряда, присвоенного бригадиру |
| За работу в тяжелых и вредных условиях и особенно тяжелых и вредных условиях труда | За работу в тяжелых и вредных условиях труда от 8 до 12%; За работу в особо тяжелых и вредных условиях труда от 20 до 24% тарифной ставки (должностного оклада) |
| За работу в ночное время | До 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в это время |
| За работу в вечернее время | До 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в это время |
| Надбавки |  |
| За профессиональное мастерство | Дифференцированные надбавки к тарифным ставкам работников; для работников: - разряда - 12% - разряда – 16% - разряда – 20% - разряда – 24% |
| Премии |  |
| За качественное и своевременное выполнение задания | Размер премии устанавливается на условиях коллективного договора 30-60% (от тарифной заработной платы) |

Фонд рабочего времени работников

| Показатели | Ремонтные рабочие | Вспомогательные рабочие |
| --- | --- | --- |
| 1. Фонд рабочего времени, час. - нормативные условия - вредные и сложные условия труда | 1760 1744 | 1808 1744 |
| 2. Размер гарантированной заработной платы, % - нормальные условия труда - вредные и сложные, особенно сложные и вредные условия труда | 11,3 12,1 | 9,7 10,5 |

Перечень работ с тяжелым и вредным, особенно тяжелыми и вредными           условиями труда на предприятиях автомобильного транспорта

1. Работа с тяжелыми и вредными условиями труда.

1.1 Выполнение лудильных и паяльных робот при изготовлении  изделия  с листового материала и труб, лужение горячим способом.

1.2 Выполнение робот по ремонту, переработке и зарядке кислотных и щелочных аккумуляторов.

1.3 Вулканизация изделий горячим способом на участках (отделениях) изготовления и ремонт резинотехнических изделий.

1.4 Выполнение такелажных работ.

1.5 Испытание дизельных двигателей в помещений.

1.6 Газосварочные работы.

1.7 Гальваническое покрытие поверхности деталей в открытых ваннах.

1.8 Электросварка на автоматических машинах.

1.9 Загрузка химических веществ вручную при проведении процесса химической очистки воды.

1.10 Клепальные работы.

1.11 Малярные работы.

2. Работа в особенно сложных и особенно вредных условиях труда.

2.1 Испытание поршневых двигателей и агрегатов к ним при работе на этиловом бензине.

2.2 Покраска деталей в закрытых камерах пульверизатором.

2.3 Плавка цветных металлов и сплавов.

2.4 Сводная ковка и горячая штамповка на молота.

2.5Травление метала и металлических изделий в открытых ванных и другое.

Приложение 4

Оформление заглавного листа ПЗ

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Горловский автотранспортный техникум»

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Донецкий национальный технический университет»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)

ТО __ 00 00 00 ПЗ

2019 г

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Горловский автотранспортный техникум»

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Донецкий национальный технический университет»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)

________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество студента

Тема: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Состав выпускной квалификационной работы

Расчетно-пояснительная записка на _______ страницах

Графическая часть на ___________________ листах

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе

Заведующий отделением          ____________   _________    ______________________

дата              подпись             фамилия, имя, отчество

Руководитель выпускной

квалификационной работы      ____________    _________    _______________________

дата               подпись            фамилия, имя, отчество

Консультанты:

по организационному разделу ____________    _________    _______________________

дата                подпись            фамилия, имя, отчество

по конструкторскому разделу ____________     _________    _______________________

дата                подпись            фамилия, имя, отчество

по экономическому разделу______________      _________   _______________________

дата                подпись            фамилия, имя, отчество

Студент      ___________________            _________________

подпись			фамилия, имя, отчество

«_____»__________________________20    г

Приложение 5

Оформление задания на выпускную квалификационную работу

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Горловский автотранспортный техникум»

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Донецкий национальный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

«____»______________201_ г

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)

Студента гр. 4 ТМ______________________________________________________________

1. Тема работы  _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Сроки сдачи студентом законченной  ВКР   ______________________________________

3. Исходные данные к  ВКР ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей по разделам)_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов) _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель____________________________________________________________________

(подпись)

Дата выдачи задания___________________________________________________________

Задание принял к исполнению______________________________________________________

(дата)

Подпись студента ________________________________________________________________

Приложение 6

Содержание пояснительной записки выпускной квалификационной работы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

1.1.  Обоснование темы выпускной квалификационной работы

1.2. Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1Расчет общего годового пробега автомобилей

2.2Расчет количества воздействий по парку

2.3Расчет годовых трудоемкостей

2.4Технологический расчет подразделения

2.4.1Определение трудоемкости работ которые выполняются в подразделении

2.4.2Расчет необходимого количества рабочих

2.4.3Подбор оборудования

2.4.4Расчет площади проектируемого подразделения

2.4.5Описание технологической планировки подразделения                                               3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация техники безопасности

3.2 Организация освещения

3.3 Организация вентиляции

3.4 Организация отопления

3.5 Общие требования технической эстетики

3.6 Противопожарная безопасность

3.7 Охрана окружающей среды

4. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1. Техническое задание

4.2. Техническое предложение

4.3. Техника безопасности при работе с приспособлением

5.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1 Численность производственных рабочих

5.2 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих

5.3 Амортизация основных производственных фондов

5.4.  Затраты на содержание оборудования

5.5. Цеховые расходы

5.6 Общепроизводственные расходы

5.7  Смета затрат и калькуляция себестоимости

5.8 Финансовые показатели работы

5.9 Экономическая эффективность и технико-экономические показатели

5.10. Технико-экономические показатели

5.11. Графическая часть

ВЫВОД

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА