ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ГОРЛОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕКСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению заданий практических занятий по  учебной дисциплине

«Основы экологии»

для студентов всех специальностей

дневной и заочной формы обучения

| «РЕКОМЕНДОВАНО» |  | «РЕКОМЕНДОВАНО» |
| --- | --- | --- |
| Методический совет |  | Цикловая комиссия «Физико-математические, общетехнические дисциплины и компьютерная техника» |
| Протокол № _________ |  | Протокол № _________ |
| от «____» __________ 20___г. |  | от «____» __________ 20___г. |

ГОЛОВКА 2019

Методические указания к выполнению заданий практических занятий по  учебной дисциплине цикла естественнонаучной подготовки «Основы экологии» для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения  [Электронный ресурс] / сост. Куликова А.А.. – Электронные данные – Горловка: ГТДонНУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-R); 12 см. - Систем. требования: Pentium; 32 MВ RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. - Название с титул. экрана.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы экологии» для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения составлены в соответствие с рабочей программой курсов «Основы экологии», «Экология» и содержат задания для самостоятельной подготовки к практическим занятиям, тексты практических работ и методические указания к их выполнению.

Основное внимание уделено рассмотрению экологических проблем взаимодействия человека с окружающей средой, что дополняет теоретический материал, излагаемый в курсе лекций по изучаемой дисциплине.

ВВЕДЕНИЕ

Решение экологических проблем в современном мире невозможно без понимания объективных законов развития природы и общества.  В этой связи, экология, как междисциплинарная наука, позволяющая изучить закономерности взаимодействия живых систем различного уровня со средой их обитания, на сегодняшней день существенно усилила свою значимость.

Формирование экологического мировоззрения и способности анализировать последствия производственной деятельности дают возможность рационально использовать природные ресурсы и разрабатывать мероприятия по охране природы и экологической безопасности. Нарастающий глобальный экологический кризис цивилизации требует создания системы непрерывного экологического воспитания и образования. В современных условиях образование в целом и экологическое образование в частности – наиболее малозатратный способ предотвращения экологической катастрофы и перехода к устойчивому развитию.

Основная цель практических занятий, проводимых по дисциплине «Основы экологии» - закрепление знаний, получаемых на лекциях; выработка умений самостоятельно с позиций экологии оценивать деятельность человека; выработка умений сводить к минимуму негативное воздействие человека на элементы биосферы, в том числе и в процессе предстоящей профессиональной деятельности; получение навыков трансформации знаний, полученных при изучении общеобразовательных дисциплин и дисциплины «Основы экологии», на решение практических природоохранных задач применительно к своей специальности.

Практические занятия могут быть использован при проведении деловых игр, поскольку все предложенные задачи отражают конкретные хозяйственные ситуации и решаются в соответствие с действующим экологическим законодательством Украины и современным нормативным требованиям.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…. ………………………………………...... | 3 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 1. Определение предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.... | 5 |
| Практическая работа № 2. Определение условий сброса сточных вод в водные объекты............................. | 11 |
| Методические рекомендации к выполнению творческого индивидуального задания студентов…………...…............. | 27 |
| Литература….. …………………………………………….. | 30 |

Практическая работа № 1

| Тема: | Определение предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу |
| --- | --- |

Цель работы: изучить методику расчета предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

Теоретические сведения

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев невозможно ограничить содержание вредных примесей из источника выброса до уровня ПДК. Тем не менее допустимые уровни загрязнения в жилых районах должны соблюдаться независимо от расстояния между этими районами и источниками выбросов вредных веществ в атмосферу. Управлять процессами рассеивания  загрязнений человек не может, поскольку они всецело зависят от метеорологических и климатических условий. Следовательно, необходимо ограничивать и регламентировать количество выбрасываемых веществ таким образом, чтобы с учётом рассеивания соблюдались нормативы качества воздуха.

Расчет выполняется согласно «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86».

Регламентирование выбросов вредных веществ в атмосферу осуществляется на основе установления предельно допустимых выбросов (ПДВ), для чего предварительно определяют максимально возможную приземную концентрацию вредных веществ и опасное расстояние от источника, где эта концентрация возникает.

ПДВ вредных веществ в атмосферу устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы таким образом, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников населённого пункта с учётом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создают приземную концентрацию, превышающую предельно-допустимую концентрацию (ПДК) для выбрасываемого вредного вещества.

При установлении ПДВ учитывают фоновые концентрации Сф.

Фоновая концентрация вредного вещества в атмосфере – концентрация этого вещества без учёта вклада данного источника загрязнения.

Расчет  предельно допустимого выброса ведется по формуле:

| ПДВі = (ПДКм.р.і − Сфі) ⋅ Н2A ⋅ F ⋅ m⋅ n⋅η ⋅ ⋅ 3V ⋅ T, г/ с (т/год) | (1) |
| --- | --- |

где ПДКМРі – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;

Сф – фоновая концентрация (концентрация загрязняющего вещества в атмосфере), мг/м3;

H - высота дымовой трубы над уровнем земли, м;

А – коэффициент стратификации (определяется в зависимости от географического расположения источника загрязнения);

F – безразмерный коэффициент, учитывающий оседание вредных веществ в атмосферном воздухе;

m, n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

η - безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности.

V – объем газовоздушной смеси на выходе из трубы факела и других источников, м3/с;

ΔТ – разность температур газовоздушной смеси, 0С;

Ход работы

Для заданного варианта (табл.1) рассчитать величину предельно допустимого выброса ПДВ загрязняющего вещества и величину фактического выброса за указанный период.

Дано: г. Горловка

мощность источника М=1,2 г/с

высота источника Н = 20 м

температура выброса tг = 60º С

выбрасываемое вещество  FeO

ПДК = 0,04 мг/м3

фоновая концентрация Сф = 0,001 мг/м3

А = 160

F = 1

η = 1

m = 0,98

n = 1,49

температура окружающей среды tв = 25º С

1. Определим величину Т для источника выброса:

ΔТ= tг − tв, С

ΔТ= 60 − 25 = 35 С

2. Величину предельно допустимых выбросов FeO в атмосферу рассчитаем по формуле (1):

ПДВFeO = (0,04 − 0,001) ⋅ (20)2160 ⋅ 1 ⋅ 0,98⋅ 1,49⋅1  ⋅ 32,83 ⋅ 35 = 0,308г/с.

3. Сравним полученное значение ПДВ со значением мощности источника выброса:

ПДВ = 0,308 г/с < M = 1,2 г/с, т.е. ПДВ < M

4. Определим значение фактического выброса FeO за весь период работы источника загрязнения

МFeOф = ПДВFeO ⋅2 ⋅ 3600 ⋅ 24 ⋅ 3651000 ⋅ 1000= ПДВFeO ⋅ 2 ⋅31,536 = = 0,308 ⋅ 2 ⋅ 31,536 = 19,426 тгод;

Поскольку, значение ПДВ из формулы (1) имело размерность г/с, то для определения массы фактического выброса в т/год использовался переводной коэффициент 31,536.

количество секунд в одном году

количество грамм в одной тонне

Вывод: поскольку ПДВ = 0,308 г/с < M = 1,2 г/с, то необходимо разработать мероприятия по уменьшению концентрации вредного вещества. Для этого необходимо усовершенствовать систему газоочистку на предприятии.

Варианты заданий

Задания для выполнения практической работы выбираются в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.

Таблица 1

Исходные данные

| Место расположения источника выброса | М, г/с | Н, м | А | m | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Авдеевка | 0,6 | 12 | 160 | 0,95 | 1,47 |
| 2 Алчевск | 2,4 | 16 | 170 | 0,97 | 1,46 |
| 3 Антрацит | 0,08 | 13 | 180 | 0,96 | 1,49 |
| 4 Артёмовск | 12 | 26 | 160 | 0,93 | 1,48 |
| 5 Белолуцк | 0,6 | 18 | 170 | 0,94 | 1,44 |
| 6 Волноваха | 0,7 | 19 | 180 | 0,98 | 1,45 |
| 7 Днепродзержинск | 9,6 | 12 | 160 | 0,95 | 1,47 |
| 8 Днепропетровск | 13,0 | 13 | 170 | 0,97 | 1,46 |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Донецк | 2,3 | 15 | 180 | 0,96 | 1,49 |
| 10 Енакиево | 0,8 | 19 | 160 | 0,93 | 1,48 |
| 11 Запорожье | 0,43 | 23 | 170 | 0,94 | 1,44 |
| 12 Зеленодольск | 0,35 | 26 | 180 | 0,98 | 1,45 |
| 13 Зугрес | 4,1 | 20 | 160 | 0,95 | 1,47 |
| 14 Константиновка | 0,11 | 15 | 170 | 0,97 | 1,46 |
| 15 Краматорск | 0,08 | 18 | 180 | 0,96 | 1,49 |
| 16 Красноармейск | 0,002 | 30 | 160 | 0,93 | 1,48 |
| 17 Краснодон | 6,5 | 11 | 170 | 0,94 | 1,44 |
| 18 Красный Луч | 2,8 | 16 | 180 | 0,98 | 1,45 |
| 19 Кривой Рог | 2,4 | 13 | 160 | 0,95 | 1,47 |
| 20 Курахово | 0,9 | 14 | 170 | 0,97 | 1,46 |
| 21 Лисичанск | 1,5 | 15 | 180 | 0,96 | 1,49 |
| 22 Макеевка | 0,18 | 14 | 160 | 0,93 | 1,48 |
| 23 Марганец | 0,106 | 21 | 170 | 0,94 | 1,44 |
| 24 Мариуполь | 0,89 | 19 | 180 | 0,98 | 1,45 |
| 25 Николаевка | 0,0027 | 16 | 160 | 0,95 | 1,47 |
| 26 Никополь | 0,72 | 14 | 170 | 0,97 | 1,46 |
| 27 Новомосковск | 20,4 | 13 | 180 | 0,96 | 1,49 |
| 28 Павлоград | 0,0016 | 22 | 160 | 0,93 | 1,48 |
| 29 Ровеньки | 0,75 | 17 | 170 | 0,94 | 1,44 |
| 30 Рубежное | 11,0 | 18 | 180 | 0,98 | 1,45 |
| 31 Свердловск | 10 | 12 | 160 | 0,95 | 1,47 |
| 32 Светлодарск | 2,4 | 16 | 170 | 0,97 | 1,46 |
| 33 Северодонецк | 0,08 | 13 | 180 | 0,96 | 1,49 |
| 34 Стаханов | 12 | 26 | 160 | 0,93 | 1,48 |
| 35 Энергодар | 10 | 18 | 170 | 0,94 | 1,44 |

Таблица 2

Исходные данные

| Выбрасываемое вещество | ПДК мг/м3 | Сф, мг/м3 | tг,ºС | tв, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 диоксид азота | 0,085 | 0,005 | 102 | 26 |
| 2 бензол | 1,5 | 0,02 | 23 | 23 |
| 3 оксид меди | 0,002 | 0,0004 | 67 | 25 |
| 4 ацетон | 0,35 | 0,01 | 26 | 26 |
| 5 кислота серная | 0,1 | 0,006 | 25 | 25 |
| 6 дихлорэтан | 1,0 | 0,01 | 72 | 24 |
| 7 фреон | 10 | 0,6 | 25 | 25 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 спирт этиловый | 5,0 | 1,6 | 26 | 26 |
| 9 цемент | 0,1 | 0,0002 | 49 | 26 |
| 10 сероводород | 0,008 | 0,001 | 23 | 23 |
| 11 сажа | 0,05 | 0,002 | 84 | 23 |
| 12 капролактам | 0,06 | 0,004 | 28 | 28 |
| 13 аммиак | 0,2 | 0,01 | 26 | 26 |
| 14 озон | 0,03 | 0,01 | 42 | 28 |
| 15 нафталин | 0,003 | 0,001 | 46 | 24 |
| 16 ртуть | 0,0003 | 0 | 63 | 25 |
| 17 оксид углерода | 1,0 | 0,7 | 51 | 25 |
| 18 толуол | 0,6 | 0,8 | 24 | 24 |
| 19 кислотата азотная | 0,4 | 0,001 | 79 | 25 |
| 20 бромбензол | 0,03 | 0 | 27 | 27 |
| 21 бензол | 1,5 | 0,5 | 26 | 26 |
| 22 свинец | 0,003 | 0 | 90 | 26 |
| 23 фенол | 0,01 | 0,006 | 105 | 25 |
| 24 окись этилена | 0,03 | 0,001 | 24 | 24 |
| 25 никель | 0,0002 | 0 | 76 | 23 |
| 26 гексахлоран | 0,03 | 0,01 | 23 | 23 |
| 27 бензол | 0,8 | 0,04 | 25 | 25 |
| 28 оксид меди | 0,002 | 0 | 80 | 23 |
| 29 взвешенные вещества | 0,05 | 0,008 | 26 | 26 |
| 30 спирт метиловый | 0,5 | 0,001 | 22 | 22 |
| 31 спирт этиловый | 5,0 | 1,6 | 26 | 26 |
| 32 цемент | 0,1 | 0,0002 | 49 | 26 |
| 33 сероводород | 0,008 | 0,001 | 23 | 23 |
| 34 сажа | 0,05 | 0,002 | 84 | 23 |
| 35 оксид меди | 0,002 | 0,0004 | 67 | 25 |

Контрольные вопросы

- Приведите примеры источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

- Какое действие могут оказывать содержащиеся в воздухе загрязняющие веществ на организм человека?

- С какой целью устанавливаются нормативы качества воздуха и нормативы допустимого воздействия на атмосферный воздух?

- С какой целью устанавливаются санитарно-защитные зоны предприятий?

- Какие организационно-технические решения способствуют снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу?

Практическая работа № 2

| Тема: | Определение условий сброса сточных вод в водные объекты |
| --- | --- |

Цель работы: ознакомиться с методикой определения условий для отвода сточных вод на промышленном предприятии.

Теоретические сведения

Требования к качеству природных вод зависят от того, для каких целей используется водный объект, т. е. от вида водопользования - хозяйственно-питьевое, культурно-бытовое и рыбохозяйственное.

Качество воды нормируется по целому ряду санитарно-микробиологических, органолептических и химических показателей.

Содержание загрязняющих веществ в воде регламентируется их предельно допустимыми концентрациями (ПДК). При концентрации вещества меньше или равной ПДК, вода так же безвредна для всего живого, как и вода, в которой данное вещество полностью отсутствует.

Характер воздействия загрязняющего вещества на организм человека или водную экосистему может быть различным. Признак вредного воздействия, характеризующийся наименьшей пороговой концентрацией, называется лимитирующим признаком вредности (ЛПВ). В существующем перечне ПДК загрязняющих веществ обязательно указываются ЛПВ, а также класс опасности вещества: от чрезвычайно опасных (1-й класс) до малоопасных (4-й класс). Одно и то же вещество может нормироваться по разным ЛПВ в зависимости от вида водопользования. Кроме того, если водоем используется для нескольких видов водопользования, то в качестве ПДК выбирается самая низкая, т. е. самая жесткая предельно допустимая концентрация вещества.

Ход работы.

І. Определение условий сброса сточных вод

Согласно действующим «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения», санитарно-гигиенические требования к качеству воды относятся только к местам или створам водопользования, а не ко всей акватории водного объекта.

В водотоках состав и свойства воды должны соответствовать нормативам в контрольном створе (рис. 1).

Рисунок 1 - Расположение контрольного створа в водотоках

Определение условий отведения сточных вод основывается на расчетах, которые позволяют решить следующие основные задачи:

- достаточна ли степень разбавления сточных вод, обеспеченная местными природными условиями, чтобы в контрольном створе концентрация загрязняющего вещества не превышала ПДК;

- насколько глубоко следует очищать сточные воды перед сбросом, чтобы в расчетном контрольном створе качество воды соответствовало нормативному.

Сброс сточных вод в водоем недопустим, если Сф ≥ ПДК. Кроме того, запрещается сбрасывать сточные воды в водные объекты:

- при возможности их повторного использования, использования для орошения;

- при содержании ценных отходов, которые могут быть утилизированы;

- при содержании вредных веществ, для которых не установлены ПДК.

Основное расчетное уравнение имеет вид

| q ⋅ Qст + γ ⋅ Q ⋅ Сф = (q + γ ⋅ Q)⋅ Ск.ст., | (1) |
| --- | --- |

где q – расход сточных вод, м3/с;

Q – расход воды в реке, м3/с;

Cст – концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, мг/л;

Сф – фоновая концентрация того же вещества в реке выше места сброса, мг/л;

Ск.ст. – концентрация загрязняющего вещества в контрольном створе мг/л;

γ – коэффициент смешения.

Уравнение позволяет производить следующие расчеты:

Прогноз санитарного состояния водного объекта при проектировании выпуска сточных вод. Прогноз может быть сделан при решении уравнения (1) относительно концентрации загрязняющего вещества в контрольном створе:

| Ск.ст. = (q ⋅ Cст + Q ⋅ Cф)(q+ Q) | (2) |
| --- | --- |

Если Cк.ст. ≤ ПДК, то прогноз благоприятный. В противном случае необходимы специальные меры, в основном по очистке сточных вод (или снижению их объема).

Если сточные воды содержат несколько загрязняющих веществ, то используют следующий вариант расчета:

| Ск.ст.1ПДК1 + Ск.ст.2ПДК2 + ... + Ск.ст.nПДКn ≤ 1 | (3) |
| --- | --- |

Задание 1

Опеределите, можно ли сбрасывать сточные воды без очистки, если в них содержатся ионы кадмия (0,003 мг/л), кобальта (0,3 мг/л) и висмута (0,2 мг/л). Вещества относятся к 1-му и 2-му классам опасности и нормируются по токсикологическому ЛПВ. В воде реки их концентрации составляют 0,0001 мг/л. ПДК перечисленных веществ равны соответственно 0,001; 0,1 и 0,1 мг/л. Расход сточных вод – 20 м3/с, расход воды в реке – 1500 м3/с, коэффициент смешения – 0,95.

1. Рассчитаем концентрацию каждого вещества в контрольном створе по формуле (2):

Ск.ст.Cd = 20 ⋅0,003 +0,95⋅ 1500 ⋅0,000120 + 0,95 ⋅ 1500 = 0,0001мг/л;

Ск.ст.Cо = 20 ⋅0,3 +0,95⋅ 1500 ⋅0,120 + 0,95 ⋅ 1500 = 0,004мг/л;

Ск.ст.Bi = 20 ⋅0,2 +0,95⋅ 1500 ⋅0,120 + 0,95 ⋅ 1500 = 0,003мг/л.

2. Проверим, выполняется ли условие (3), поскольку вещества относятся к 1-му и 2-му классам опасности:

0,00010,001 + 0,040,1 + 0,0030,1 = 0,17≤ 1,

следовательно, сточные воды можно сбрасывать без очистки.

II. Расчет допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах  и предельно допустимого сброса.

Фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточной воде может быть рассчитана по формуле:

| Сст. = γ⋅Qq⋅(Ск.ст. − Сф)+Ск.ст. | (4) |
| --- | --- |

Допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточной воде (ДКст) должна иметь такое значение, чтобы в контрольном створе выполнялось требование Ск.ст. ≤ ПДК. В уравнении  (3) зададим  предельную  величину Ск.ст., т. е. Ск.ст. = ПДК:

| ДКст. = γ⋅Qq⋅(ПДК− С)+ПДК | (5) |
| --- | --- |

Когда Сст. ≤ ДКст., дополнительных мер по очистке сточных вод перед сбросом в водоем не требуется. В иной ситуации необходимую степень очистки сточных вод D, %, можно рассчитать по формуле:

| D = (С − ДКст.)⋅100Сст. | (6) |
| --- | --- |

Зная допустимую концентрацию загрязняющего вещества, можно рассчитать предельно допустимый сброс, г/с:

| ПДС = ДКст. ⋅ q | (7) |
| --- | --- |

Основный принцип, заложенный в расчеты ПДС, – обеспечение таких объемов поступления загрязнений в водный объект, при которых не нарушаются требования к качеству воды в контрольном створе.

Фактический сброс сточных вод определяется по формуле

| Мфакт = Сст. ⋅ q | (8) |
| --- | --- |

Если фактический сброс превышает ПДС, степень очистки можно рассчитать следующим образом:

| D = (Мфакт − ПДС)⋅100Мфакт | (9) |
| --- | --- |

Задание 2

Сточные воды содержат ионы меди (10 мг/л) и цинка (3 мг/л). Фоновые концентрации веществ в реке составляют соответственно 0,02 мг/л и 0,05 мг/л. ПДК обоих ионов – 0,1 мг/л. Расход сточных вод – 100 м3/с, расход воды в реке – 720 м3/с, коэффициент смешения – 0,75. Рассчитать ПДС и фактический сброс веществ, а также необходимую степень очистки.

1. Рассчитаем допустимую концентрацию ионов меди и цинка по формуле (5)

ДКст.Сu = 0,75⋅720 ⋅(0,1 -0,02)+0,1100 = 0,53мг/л;

ДКст.Zn = 0,75⋅720 ⋅(0,1 -0,05)+0,1100 = 0,37мг/л.

2. Рассчитаем ПДС по формуле (7):

ПДСCu = 0,53 ⋅ 100 = 53г/с;

ПДСZn = 0,37 ⋅ 100 = 37г/с.

3. Рассчитаем фактический сброс по формуле (8):

МфактCu = 10 ⋅ 100 = 1000г/с;

МфактZn = 3 ⋅ 100 = 300г/с.

4. Определим необходимую степень очистки по формулам (6) или (9):

DCu = (10 − 0,53)⋅10010 = (1000 – 53)⋅1001000 =94,7%;

DZn = (3 − 0,37)⋅1003 = (300 – 37)⋅100300 =87,7%.

III. Расчет кратности разбавления сточных вод в водных объектах.

При обсуждении вопроса о месте выпуска сточных вод одним из ориентиров является степень их разбавления у ближайшего пункта водопользования. Для определения необходимой кратности разбавления (n) в контрольном створе водотока пользуются формулой:

| n = (γ⋅Q +q)q | (10) |
| --- | --- |

Для непроточных водоемов эта величина может быть определена по формуле:

| n = (Сст. − ПДК)(ПДК − Сф) | (11) |
| --- | --- |

Рассчитаем допустимую концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах с учетом фактической кратности разбавления:

| ДКст. = (nфакт − 1)⋅(ПДК − С)+ПДК | (12) |
| --- | --- |

Чем меньше расчетная степень необходимого разбавления соответствует местным условиям, тем более жесткими должны быть мероприятия по очистке сточных вод. Затраты на глубокую очистку стоков могут сказаться на рентабельности предприятия. В такой ситуации встает вопрос о переносе проектируемого объекта в район с более благоприятными гидрологическими условиями.

Задание 3

Концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, сбрасываемых в непроточный водоем, – 180 мг/л, фоновая концентрация – 1,5 мг/л, ПДК – 3 мг/л. Расход сточных вод составляет 35 м3/с, фактическая кратность их разбавления –40. Установите, достаточна ли кратность разбавления сточных вод? Рассчитать ПДС загрязняющего вещества с учетом фактической кратности разбавления и, если требуется, степень очистки.

- Рассчитаем необходимую кратность разбавления сточных вод по формуле (11):

n = (180 − 3)(3 − 1,5) = 118,

т. е. кратность разбавления недостаточна.

2. Рассчитаем допустимую концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах с учетом существующей кратности разбавления (12):

ДКст. = (40 − 1)⋅(3 − 1,5)+3=61,5мг/л.

3. Рассчитаем ПДС по формуле (7):

ПДС = 61,5 ⋅ 35=2151,5г/с.

4. Рассчитаем степень очистки по формуле (6):

D = (180 − 61,5)⋅100180=65,8%.

Варианты заданий

Задания для выполнения практической работы выбираются в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.

Расход воды в реке принять равным 1500 м3/с для всех вариантов.

Таблица 1

Исходные данные к выполнению задания 1

| Вариант | Вещества, содержащиеся в стоках |  | Количество веществ в стоках, мг/л | ПДК, мг/л | Расход сточных вод, м3/с | Концентрация веществ в воде реки, мг/л | Коэффициент смешения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аммиак |  | 0,078 | 0,04 | 19 | 0,0007 | 0,87 |
|  | Бензол |  | 0,03 | 0,5 |  |  |  |
|  | Кадмий |  | 0,124 | 0,005 |  |  |  |
| 2 | Кобальт |  | 0,038 | 0,01 | 21 | 0,0068 | 0,89 |
|  | Масло солярное |  | 0,047 | 0,01 |  |  |  |
|  | Магний |  | 24,3 | 50 |  |  |  |
| 3 | Медь |  | 0,024 | 0,01 | 25 | 0,0008 | 0,84 |
|  | Мышьяк |  | 0,0071 | 0,05 |  |  |  |
|  | Никель |  | 0,013 | 0,01 |  |  |  |
| 4 | Свинец |  | 0,0047 | 0,01 | 23 | 0,0076 | 0,86 |
|  | Сероводород |  | 0,98 | 1,0 |  |  |  |
|  | Сульфанол |  | 0,24 | 0,1 |  |  |  |
| 5 | Цинк |  | 0,003 | 0,01 | 20 | 0,0035 | 0,80 |
|  | Цианиды |  | 0,024 | 0,05 |  |  |  |
|  | Сульфаты |  | 68,97 | 100,0 |  |  |  |
| 6 | Хлор аммония |  | 0,98 | 1,2 | 25 | 0,0047 | 0,84 |
|  | Хлориды |  | 265,98 | 300,0 |  |  |  |
|  | Ртуть |  | 0,00003 | 0,0001 |  |  |  |
| 7 | Формалин | 0,03 |  | 0,25 | 19 | 0,0003 | 0,81 |
|  | Ксилол | 0,002 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | Препарат АМ | 0,56 |  | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Стирол | 0,078 |  | 0,1 | 24 | 0,007 | 0,85 |
|  | Толуол | 0,063 |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Проксанол | 32,157 |  | 63,0 |  |  |  |
| 9 | Нефтепродукты | 0,0035 |  | 0,05 | 25 | 0,00067 | 0,84 |
|  | Фенолы | 0,0027 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | Нафталин | 0,0038 |  | 0,004 |  |  |  |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Нитрит-ион | 0,0087 | 0,08 | 19 | 0,0007 | 0,81 |
|  | Резорцин | 0,00068 | 0,004 |  |  |  |
|  | Калий | 38,97 | 50,0 |  |  |  |
| 11 | Кальций | 57,031 | 180,0 | 24 | 0,0009 | 0,86 |
|  | Магний | 12,047 | 40,0 |  |  |  |
|  | Метанол | 0,0025 | 0,1 |  |  |  |
| 12 | Мочевина | 62,38 | 80,3 | 27 | 0,00078 | 0,83 |
|  | Нитрит-ион | 12,004 | 40,0 |  |  |  |
|  | Ацетон | 0,0098 | 0,05 |  |  |  |
| 13 | Ксилол | 0,0024 | 0,05 | 24 | 0,0009 | 0,84 |
|  | Сероводород | 0,57 | 1,0 |  |  |  |
|  | Кадмий | 0,098 | 0,005 |  |  |  |
| 14 | Кобальт | 0,0087 | 0,01 | 22 | 0,0011 | 0,80 |
|  | Магний | 27,98 | 40,0 |  |  |  |
|  | Хлор аммония | 0,54 | 1,2 |  |  |  |
| 15 | Бензол | 0,025 | 0,5 | 24 | 0,0007 | 0,86 |
|  | Мышьяк | 0,0078 | 0,05 |  |  |  |
|  | Сероуглерод | 0,631 | 1,0 |  |  |  |
| 16 | Нафталин | 0,008 | 0,04 | 27 | 0,0004 | 0,88 |
|  | Медь | 0,0041 | 0,01 |  |  |  |
|  | Ртуть | 0,00008 | 0,0001 |  |  |  |
| 17 | Проксанол | 32,078 | 63,0 | 20 | 0,0025 | 0,89 |
|  | Кальций | 105,98 | 180,0 |  |  |  |
|  | Никель | 0,0057 | 0,01 |  |  |  |
| 18 | Метанол | 0,024 | 0,1 | 24 | 0,0006 | 0,87 |
|  | Свинец | 0,0037 | 0,01 |  |  |  |
|  | Сульфаты | 27,89 | 100,0 |  |  |  |
| 19 | Магний | 34,07 | 50,0 | 21 | 0,00054 | 0,83 |
|  | Аммиак | 0,005 | 0,04 |  |  |  |
|  | Кобальт | 0,0024 | 0,01 |  |  |  |
| 20 | Сульфанол | 0,0056 | 0,1 | 23 | 0,0013 | 0,82 |
|  | Цианиды | 0,0087 | 0,05 |  |  |  |
|  | Натрий | 87,098 | 120,0 |  |  |  |
| 22 | Моноэталономин | 0,089 | 0,1 | 20 | 0,0004 | 0,86 |
|  | Фенолы | 0,00068 | 0,001 |  |  |  |
|  | Ацетон | 0,0024 | 0,05 |  |  |  |
| 23 | Бор | 0,048 | 0,2 | 28 | 0,00056 | 0,83 |
|  | Хром | 0,0089 | 0,07 |  |  |  |
|  | Глицерин | 0,59 | 1,0 |  |  |  |

Продолжение табл. 1

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | Селен | 0,00036 | 0,002 | 26 | 0,0001 | 0,87 |
|  |  | Молибден | 0,00098 | 0,001 |  |  |  |
|  |  | Алюминий | 0,0056 | 0,04 |  |  |  |
| 25 |  | Железо общ. | 0,098 | 0,1 | 22 | 0,0003 | 0,81 |
|  |  | Нефтепродукты | 0,0024 | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Фосфат-ион | 0,09 | 0,61 |  |  |  |
| 26 |  | Фенол | 0,0007 | 0,001 | 23 | 0,0009 | 0,86 |
|  |  | Фториды | 0,0025 | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,0067 | 0,05 |  |  |  |
| 27 |  | Ксилол | 0,0024 | 0,05 | 25 | 0,0004 | 0,88 |
|  |  | Сероводород | 0,57 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Кадмий | 0,098 | 0,005 |  |  |  |
| 28 |  | Хлор аммония | 0,089 | 1,2 | 27 | 0,0005 | 0,87 |
|  |  | Хлориды | 168,09 | 300,0 |  |  |  |
|  |  | Ртуть | 0,00038 | 0,0001 |  |  |  |
| 29 | Формалин |  | 0,005 | 0,25 | 28 | 0,0007 | 0,83 |
|  | Ксилол |  | 0,0098 | 0,05 |  |  |  |
|  | Препарат АМ |  | 0,31 | 1,0 |  |  |  |
| 30 | Стирол |  | 0,27 | 0,1 | 20 | 0,00087 | 0,86 |
|  | Толуол |  | 0,0039 | 0,5 |  |  |  |
|  | Проксанол |  | 40,98 | 63,0 |  |  |  |
| 31 | Нефтепродукты |  | 0,0076 | 0,05 | 19 | 0,0008 | 0,88 |
|  | Фенолы |  | 0,0003 | 0,001 |  |  |  |
|  | Нафталин |  | 0,00072 | 0,004 |  |  |  |
| 32 | Нитрит-ион |  | 0,0031 | 0,08 | 21 | 0,00069 | 0,85 |
|  | Резорцин |  | 0,0046 | 0,004 |  |  |  |
|  | Калий |  | 12,06 | 50,0 |  |  |  |
| 33 | Кальций |  | 69,078 | 180,0 | 23 | 0,0006 | 0,82 |
|  | Магний |  | 21,036 | 40,0 |  |  |  |
|  | Метанол |  | 0,029 | 0,1 |  |  |  |
| 34 | Мочевина |  | 47,26 | 80,3 | 22 | 0,00032 | 0,84 |
|  | Нитрит-ион |  | 13,54 | 40,0 |  |  |  |
|  | Ацетон |  | 0,0069 | 0,05 |  |  |  |
| 35 | Хлор аммония |  | 0,387 | 1,2 | 24 | 0,0067 | 0,88 |
|  | Хлориды |  | 209,06 | 300,0 |  |  |  |
|  | Ртуть |  | 0,0006 | 0,0001 |  |  |  |

Для выполнения задания 2, использовать данные табл. 1 и табл. 2. Расход воды в реке принять равным 850 м3/с для всех вариантов.

Таблица 2

Исходные данные к выполнению задания 2

| Вариант | Вещества, содержащиеся в стоках | Фоновая концентрация, Сф, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,008 |
| 1 | Аммиак | 0,1 |
|  | Бензол | 0,001 |
|  | Кадмий | 0,002 |
| 2 | Кобальт | 0,002 |
|  | Масло солярное | 10,0 |
|  | Магний | 0,002 |
| 3 | Медь | 0,01 |
|  | Мышьяк | 0,002 |
|  | Никель | 0,002 |
| 4 | Свинец | 0,2 |
|  | Сероводород | 0,02 |
|  | Сульфанол | 0,002 |
| 5 | Цинк | 0,01 |
|  | Цианиды | 20,0 |
|  | Сульфаты | 0,008 |
| 6 | Хлор аммония | 0,24 |
|  | Хлориды | 60,0 |
|  | Ртуть | 0,00002 |
| 7 | Формалин | 0,05 |
|  | Ксилол | 0,01 |
|  | Препарат АМ | 0,2 |
| 8 | Стирол | 0,02 |
|  | Толуол | 0,1 |
|  | Проксанол | 12,6 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,01 |
|  | Фенолы | 0,0002 |
|  | Нафталин | 0,0008 |
| 10 | Нитрит-ион | 0,016 |
|  | Резорцин | 0,0008 |
|  | Калий | 10,0 |
| 11 | Кальций | 36,0 |
|  | Магний | 8,0 |
|  | Метанол | 0,02 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Мочевина | 16,06 |
|  | Нитрит-ион | 8,0 |
|  | Ацетон | 0,01 |
| 13 | Ксилол | 0,01 |
|  | Сероводород | 0,2 |
|  | Кадмий | 0,001 |
| 14 | Кобальт | 0,002 |
|  | Магний | 8,0 |
|  | Хлор аммония | 0,24 |
| 15 | Бензол | 0,1 |
|  | Мышьяк | 0,01 |
|  | Сероуглерод | 0,2 |
| 16 | Нафталин | 0,008 |
|  | Медь | 0,002 |
|  | Ртуть | 0,00002 |
| 17 | Проксанол | 12,6000 |
|  | Кальций | 36,0 |
|  | Никель | 0,002 |
| 18 | Метанол | 0,02 |
|  | Свинец | 0,002 |
|  | Сульфаты | 20,0 |
| 19 | Магний | 10,0 |
|  | Аммиак | 0,008 |
|  | Кобальт | 0,002 |
| 20 | Сульфанол | 0,02 |
|  | Цианиды | 0,01 |
|  | Натрий | 24,0 |
| 21 | Моноэталономин | 0,02 |
|  | Фенолы | 0,0002 |
|  | Ацетон | 0,01 |
| 22 | Бор | 0,04 |
|  | Хром | 0,014 |
|  | Глицерин | 0,2 |
| 23 | Селен | 0,0004 |
|  | Молибден | 0,0002 |
|  | Алюминий | 0,008 |
| 24 | Железо общ. | 0,02 |
|  | Нефтепродукты | 0,01 |
|  | Фосфат-ион | 0,122 |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 25 | Фенол | 0,0002 |
|  | Фториды | 0,01 |
|  | Мышьяк | 0,01 |
| 26 | Ксилол | 0,01 |
|  | Сероводород | 0,2 |
|  | Кадмий | 0,001 |
| 27 | Хлор аммония | 0,24 |
|  | Хлориды | 60,0 |
|  | Ртуть | 0,00002 |
| 28 | Формалин | 0,05 |
|  | Ксилол | 0,01 |
|  | Препарат АМ | 0,2 |
| 29 | Стирол | 0,02 |
|  | Толуол | 0,1 |
|  | Проксанол | 12,6 |
| 30 | Нефтепродукты | 0,01 |
|  | Фенолы | 0,0002 |
|  | Нафталин | 0,0008 |
| 31 | Нитрит-ион | 10,0 |
|  | Резорцин | 0,008 |
|  | Калий | 0,002 |
| 32 | Нитрит-ион | 0,016 |
|  | Резорцин | 0,0008 |
|  | Калий | 10,0 |
| 33 | Кальций | 36,0 |
|  | Магний | 8,0 |
|  | Метанол | 0,02 |
| 34 | Мочевина | 16,06 |
|  | Нитрит-ион | 8,0 |
|  | Ацетон | 0,01 |
| 35 | Хлор аммония | 0,24 |
|  | Хлориды | 60,0 |
|  | Ртуть | 0,00002 |

Таблица 3

Исходные данные к выполнению задания 3

| Вариант | Загрязняющее вещество | Концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, мг/л | Фоновая концентрация, мг/л | ПДК, мг/л | Расход сточных вод, м3/с | Кратность разбавления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Алюминий | 0,0056 | 0,008 | 0,04 | 35 | 40 |
| 2 | Ацетон | 0,0069 | 0,01 | 0,05 | 36 | 39 |
| 3 | Бензол | 0,03 | 0,1 | 0,5 | 37 | 38 |
| 4 | Бор | 0,048 | 0,04 | 0,2 | 38 | 37 |
| 5 | Глицерин | 0,59 | 0,2 | 1,0 | 39 | 36 |
| 6 | Железо общ. | 0,098 | 0,02 | 0,1 | 40 | 38 |
| 7 | Кадмий | 0,124 | 0,001 | 0,005 | 41 | 36 |
| 8 | Калий | 38,97 | 10,0 | 50,0 | 42 | 35 |
| 9 | Кальций | 57,031 | 36,0 | 180,0 | 43 | 34 |
| 10 | Кобальт | 0,038 | 0,002 | 0,01 | 44 | 32 |
| 11 | Ксилол | 0,002 | 0,01 | 0,05 | 45 | 33 |
| 12 | Ксилол | 0,0098 | 0,01 | 0,05 | 46 | 31 |
| 13 | Магний | 21,036 | 8,0 | 40,0 | 47 | 30 |
| 14 | Масло солярное | 0,047 | 0,002 | 0,01 | 40 | 33 |
| 15 | Медь | 0,024 | 0,002 | 0,01 | 41 | 35 |
| 16 | Метанол | 0,0025 | 0,02 | 0,1 | 35 | 40 |
| 17 | Молибден | 0,00098 | 0,0002 | 0,001 | 37 | 41 |
| 18 | Моноэталономин | 0,089 | 0,02 | 0,1 | 39 | 42 |
| 19 | Мочевина | 47,26 | 16,06 | 80,3 | 40 | 43 |
| 20 | Мышьяк | 0,0071 | 0,01 | 0,05 | 41 | 44 |
| 21 | Натрий | 87,098 | 24 | 120,0 | 43 | 39 |
| 22 | Нафталин | 0,0038 | 0,0008 | 0,004 | 42 | 38 |
| 23 | Нефтепродукты | 0,0035 | 0,01 | 0,05 | 44 | 37 |
| 24 | Никель | 0,013 | 0,002 | 0,01 | 46 | 35 |
| 25 | Нитрит-ион | 0,0031 | 0,016 | 0,08 | 40 | 36 |
| 26 | Препарат АМ | 0,31 | 0,2 | 1,0 | 38 | 40 |
| 27 | Проксанол | 32,078 | 12,6 | 63,0 | 37 | 41 |
| 28 | Резорцин | 0,0046 | 0,0008 | 0,004 | 36 | 42 |

Продолжение табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Ртуть | 0,0006 | 0,00002 | 0,0001 | 35 | 47 |
| 30 | Свинец | 0,0037 | 0,002 | 0,01 | 32 | 46 |
| 31 | Селен | 0,00036 | 0,0004 | 0,002 | 30 | 45 |
| 32 | Сероводород | 0,98 | 0,2 | 1,0 | 38 | 44 |
| 33 | Сероуглерод | 0,631 | 0,2 | 1,0 | 40 | 43 |
| 34 | Стирол | 0,078 | 0,02 | 0,1 | 41 | 42 |
| 35 | Сульфанол | 0,0056 | 0,02 | 0,1 | 46 | 41 |

Контрольные вопросы

- Какие виды водопользования Вы знаете?

- Что такое лимитирующий признак вредности? Какие ЛПВ Вы знаете?

- В каких случаях запрещается сброс сточных вод?

- С помощью каких мероприятий можно уменьшить концентрацию загрязнителя в водоеме?

- Какие параметры сточной воды оказывают наибольшее влияние на предельно допустимый сброс?

- Какие мероприятия по улучшению качества воды в реке вы можете предложить?

- Какие меры могут способствовать уменьшению водопотребления на производственные нужды?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ СТУДЕНТОВ

Творческая индивидуальная работа является продолжением и углублением учебного процесса, которая ставит целью определить степень умения студентов использовать полученные знания в практической деятельности, в конкретных условиях осуществлять поиск информации по выбранной теме, проводить аналитические исследования с использованием общенаучных методов и приёмов, делать адекватные выводы по результатам проведенной работы.

Тема работы должна быть актуальной и требующей решения в данный момент. Она формируется на основе общего ознакомления с проблемой, в рамках которой будет производится исследование. Выбору темы предшествует ознакомление с литературными источниками – как отечественной, та и зарубежной литературы.

Структура и оформление творческой работы

В отчете о проведении исследования должны быть отражены исчерпывающие сведения о выполненной работе. Отчет должен включать:

- титульный лист;

- введение;

- содержание;

- основную часть;

- заключение;

- список литературы;

- приложения (в случае, если таковые имеются).

Текст работы печатают с помощью компьютера на одной странице листа белой бумаги формата А4 (интервал 1,2 - 1,5). Тип шрифта - Times New Roman. Размер - 14 (в таблицах и рисунках можно изменять, не менее 1,8 мм; можно менять между срочный интервал). В работе на используют жирного текста, курсива, подчеркивания.

Текст работы необходимо печатать, оставляя берега (меню «файл» - закладка «параметры страницы») таких размеров: левый - 25-30 мм, правое - 10 мм, верхний - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Нумерация страниц является сквозной. Первой страницей является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц работы. На титульном листе номер страницы не ставят. Нумерация страниц начинается с содержания работы (правый верхний угол).

Объем работы составляет 12 листов.

Ниже приведен примерный перечень тем для выполнения индивидуального творческого задания студентов. При желании, тема может быть выбрана студентом самостоятельно.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Понятие синэкологии в науках о человеке: о базовых понятиях биологии, математических моделях и человеке.

- Почва, как основа существования человека: сохранение уникальных способностей плодородия.

- Биотопливо: новая возможность или угроза?

- О причинах «живучести» креационизма. Энергетика ХХІ века: особенности и перспективы развития.

- Экология города: перспектива максимальной экологизации.

- Потенциал международного сотрудничества 21 века в рамках программы «чистой энергии»

- Проблема радиационной безопасность в международном масштабе.

- Механизм «чистого развития». Мировая торговля квотами: состояние углеродного рынка и перспективы его развития в Украине.

- Фосфин, как новая угроза биосфере и здоровью человека.

- Климатические изменения: антропогенное влияние или естественные вариации.

- Энергия надежды: будущие перспективы солнечной энергии.

- Экология и производства: перспективы выгоды.

- Землетрясения: причины, стадии, предвестники.

- Газовые квоты: как заставить работать энергосбережение.

- Чернобыль – оценки и пути преодоления рисков.

- Промышленная экология: история и перспективы развития.

- Проблемы восстановления природных комплексов Азова: дефицит фосфора, избыток азота.

- Экологические характеристики продукции.

- «Самоочищение» воды в природе.

- Экологическая безопасность и качество жизни: повышение эффективности государственной стратегии в области экологии.

- Экологизация, как стратегия выживания аграрной отрасли.

- Водород в качестве альтернативы бензину.

- Перспективы развития энергии ветра.

- Атмосферный кислород как невозобновлянмый ресурс биосферы.

- Прогноз землетрясений – мечта или реальность? Изучение сейсмической активности Земли.

- Экологические последствия экономического роста.

- Экологический евроналог. Фискальные инструменты в экологической политике ЕС.

- Планетарный кольцевой ток как экологическая проблема.

- Перспективы использования морской возобновляемой энергии.

- Вода: экологические и технологические проблемы.

- Атомная энергетика: опасность и безопасность.

- Способы восстановления озонового слоя.

- Экологически чистые продукты – миф или реальность?

- Озоновые дыры: новый взгляд.

ЛИТЕРАТУРА

1. Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с.

2. Васюкова Г.Т. Екологія: підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева. - К.: Кондор, 2009. - 524 с.

3. Глиняна Н.М. Скорочений курс лекцій з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Учбовий посібник / Н.М. Глиняна, Л.В. Дементій, А.П.Авдєєнко – Краматорськ: ДДМА, 2001. – 101 с.

4. Евграфова Н.И. Справочное пособие к лекционному курсу «Основы экологии» для студентов всех специальностей дневной и заочной формы обучения / Н.И. Евграфова, Н.М. Глиняная, А.Л. Юсина – Краматорск: ДГМА, 2003. - 160 с.

5. Протасов В. Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России : учеб. и справ. пособие: [для студентов вузов по экол. спец.] / В. Ф. Протасов. - 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2011.- 670 с.

6. Соколовский Н.К. Эколого-экономические проблемы использования и охраны природных ресурсов: Тексты лекций. / Н.К. Соколовский – Мн.: БГЭУ, 2000. – 305с.

7. Степановских А. С. Экология: учебник для вузов / А. С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 703 с.

8. Шимова О.С. Экология и экономика природопользования: курс лекций. В 2 ч. Ч.1 / О.С. Шимова. – 2-e изд., стер. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. – 193 с.