Дата: 04.10.2021 г.

Преподаватель: Тюлин С.О.

Группа: 2ТМ

Дисциплина: ОП.01 Инженерная графика

Пара: 4-я

Тема 1.7 Методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости проекций. Комплексный чертеж точки

Цель занятия:

Цель занятия образовательная: ознакомить студентов с методами проецирования и научить их выполнять проецирование точки на три плоскости проекций

Цель занятия воспитательная:	вызвать интерес у студентов к использованию в дальнейшем при изучении дисциплины методов проецирования; развивать у них интерес к выбранной специальности, дисциплинированность, ответственность за выполняемую работу

Цель занятия развивающая:	развитие аналитического и логического мышления студентов

Для того чтобы грамотно составлять и читать чертежи надо знать не только правила их оформления, но и правила построения изображения предметов.

Процесс получения изображения на плоскости называется проецированием. Как же получаются проекции?

Возьмем в пространстве произвольную точку А и какую-нибудь плоскость Н. Проведем через точку А прямую до пересечения с плоскостью Н, полученная точка «а» пересечения линии и плоскости есть проекция точки А. Плоскость, на которой получается проекция, называется плоскостью проекций. Прямая Аа называется проецирующим лучом (рис. 1).

Рисунок 1 – Проецирование луча на плоскость

Следовательно, чтобы построить проекцию какой-либо фигуры на плоскости, необходимо через точки этой фигуры провести воображаемые проецирующие лучи до их пересечения с плоскостью. Слово проекция – латинское, в переводе на русский язык означает «отбрасывать вперед».

Точки, взятые на предмете обозначают прописными буквами  А, В, С, Д,  а их проекции – строчными а, в, с, д.

Если проецирующие лучи исходят из одной точки, такое проецирование называется центральным. Точка S, из которой исходят лучи, называется центральной (рис. 2).

Рисунок 2 - Центральное проецирование

Примерами центральной проекции являются фотографии, кинокадры, тени, отброшенные от предмета лучами электрической лампочки.

Если проецирующие лучи параллельны друг другу, то проецирование называется параллельным, а полученная проекция–параллельной. Примером параллельной проекции можно условно считать солнечные тени от предметов.

В том случае, когда проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекции, проецирование называется прямоугольным. Полученная при этом проекция называется прямоугольной (рис.3).

Рисунок 3 - Прямоугольное проецирование

Чтобы правильно выполнить чертёж предмета в трёх проекциях, рассмотрим расположение плоскостей проекций на листе бумаги.

Будем проецировать (рис.4) точку А на фронтальную (вид спереди), горизонтальную (вид сверху) и профильную (вид слева) плоскости проекций.

Рисунок 4- Проецирование                   Рисунок 5-Развертка плоскостей

точки А                                                     проекций

Для этого (рис.5) мысленно опускаем горизонтальную и разворачиваем вправо профильную плоскости проекций до получения   плоского формата.

А если убрать контуры плоскостей проекций, то получим чертёж точки А в трёх проекциях. Такой чертёж называется комплексным чертежом точки или предмета (рис.6).

Рисунок 6- Комплексный чертеж точки

Вопросы для самоконтроля:

- Какой метод проецирования принят за основной?

- Как называется способ проецирования, когда проецирующие лучи исходят из одной точки (центра проецирования)?

- Как называется способ проецирования, когда проецирующие лучи параллельны между собой?

- Как называется способ параллельного проецирования, когда проецирующие лучи падают на плоскость проекций под прямым углом?

- Как называется способ параллельного проецирования, когда проецирующие лучи падают на плоскость проекций под любым непрямым углом?

Домашнее задание: выполнить в конспекте комплексный чертёж точки (рисунок 6 – правая его часть).