Преподаватель: Коваленко П. А.

МДК.03.01 ПТПВА (кат. «С») (Правила дорожного движения)

3ТМ											04.10.2021

Тема 4. Дорожные разметка и оборудование

Вопросы к изучению

1. Дорожная разметка и ее значение в общей системе организации дорожного движения. Классификация разметки

2. Назначение горизонтальной разметки. Цвет и условия применения каждого вида разметки. Применение сплошных и прерывистых линий

3. Назначение вертикальной разметки. Цвет и условия применения каждого вида разметки

Учебная цель: познакомить студентов с назначением и местами установки дорожной разметки и оборудования

Ход лекции

1. Дорожная разметка и ее значение в общей системе организации дорожного движения. Классификация разметки

Дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, бордюрах, элементах дорожных сооружений, применяемые самостоятельно и в сочетании с дорожными знаками.

Разметка устанавливает определенный режим и порядок движения и предназначена для зрительного ориентирования водителей на проезжей части.

Установлено две группы разметки: горизонтальная и вертикальная. Каждому виду разметки присваивается номер. К горизонтальной разметке относят линии, надписи, стрелы и другие обозначения, которые наносят на поверхность проезжей части с усовершенствованным покрытием. К вертикальной разметке относят линии и обозначения, наносимые на торцевые поверхности дорожных сооружений. Горизонтальную разметку подразделяют на продольную, поперечную и другие виды разметки.

В зависимости от срока действия горизонтальную разметку подразделяют на временную и постоянную (временная – во время проведения дорожных работ, постоянная – определена в установленном порядке для каждого участка дороги).

8.5.1. Горизонтальная дорожная разметка устанавливает определенный режим и порядок движения. Горизонтальная дорожная разметка наносится на проезжей части или по верху бордюра в виде линий, стрелок, надписей, символов и т.п. краской либо иными материалами соответствующего цвета согласно пункту 1 раздела 34 настоящих Правил.

Горизонтальная разметка должна быть белого цвета, кроме линий 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17, имеющих желтый цвет; 1.15 – сочетание красного и белого; 1.14.3 – 1.14.5, 1.25 – 1.27 – сочетание белого, черного и красного; 1.28 – сочетание синего и белого. Временная разметка должна быть оранжевого цвета.

8.5.2. Вертикальная разметка в виде полос белого и черного цвета на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог предназначена для зрительного ориентирования.

Вертикальная разметка представляет собой сочетание цветов: черного и белого, кроме разметок 2.3 и 2.7, имеющие сочетание белого и красного и желтый цвет соответственно.

2. Назначение горизонтальной разметки. Цвет и условия применения каждого вида разметки. Применение сплошных и прерывистых линий

1.1 (узкая сплошная линия) – разделяет транспортные потоки, обозначает полосы движения, границы проезжей части, на которые въезд запрещен, обозначает границы мест стоянки, край проезжей части на дорогах ІІ – ІV категорий.

1.2 (широкая сплошная линия) – обозначает край проезжей части на автомагистралях и дорогах І категории, а также специально выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств.

1.3 – разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре и более полос движения.

1.4. – обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств.

1.5 – разделяет транспортные потоки противоположных направлений, обозначает полосы движения.

1.6 (линия приближения) – предупреждает о приближении к разметке 1.1, 1.11.

1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) – обозначает полосы движения в пределах перекрестка.

1.8 – обозначает границу между переходно-скоростной полосой и основной полосой движения.

1.9 – обозначает реверсивные полосы.

1.10.1, 1.10.2 – обозначают места, где запрещена стоянка транспортных средств.

1.11 – разделяет транспортные потоки в случае запрещения перестроения транспортных средств из одной полосы на другую.

1.12 (стоп-линия) – обозначает место остановки транспортных средств.

1.13 – обозначает место, где водитель обязан уступить дорогу.

1.14.1 (зебра) – обозначает нерегулируемый пешеходный переход.

1.14.2 – обозначает регулируемый пешеходный переход.

1.14.3 – обозначает нерегулируемый пешеходный переход в местах с повышенной вероятностью возникновения ДТП.

1.14.4 – обозначает нерегулируемый пешеходный переход для слепых пешеходов.

1.14.5 – обозначает регулируемый пешеходный переход для слепых пешеходов.

1.15 – обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

1.16.1 – обозначает направляющий островок, разделяющий транспортные потоки противоположных направлений.

1.16.2 – обозначает направляющий островок, разделяющий транспортные потоки попутных направлений.

1.16.3 – обозначает направляющий островок в местах слияния транспортных потоков.

1.16.4 – обозначает островок безопасности.

1.17 – обозначает остановки маршрутных транспортных средств.

1.18 – обозначает направления движения по полосам.

1.19 – обозначает приближение к сужению проезжей части.

1.20 – обозначает приближение к поперечной разметке 1.13.

1.21 (надпись «СТОП») – обозначает приближение к поперечной разметке 1.12.

1.22 – обозначает приближение к элементам принудительного снижения скорости.

1.23 – обозначает номер и маршрут дороги.

1.24 – обозначает полосу проезжей части, предназначенную исключительно для движения маршрутных транспортных средств.

1.25 – обозначает на покрытии проезжей части изображение дорожного знака 1.32 «Пешеходный переход».

1.25 – обозначает (дублирует) на покрытии проезжей части изображение дорожного знака 1.32 «Пешеходный переход».

1.26 – обозначает (дублирует) на покрытии проезжей части изображение дорожного знака 1.39 «Иная опасность».

1.27 – обозначает (дублирует) на покрытии проезжей части изображение дорожного знака 3.29 «Ограничение максимальной скорости».

1.28 – обозначает (дублирует) на покрытии проезжей части изображение дорожного знака 5.38 «Место стоянки».

Разметка 1.25 – 1.28 повышают безопасность дорожного движения за счет улучшения зрительного восприятия соответствующих дорожных знаков.

1.29 – обозначает дорожку для велосипедистов.

1.30 – обозначает место для стоянки транспортных средств, которые перевозят инвалидов.

3. Назначение вертикальной разметки. Цвет и условия применения каждого вида разметки

2.1 – обозначает торцевые поверхности искусственных сооружений.

2.2 – обозначает нижний край пролетного сооружения.

2.3 – обозначает вертикальные поверхности щитов, которые устанавливаются под дорожными знаками 4.7 – 4.9 (объезд препятствия); начального или конечного элемента ограждения барьерного типа.

2.4 – обозначает направляющие столбики.

2.5 – обозначает боковые поверхности ограждений.

2.6 – обозначает бордюр направляющего островка и островка безопасности.

2.7 – обозначает бордюр в местах, где запрещена стоянка транспортных средств.

Вопросы для закрепления, осмысления материала

- Какие основные функции разметки?

- Какие типы разметки используются?

- Какие условия применения и цвет вертикальной разметки?

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Завести тетрадь для закрепления лекционного материала.

3. Ответить письменно на вопросы для закрепления, осмысления материала.

4. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru в течении 5 дней.