08.11.2021                                                                            Учебная группа 3ТО

Преподаватель Юсупова-Вельгорская Лидия Александровна

МДК01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном транспорте

- Тема 2.8 Аналитическая информация в системе информационного обеспечения перевозочного процесса. Анализ производственно-хозяйственной деятельности АТП

- Практическое занятие №8

- Тема: «Анализ выполнения технико-эксплуатационных показателей»

Цели занятия:

- образовательная – получение практических навыков расчета средневзвешенных технико-эксплуатационных показателей и их анализа.

- воспитательная – воспитание интереса к выбранной специальности, в частности к сфере организации грузовых перевозок;

- развивающая – развитие логического мышления, внимательности, умения выполнять расчеты.

Задачи занятия: выполнить задания по расчету средневзвешенной грузоподъемности, средневзвешенного времени в наряде, средневзвешенного времени погрузки-разгрузки, средневзвешенного коэффициента использования грузоподъемности, средневзвешенной длины груженой ездки, средневзвешенного коэффициента выпуска для парка грузовых автомобилей.

Мотивация: полученные знания и умения необходимы для дальнейшего изучения междисциплинарного курса и найдут практическое применение при трудоустройстве по специальности, в частности при организации грузовых перевозок.

Литература:

1. Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием. Учеб. Пособие. – М.: Высшая школа, 2016. – 222с.: ил.

Задание 1

Используя исходные данные, представленные в таблице 1, рассчитать:

средневзвешенную грузоподъемность, средневзвешенное время в наряде, средневзвешенное время погрузки-разгрузки, средневзвешенный коэффициент использования грузоподъемности, средневзвешенную длину груженой ездки, средневзвешенный коэффициент выпуска для парка грузовых автомобилей.

Таблица 1

| № п/п | Марка, і | Грузо-подъем-ность, qi, т | Коли-чество, Aспі, ед. | Время в наряде, Тні ,ч | Авто- мобиле- дни в эксплу-атации, АДэі , | Авто-мобиле-дни в хозяйстве, АДхі , | Коэф-фициент выпуска, αві | Время погрузки-разгрузки, tпрі,ч | Суточное кол-во ездок, zеобщі | Общий Объем пере- везен- ного груза, Qобщі, т | Общий грузо- оборот авто-мобилей, Робщі, ткм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КамАЗ-43118 | 10 | 2 | 8 | 14 | 30 | 0,64 | 0,5 | 4 | 38 | 760 |
| 2 | КамАЗ 5350 | 8 | 1 | 6 | 16 | 29 | 0,55 | 0,25 | 3 | 22 | 540 |
| 3 | КамАЗ 4310 | 6 | 3 | 9 | 22 | 28 | 0,79 | 0,25 | 3 | 18 | 576 |

Сравнить полученные средневзвешенные значения коэффициента использования грузоподъемности и коэффициента выпуска с плановыми:

- плановый коэффициент использования грузоподъемности - 0,9;

- плановый коэффициент выпуска - 0,8.

Сделать выводы о характере отклонений сравниваемых показателей и предложить мероприятия по устранению причин отклонений (при необходимости).

- Порядок выполнения заданий представлен в инструкционной карточке.

- Инструкционная карточка

- к практическому занятию №8

- Тема: «Анализ выполнения технико-эксплуатационных показателей»

Цель: Получение практических навыков расчета средневзвешенных технико-эксплуатационных показателей и их анализа.

Оборудование: Инструкционная карточка, карточки с исходными данными, калькуляторы.

Задание 1

Используя исходные данные, представленные в таблице 1, рассчитать:

средневзвешенную грузоподъемность, средневзвешенное время в наряде, средневзвешенное время погрузки-разгрузки, средневзвешенный коэффициент использования грузоподъемности, средневзвешенная длина груженой ездки, средневзвешенный коэффициент выпуска для парка грузовых автомобилей.

Таблица 1

| № п/п | Марка, і | Грузо-подъем-ность, qi, т | Коли-чество, Aспі, ед. | Время в наряде, Тні ,ч | Авто- мобиле- дни в эксплу-атации, АДэі , | Авто-мобиле-дни в хозяйстве, АДхі , | Коэф-фициент выпуска, αві | Время погрузки-разгрузки, tпрі,ч | Суточное кол-во ездок, zеобщі | Общий Объем пере- везен- ного груза, Qобщі, т | Общий грузо- оборот авто-мобилей, Робщі, ткм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КамАЗ-43118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КамАЗ 5350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КамАЗ 4310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сравнить полученные средневзвешенные значения коэффициента использования грузоподъемности и коэффициента выпуска с плановыми:

- плановый коэффициент использования грузоподъемности ‒ 0,9;

- плановый коэффициент выпуска ‒ 0,8.

Сделать выводы о характере отклонений сравниваемых показателей и предложить мероприятия по устранению причин отклонений (при необходимости).

Методические указания:

1. Рассчитайте средневзвешенную грузоподъемность парка грузовых автомобилей по формуле:

. т                                                                        (1)

2. Определите средневзвешенное время в наряде по формуле:

, ч                                                              (2)

3.Рассчитайте средневзвешенный коэффициент использования грузоподъемности по формуле:

(3)

4. Рассчитайте средневзвешенную длину груженой ездки по формуле:

, км                                                           (4)

5.  Определите средневзвешенный коэффициент выпуска по формуле:

,                                                           (5)

6. Сравните полученные средневзвешенные значения коэффициента использования грузоподъемности и коэффициента выпуска с плановыми. Сделайте выводы о характере отклонений сравниваемых показателей и предложить мероприятия по устранению причин отклонений (при необходимости).

7. Напишите выводы (о том, что изучено на практическом занятии).

После выполнения заданий практического занятия студент должен

знать: порядок анализа выполнения технико-эксплуатационных показателей.

уметь: определять средневзвешенные технико-эксплуатационные показателей и проводить их анализ.

- Фотографию или сканированную копию выполненной в тетради работы прислать на электронный адрес umkgatt@mail.ru до 08.00 09 ноября 2021 года.

Инструкционную карточку составил:

Преподаватель

ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО « ДонНТУ»                   Л.А. Юсупова-Вельгорская