Преподаватель: Коваленко П. А.

МДК.04.01. Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики

4ТЭМ										11.10.2021

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Дисциплина: МДК.04.01. Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики

Специальность: 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» (на автомобильном транспорте)

Продолжительность работы: 80 мин.

Тема: Диагностика ходовой части автомобиля

Образовательная цель: приобрести практические навыки проведения диагностирования узлов и агрегатов трансмиссии

Воспитательная цель: стремиться воспитать чувство исполнительности, аккуратности и добросовестности

Развивающая цель: развивать умения правильно составить алгоритм диагностирования и сделать вывод

Задачи занятия: после изучения материала лекции студенты должны иметь представление об особенностях диагностирования элементов ходовой части автомобиля

Мотивация: Знание принципов и методики проведения диагностирования механизмов и систем автомобиля – важная часть профессиональной подготовки специалистов среднего звена

Оборудование: узлы и детали подвески, набор инструмента

Литература:

Основная:

- Спичкин Г. В. Диагностика технического состояния автомобилей. М. Высшая школа.1983

- Аринин И. М. Техническая диагностика автомобилей. М. Транспорт. 1981.146с.

- Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие. Яковлев В. Ф.- М.: СОЛОН-Пресс, 2003 - 272 с.

- Уве Рокош. Бортовая диагностика. Перевод с нем. ООО «СтарСПб». - М.: ООО «Издательство «За рулем», 2013. - 224 с .: ил

- Спичкин Г. В., Третьяков А.М. Практикум по диагностике автомобилей. Уч. 2 е изд. М. Высшая школа. 1986.

- Харазов А. М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. Справ. М. Вища школа. 1990.

Дополнительная:

- Практическое руководство по регламентным работам, диагностике и ремонту легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства / Константин Гаврилов. – М.: Майор, 2003, 256 с., ил.

- Каталог специализированного оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля, ОНТИ НПО «Автотранспорт»

- Системы управления бензиновыми двигателями. Перевод с немецкого. Первое русское издание. - М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2010. – 432 стр.: ил.

- Данов Б. А., Титов Е. А. Электронное оборудованные иностранных автомобилей. Системы управления двигателем – М.: Транспорт. 2005 г

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Последовательность выполнения лабораторной работы:

Диагностирования и регулировки углов установки колес

Установку колес проверяют по углам схождения и развала управляемых колес, углам продольных и поперечных наклонов оси поворота управляемых колес, по соотношению (разности) углов развала правого и левого колес и соотношению углов поворота управляемых колес.

В настоящее время серьезное внимание уделяют проверке взаимного расположения мостов по параметрам перекоса и параллельного относительного их смещения.

Рисунок 1 – Стенд ПКО-4

1- проектор; 2- стойка; 3- проекционный экран; 4- поворотный круг; 5- раздвижные штанги.

Оптический стенд ПКО-4 (рисунок 1) предназначен для контроля углов установки колес автомобилей с ободами диаметром до 18 дюймов. Пределы измерений: углов развала – (-5…+5) градусов; схождения – (0…30) мм; углов продольного и поперечного наклона оси поворотного шкворня – (-20…+20) градусов; углов поворота колес (- 20…+20) градусов. Погрешность измерения углов развала и оси шкворня составляет , схождения 0,5 мм, углов поворота колес .

Автомобиль устанавливается таким образом, чтобы передние колеса были посередине опорных дисков поворотных кругов. После установки необходимо затормозить задние колеса автомобиля. Закрепить проекторы на ободах передних колес проверяемого автомобиля. При проверке углов развала колес и углов поперечного наклона шкворня экраны устанавливаются параллельно передней оси перед колесами на расстоянии 1200 мм от центра дисков поворотных кругов.

При измерении углов продольного наклона шкворня экраны устанавливаются сбоку автомобиля параллельно продольной оси автомобиля на расстоянии 1200 мм от центра дисков поворотных кругов. Измерение схождения колес осуществляется по шкалам раздвижных штанг, установленных на соответствующем расстоянии по обеим сторонам передних колес.

Составить отчет о проделанной работе в форме ответов на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

4. Какие геометрические параметры управляемых колес подлежат диагностированию?

2. Влияет нарушение углов установки управляемых колес на устойчивость и управляемость автомобиля?

3. Назовите основные способы регулировки углов установки управляемых колес.

После окончания работы привести рабочее место в порядок.

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Ответить письменно на вопросы. Ответы привести в тетрадях для практических работ.

2. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru до 09:00 12.10.2021года.

т. 071 382 24 36