Преподаватель: Коваленко П. А.

МДК.03.01 ПТПВА (кат. «С») (Правила дорожного движения)

3ТМ											12.11.2021

Тема 8. Проезд перекрестков

Вопросы к изучению

1. Нерегулируемый перекресток. Правила проезда равнозначных и неравнозначных перекрестков

Образовательная цель: познакомить студентов с порядком и очередностью движения на нерегулируемых перекрестках

Воспитательная цель: стремиться воспитать чувство исполнительности, аккуратности и добросовестности

Развивающая цель: развивать умения правильно обобщить данные и сделать вывод

Задачи занятия: после изучения материала лекции студенты должны знать порядок и очередность движения на нерегулируемых перекрестках

Мотивация: знание порядка и очередности движения на нерегулируемых перекрестках – залог безопасности для всех участников дорожного движения

Основные источники:

- Правила дорожного движения.

- Иларионов В.А. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем / В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин. – М.: Транспорт.

- Фоменко А.Я. Учебник водителя. Подготовка и повышение квалификации вождения автомобиля / А.Я. Фоменко, В.М. Краснопивцев, О.М. Игнатов и др.

Дополнительные источники:

- Громовский Г.Б., Ерусалимская Л.А. Задачи по правилам дорожного движения / Г.Б. Громовский, Л.А. Ерусалимская.

- Галицкий И.И. Безопасность движения на автомобильном транспорте: Справочник / И.И. Талицкий, В.Л. Чугуев, Ю.Ф. Щербинин.

Ход лекции

1. Нерегулируемый перекресток. Правила проезда равнозначных и неравнозначных перекрестков

В случае выключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.

Нерегулируемые перекрестки

16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

Этим правилом обязаны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге.

16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Этим правилом обязаны руководствоваться между собой и водители трамваев.

16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители движущихся по ней транспортных средств, обязаны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Этим правилом обязаны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

16.15. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель обязан считать, что находится на второстепенной дороге.

Вопросы для закрепления, осмысления материала

- Какой перекрёсток называется нерегулируемым?

- Какие основные правила проезда нерегулируемого перекрестка?

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Завести тетрадь для закрепления лекционного материала.

3. Ответить письменно на вопросы для закрепления, осмысления материала.

4. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru до 9:00 15.11.2021 года.

Преподаватель: Коваленко П. А.

МДК.03.01 ПТПВА (кат. «С») (Основы безопасного управления транспортным средством и первая медицинская помощь при ДТП)

3ТМ											12.11.2021

Тема 1. Основы безопасного управления транспортным средством

Вопросы к изучению

1. Движение по дороге при наличии на ней колеи, через канавы, водные преграды

Образовательная цель: познакомить студентов с особенностями управления автомобилем по дороге при наличии на ней колеи, через канавы, водные преграды

Воспитательная цель: стремиться воспитать чувство исполнительности, аккуратности и добросовестности

Развивающая цель: развивать умения правильно обобщить данные и сделать вывод

Задачи занятия: после изучения материала лекции студенты должны иметь представление об особенностях управления автомобилем по дороге при наличии на ней колеи, через канавы, водные преграды

Мотивация: знание особенностей управления автомобилем по дороге при наличии на ней колеи, через канавы, водные преграды – залог безопасности для всех участников дорожного движения

Основные источники:

- Правила дорожного движения.

- Иларионов В.А. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем / В.А. Иларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин. – М.: Транспорт.

- Фоменко А.Я. Учебник водителя. Подготовка и повышение квалификации вождения автомобиля / А.Я. Фоменко, В.М. Краснопивцев, О.М. Игнатов и др.

Дополнительные источники:

- Громовский Г.Б., Ерусалимская Л.А. Задачи по правилам дорожного движения / Г.Б. Громовский, Л.А. Ерусалимская.

- Галицкий И.И. Безопасность движения на автомобильном транспорте: Справочник / И.И. Талицкий, В.Л. Чугуев, Ю.Ф. Щербинин.

Ход лекции

1. Движение по дороге при наличии на ней колеи, через канавы, водные преграды

Колеи на дорогах бывают разные - образованные гужевыми повозками, механическими транспортными средствами, не очень глубокие и значительной глубины. Пользоваться колеей для движения или нет - решать водителю в каждом конкретном случае.

Ширина колеи гужевой повозки меньше автомобильной. Однако если она неглубокая, то можно пустить одно колесо автомобиля по колее, которая будет помогать водителю удерживать соответствующее направление движения. Если же колея глубокая, то лучше отказаться от ее использования, чтобы не завязнуть.

Когда при движении колея начинает углубляться, чтобы выехать из нее, прежде всего следует повернуть рулевое колесо немного в сторону, противоположную направлению выезда. При этом необходимо, чтобы переднее колесо автомобиля сильно прижалось к одной из стенок колеи, а затем резко и быстро повернуть рулевое колесо в сторону выезда, несколько увеличив обороты двигателя. Во время этого маневра колеса автомобиля проедут канаву колеи наискосок и автомобиль выедет из нее. Если с первого раза маневр не удался, то необходимо повторить его. Когда нужно пересечь колею, то следует направлять автомобиль наискосок под углом примерно 45°. Если она глубокая, то лучше в месте пересечения предварительно обрушить ее края, образуя как бы «помост» в колее.

Снежные колеи на дорогах представляют определенную опасность при движении по ним транспортных средств, потому что при необходимости выехать из колеи велика опасность опрокидывания автомобиля. Выезжать из нее надо на небольшой скорости, так же, как и из грунтовой колеи, избегая резкого увеличения оборотов двигателя.

Двигаясь по бездорожью, для успешного преодоления канав и рвов необходимо выполнять следующие рекомендации:

-    неглубокие и узкие канавы, рвы следует преодолевать под прямым углом к ним на пониженной передаче и на минимальной скорости;

-    для преодоления глубоких канав и рвов нужно предварительно подкопать их края, движение осуществлять медленно, без разгона, на первой передаче, под прямым углом к канаве или рву;

-    узкие канавы или рвы пересекать под углом нельзя, так как это может привести к потере управляемости или опрокидыванию автомобиля;

-    широкие канавы или рвы, наоборот, следует пересекать наискосок, предварительно сравняв их края лопатой и, при необходимости, «вымостив» дно ветками или другим твердым подручным материалом;

-    съезжать в канаву нужно осторожно на низшей передаче, на минимальной скорости. Приближаясь к ее дну, следует увеличить обороты двигателя, чтобы, используя инерцию автомобиля, преодолеть противоположный склон.

По пашне двигаться надо на низшей передаче вдоль борозды или под острым углом к ней, прочно удерживая в руках рулевое колесо.

Для преодоления водной преграды необходимо:

-    тщательно разведать подъездные пути к броду, состояние его дна, глубину, которая должна быть не более половины диаметра колеса автомобиля;

-    подготовить двигатель к преодолению брода: накрыть защитной пленкой прерыватель, реле-регулятор, генератор, приборы системы зажигания, крышку маслозаливной горловины, отверстие для масляного щупа, снять или ослабить ремень привода вентилятора;

-    въезжать в воду без разгона, на первой передаче, под небольшим углом к берегам и вниз по течению;

-    при спуске в воду увеличить обороты двигателя и поддерживать их на всем протяжении брода, чтобы не допустить попадания воды в глушитель;

-    на противоположный берег выезжать плавно, увеличивая обороты двигателя;

-    после преодоления брода на ровном участке выполнить несколько торможений для просушки тормозных барабанов и тормозных колодок.

Вопросы для закрепления, осмысления материала

- Какие основные приемы вождения при движении по дороге при наличии на ней колеи, через канавы, водные преграды?

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Завести тетрадь для закрепления лекционного материала.

3. Ответить письменно на вопросы для закрепления, осмысления материала.

4. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru до 9:00 15.11.2021 года.