Авельцев Р.А.

МДК.03.01 Профессионально-теоретическая подготовка по профессии

11442 «Водитель автомобиля (категории «С»)

Тема 1.2  Устройство и эксплуатация транспортных средств

гр.  3ТМ 										12.11. 2021

Сцепление

Лекция

Обучающая цель: изучить устройство и работу  сцепления автомобиля.

Воспитательная цель: развитие познавательных интересов студентов.

Развивающая цель: развитие у студентов интереса к выбранной специальности, аналитического и логического мышления.

Литература:

1. Стуканов В. А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие.- М.: ИД «ФОРУМ», 2010.-496с.- (Профессиональное образование).

2. Михайловский Е.В. Устройство автомобиля, М., «Машиностроение» 1987г. 352с.  ил.

3. http://rusautomobile.ru/library/ustrojstvo-avtomobilya-mixajlovskij-e

План

- Назначение и типы cцеплений.

- Устройство и работа сухого фрикционного сцепления.

- Привод сцепления.

- Назначение и типы cцеплений

Крутящий момент, создаваемый на коленчатом валу двигателя передается на ведущие колеса автомобиля через агрегаты и механизмы трансмиссии.

В автомобилях ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, ГАЗ-24 «Волга» ведущими являются задние колеса. Силовая передача состоит из сцепления, коробки передач, карданной и главной передач, дифференциала и полуосей. На автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 ведущими с задние и передние колеса и в силовой передаче этого автомобиля, кроме перечисленных выше агрегатов и механизмов, является раздаточная коробка, дополнительные карданные валы и передний ведущий мост.

Сцепление предназначено для временного отключения двигателя от трансмиссии (при переключении шестерен в коробке передач) и для плавного соединения их (при трогании автомобиля с места), а также для защиты трансмиссии от резких колебаний.

На большинстве транспортных средств используются сухие фрикционные сцепления.

- Устройство и работа сухого фрикционного сцепления

Принцип работы сцепления заключается в том, что крутящий момент передается благодаря трению, которое возникает между рабочими

поверхностями ведущих и ведомых дисков, прижатых друг к другу пружинами. Сцепление устанавливается на маховик, который является одним из его ведущих дисков.

Устройство сцепления автомобиля ГАЗ-53А показано на рисунке 1. До поверхности маховика через нажимной диск 4 двенадцатью пружинами 12 прижимается ведомый диск 3. Ведомый диск устанавливают на шлицах ведущего вала 9 коробки передач. Таким образом, при включенном сцеплении крутящий момент от маховика передается за счет трения ведомому диску и далее через ведущий вал коробки передач - остальных механизмов трансмиссии.

Рис.1 Устройство сцепления автомобиля ГАЗ-53А:

1 - маховик, 2 - картер, 3 - ведомый диск, 4 -натискний диск, 5 - рычаг выключения, 6 - масленка, 7 - регулировочная гайка, 8 - муфта исключения, 9 - ведущий вал коробки передач, 10 - вилка выключения сцепления, 11 - кожух, 12 - рабочие пружины, 13 - регулировочная гайка, 14 - тяга, 15,19 - отвлекающие пружины, 16 - педаль сцепления, 17 - рычаг вала педали, 18 - рычаг вилки, 20 - выжимной подшипник.

Для выключения сцепления надо нажать на педаль 16 так, чтобы тяга 14 с регулировочной гайкой 1С вернула рычаг 18 вилки, которая передвинет по втулке муфту 8 с подшипником 20. Муфта вернет вокруг своих осей внутренние концы рычагов 5, а их внешние концы отведут нажимной диск 4 , сжав пружины 12, размещенные между стальным кожухом 11 сцепления и диском 4. Ведомый диск освобождается, а крутящий момент остальных механизмов не передается. Если педаль отпустить, она под действием пружины 15 и 19 переместится, и сцепление снова включится.

Упорный шариковый подшипник (выжимной) 20 устанавливают в муфту 8. Он уменьшает трение между муфтой и концами рычагов 5 в момент выключения сцепления. Вилка 18 крепится на картере 2 сцепления с помощью шариковой опоры.

При включенном сцеплении его детали нагреваются в результате трения между ведущими и ведомыми дисками. Теплоизоляционные шайбы, расположенные между нажимным диском и пружинами, уменьшают передачу тепла к пружин, которые при нагревании теряют упругие свойства.

К стальному ведомому диску 3 приклепанными шесть пружинных волнистых пластин и две фрикционные накладки из спрессованной асбестового волокна, пропитанного бакелитом или синтетическими смолами. Накладки имеют повышенный коэффициент трения.

Одна накладка прикреплена непосредственно к диску, а вторая - к волнистых стальных пластин. При включанни сцепления увеличением нажима на ведомый диск волнистые пластины постепенно выпрямляются и при полном включении сцепления становятся плоскими. Благодаря такому строению крутящий момент, передаваемый постепенно растет, и сцепление включается плавно.

Демпфер ведомого диска состоит из восьми пружин, входящих в окна, выштампованными во фланцах ступицы диска, самом диске и приклепанной к нему пластины, двух фрикционных шайб, установленных с обеих сторон фланца ступицы. Крутящий момент передается через пружины от диска к ступице. Когда возникают крутильные колебания, ступица поворачивается относительно диска в тот и другой сторону на небольшой угол. При этом между ведомым диском и фланцем ступицы возникает трение, которое гасит крутильные колебания трансмиссии.

Сцепление автомобиля ЗИЛ-130 имеет устройство , подобное сцепления автомобиля ГАЗ-53А. Оно имеет один диск, оборудован демпфером, и механический привод.

Сцепление автомобиля ЗИЛ-131 имеет аналогичное устройство . Все его соединения герметизированы специальными прокладками. Во время преодоления автомобилем водных преград нижнее отверстие картера сцепления следует закрутить глухой пробкой на резьбе.

Сцепление автомобиля ГАЗ-24 «Волга».

Рис.2 Сцепление автомобиля ГАЗ-24 «Волга»:

1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 теплоизоляционная клуба; 4 - нажимная пружина; 5 - упорный подшипник; 6 - муфта выключения; 7 - направляющая втулка; 8 - отвлекающее пружина; 9 - шаровой палец; 10 - опорная вилка; 11 и 13 - оси; 12 - вилка выключения; 14 - кожух; 15 - картер сцепления; 16 - нажимной диск; 17 - рычаг; 18 - пружина; 19 - ступица; 20 - упор; 21 - стальная шайба; 22 - пружина; 23 - диск; 24 - палец; 25 - фрикционная накладка; 26 - волнистая секция; 27 –теплоизолирующая  шайба.

Сцепление автомобиля ГАЗ-24 «Волга» имеет такое же устройство , что и сцепления автомобиля ГАЗ-53А. Оно расположено в литом картере из алюминиевого сплава. Через окна картера в нем циркулирует воздух, обеспечивает вентиляцию сцепления и отводит тепло от рабочих поверхностей и деталей, что существенно облегчает температурный режим и улучшает работу сцепления.

- Привод сцепления

В автомобиле ГАЗ-24 «Волга» сцеплением управляют с помощью гидравлического привода с подвесной педалью.

Сила от педали к вилке выключения сцепления передается под давлением жидкости в главном цилиндре через соединительную трубку и рабочий цилиндр.

Если нажать на педаль, которая соединена с толкателем поршня главного цилиндра, толкатель перемещает поршень в главном цилиндре. В результате жидкость через соединительную трубку нагнетается в рабочий цилиндр, и его поршень через толкатель перемещает вилку выключения сцепления. Во время отпускания педали сцепления отвлекающее пружина возвращает движущиеся детали привода сцепления в исходное положение.

Система гидравлического привода сцепления заполняется тормозной жидкостью. Для нормальной работы привода выключения сцепления между торцом толкателя и поршнем главного цилиндра должен быть зазор 0,3 ... 0,9 мм, а свободный ход педали сцепления 12 ... 28 мм.

Рабочий цилиндр выключения сцепления

Рис. 3 Главный и рабочий цилиндры сцепления

1 - корпус, 2 - пружина, 3 - поршень, 4 - манжета, 5 - опорное кольцо, 6 - защитный чехол, 7 - клапан удаления воздуха, 8 - резиновый колпачок, 9 - толкатель.

Рабочий цилиндр крепится к картеру сцепления двумя болтами. В его корпусе 1 размещены поршень 3с уплотнительной манжетой 4. Для удаления воздуха из системы является клапан 7, вкручен в рабочий цилиндр и закрыт от загрязнения резиновым колпачком 8.

Силой упругости пружины 2 поршень постоянно прижат к толкателя 9, а толкатель - до наружного конца вилки выключения сцепления.

Гидропривод сцепления автомобиля КамАЗ

Гидропривод сцепления автомобиля КамАЗ (рис. 4) состоит из педали 4 сцепления, главного цилиндра 5, пневмогидроусилителя 21, системы трубопроводов и шлангов. Педаль сцепления рычагом 2, соединенным эксцентриковой осью с проушиной штока, воздействует через него на поршень 9 главного цилиндра. Поршень, сжимая пружину, через отверстие в пробке 14 выталкивает жидкость через трубопровод и пневмогидроусилитель 21.

При включенном сцеплении между толкателем 8 и поршнем 9 главного цилиндра имеется зазор, и жидкость через отверстие в поршне свободно перетекает из верхней полости в рабочую полость главного цилиндра. При нажатии на педаль жестко с ней связанный рычаг 2 через эксцентриковую ось действует на шток поршня. Вначале уменьшается зазор и закрывается отверстие в поршне, а затем поршень, сжимая пружину, вытесняет жидкость через отверстие в пробке и соединительный трубопровод в корпус пневмо-гидроусилителя.

При отпускании педали под действием давления жидкости в системе и пружины 12 поршень возвращается в исходное положение, толкатель отрывается от поршня, открывая отверстие, и полости вновь соединяются между собой.

Пневмогидроусилитель, прикрепленный с правой стороны к фланцу картера сцепления использует энергию сжатого воздуха и облегчает усилие для выжима педали сцепления.

При выключении сцепления рабочая жидкость из главного цилиндра поступает в полость поршня 32 и по каналу в заднем корпусе подводится к следящему поршню 6. Поршень 6, перемещаясь, действует на седло 12 и, сжимая пружину 14 мембраны, закрывает клапан 19, а затем, сжимая пружину 15, перемещает впускной клапан 17, открывая доступ сжатому воздуху через отверстие в крышке 18 в надпоршневое пространство поршня 21.

Поршень 21, имея значительную площадь, даже при небольшом давлении воздуха начинает перемещаться влево, сжимая пружину 25, и перемещает поршень 32 выключения сцепления

Рис. 4. Гидропривод сцепления автомобиля КамАЗ

1—кронштейн педали; 2—рычаг толкателя поршня; 3—оттяжная пружина; 4—педаль сцепления; 5— главный цилиндр; 6—ограничитель хода педали; 7—защитный чехол; 8—толкатель поршня; 9—поршень; 10—манжета поршня; 11— корпус; 12—пружина; 13—уплотнительное кольцо; 14—пробка; 15—трубка подвода воздуха; 16—рычаг выключения сцепления; 17—сферическая гайка; 18—контргайка; 19—толкатель поршня пневмогидроусилителя; 20—возвратная пружина; 21 — пневмогидроусилитель

Пневматический усилитель автомобиля МАЗ

На автомобилях МАЗ устанавливается механический привод сцепления с пневматическим усилителем (рис.5).

Клапан управления пневмоусилителя имеет корпус с крышками 20 и 23. Шток 22 клапана управления соединен с задней серьгой 25 тяги 12. На серьгу завернута регулировочная гайка 24 с контргайкой. Шланг соединяет полость А корпуса под клапаном с тормозным краном пневмосистемы, поэтому в полости постоянно поддерживается давление в результате подачи сжатого воздуха. Отверстие В под штоком сообщается с атмосферой, а средняя полость Б через шланг 16 — с рабочей полостью пневмоцилиндра 17. Валик 15 вилки выключения сцепления рычагом 19 шарнирно соединен с наружным концом штока 18 пневмоцилиндра.

Если на педаль сцепления не нажимают, то между крышкой 23 клапана и регулировочной гайкой 24 штока 22 имеется зазор 3,5...3,7 мм. Усилитель в этом случае выключен. При нажатии на педаль 1 сцепления корпус 13 клапана вместе с тягой 12 перемещается вправо, зазор уменьшается и крышка 23 упирает-ся в регулировочную гайку 24. Усилие передается на рычаг 14, и в результате поворота валика 15 сцепление выключает-ся. Одновременно сжатый воздух из полости А поступает через клапан 21, открываемый концом штока 22, в полость Б и далее по шлангу 16 в пневмоцилиндр 17. Сжатый воздух перемещает поршень, который через шток 18 и рычаг 19 создает дополни-тельное усилие на валик 15, облегчающее работу водителя при выключенном сцеплении.

Рис. 5 Пневматический привод сцепления автомобиля МАЗ.

а—привод; б—клапан усилителя; 1 — педаль; 2, 10 и 15—валики; 3, 8, 11, 14 и 19—рычаги; 4, в и 12—тяги; 5—двуплечий рычаг; 7—пружина; 9— кронштейн; 13—корпус клапана; 16—шланг; 17— пневмоцилиндр; 18—шток пневмоцилиндра; 20 и 23 крышки; 21 клапан; 22—шток клапана; 24 — регулировочная гайка; 25—задняя серьга; А и В полости; В—отверстие

Если педаль сцепления отпустить, то клапан 21 закроется, так как давление на него штока 22 прекратится. Клапан управления включен в механический привод сцепления последовательно, поэтому действие усилителя пропорционально давлению ноги водителя на педаль сцепления. При неисправном усилителе сцепление может быть выключено силой, прикладываемой водителем к педали. При откидывании кабины соединения привода сцепления не нарушаются благодаря наличию вертикальной тяги 4.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение сцепления?

2. Принцип действия фрикционного сцепления.

3. Устройство и работа одно и двухдисковых сцеплений.

4. Для чего служит гаситель крутильных колебаний.

5. Устройство механического привода сцепления?

6. Устройство и работа гидравлического привода выключения сцепления?

7. Назначение и типы усилителей привода сцепления.

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Ответить письменно на вопросы для закрепления и осмысления материала.

3. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты rom-ave@mail.ru до 21.00.