13.10.2020                                                          Учебная группа 2СТМ 3-я пара

Преподаватель Иванова Наталия Викторовна

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Тема: «Создание графических документов»

Цель занятия:

учебные: изучить порядок создания документов в системе САПР и основ черчения деталей фигур;

развивающие: развивать умения устанавливать причинно-следственные связи, выделять главное, обобщать имеющиеся факты, логически и абстрактно мыслить;

воспитательные: формировать устойчивый интерес к предмету

Задачи занятия: рассмотреть общие сведения о особенностях работы по созданию чертежа, его построения в системе КОМПАС-3D.

Задание студентам:

1. Повторить материал предыдущего урока по видеоматериалу https://www.youtube.com/watch?v=YM3o2xtX-Ig&ab_channel=AnnaVeselova

2. Посмотреть видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=YdBCba0QCps&ab_channel=AnnaVeselova

3. Записать в тетрадь и выучить конспект лекции.

4. Программу можно скачать по ссылке https://drive.google.com/file/d/1RUUCoKznpAGOYrg8-IoF0yFxp6_UsW-3/view?usp=sharing

5. Ответить на контрольные вопросы. Фотографию конспекта и ответы на контрольные вопросы в формате Word в текстовом документе или тексте письма прислать на электронный адрес atata17@yandex.ru в срок до 08.00 14.10.2020 г.

Литература:

Компьютерная графика 11 класс: учебное пособие / сост. Лысенко С.Б., Семенова О.И., Бигун Е.С., Жигалова И. А., Кузнецова И.В., Лукьянчикова О.А., Рыбалко Т.В., Плотникова С.В., Тюканько С.В. - Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018.>>

Лекция 12

План:

- Построение простейшего чертежа с применением привязок. Глобальные и локальные привязки.

- Использование сетки

- Локальные системы координат

- Управление локальными системами координат

- Изменение параметров объектов

- Простое редактирование объектов

1.Построение простейшего чертежа с применением привязок. Глобальные и локальные привязки.

В процессе работы над графическими документами часто возникает необходимость точно установить курсор в различные характерные точки элементов, иными словами, выполнить привязку к точкам или объектам. КОМПАС-3D предоставляет самые разнообразные возможности привязок к характерным точкам (пересечение, граничные точки, центр и т. д.) и объектам (по нормали, по направлениям осей координат). Все варианты привязок объединены в меню, которое можно вызвать при создании, редактировании или выделении графических объектов по нажатию правой кнопки мыши. Привязку можно также выполнять с помощью клавиатуры. В зависимости от выбранного варианта привязки изменяется внешний вид курсора. Форма и размер курсора могут быть настроены пользователем в соответствующем диалоге. Предусмотрены две разновидности привязки – глобальная (действующая по умолчанию) и локальная (однократная). Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует при вводе и редактировании объектов. Например, если включена глобальная привязка к пересечениям, то при вводе каждой точки система автоматически будет выполнять поиск ближайшего пересечения в пределах ловушки курсора.

Локальную привязку требуется всякий раз вызывать заново. После того, как был использован один из вариантов привязки, система не «запоминает»,

какой именно это был вариант. Поэтому, когда потребуется выполнить к другой точке такую же привязку, ее придется вызвать снова. Это неудобно в том случае, если требуется выполнить несколько однотипных привязок подряд. Локальная привязка является более приоритетной, чем глобальная, то есть при вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленные глобальные на время своего действия (до ввода точки или отказа).

Глобальные привязки

Для управления глобальными привязками служит панель Глобальные привязки. Чтобы включить нужную привязку, необходимо нажать соответствующую кнопку. Пока кнопка находится в нажатом состоянии, привязка будет действовать. Для выключения привязки отожмите кнопку (рис. 3.1).

Можно включать несколько различных глобальных привязок к объектам, и все они будут работать одновременно. При этом расчет точки выполняется «на лету», а на экране отображается фантом, соответствующий этой точке. Можно отключить действие всех глобальных привязок, а затем включить их вновь в прежнем составе, воспользовавшись кнопкой Запретить/ разрешить действие глобальных привязок. Эта кнопка также служит индикатором действия глобальных привязок: нажатая кнопка означает, что глобальные привязки отключены, отжатая – включены. Для переключения кнопки при помощи клавиатуры воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+d. Настройка глобальных привязок возможна также в диалоге установки глобальных привязок. В нем можно не только включить нужные привязки и запретить/разрешить их действие, но также настроить приоритет привязок, включить отображение на экране имени действующей привязки и др. Для вызова диалога установки глобальных привязок служит кнопка Установка глобальных привязок на Панели текущего состояния. Обратите внимание на то, что настройка глобальных привязок, сделанная на панели Глобальные привязки или в диалоге установки привязок, будет действительна только для текущего окна до конца сеанса работы.

Настройка по умолчанию глобальных привязок – настройка, которая будет использоваться для окон вновь созданных или открытых документов, – останется прежней. Чтобы изменить её, вызовите команду Сервис ► Параметры ►Система ►Графический редактор ►Привязки.

Локальные привязки

Чтобы воспользоваться локальной привязкой при построении или редактировании графического объекта, раскройте меню кнопки Локальная привязка (это вынесенная на панель Глобальные привязки кнопка последней использовавшейся локальной привязки) и вызовите из него нужную команду (рис. 3.2).

Для включения нужной локальной привязки можно также использовать контекстное меню (рис. 3.3).

Обратите внимание на то, что команды включения локальных привязок доступны только во время построения или редактирования объектов. После включения локальной привязки курсор изменит свою форму, что свидетельствует о том, что привязка активна. Установить курсор так, чтобы его «ловушка» захватывала объект (или точку), к которому требуется привязаться. Например, если включена привязка Ближайшая точка, то требуется захватить характерную точку какого-либо объекта; если включена привязка Центр, то – дугу, многоугольник или другой объект, имеющий центральную точку.

В точке, соответствующей выбранной привязке, появится «крестик», свидетельствующий о срабатывании привязки. Если отображение названия привязки включено, то рядом с «крестиком» появится наименование действующей привязки (рис. 3.4).

Нажать клавишу Enter или левую кнопку мыши. Точка, отмеченная «крестиком», будет зафиксирована.

2. Использование сетки

При работе с графическим документом бывает удобно включить изображение сетки на экране и назначить привязку к ее узлам. При этом курсор, перемещаемый мышью, начнет двигаться не плавно, а дискретно по узлам сетки, то есть с определенным шагом. Такой режим работы можно сравнить с вычерчиванием изображения на листе миллиметровой бумаги. Сетка не является частью документа и предназначена только для удобства работы. Точки сетки никогда не выводятся на бумагу при печати документа. Возможна установка различных шагов сетки по ее осям, отрисовка сетки с узлами, а также назначение повернутой относительно текущей системы координат и непрямоугольной (искаженной) сетки. Кроме того, изображение сетки на экране не связано жестко с установкой привязки по этой сетке. Параметры сетки можно установить, либо изменить существующую, через меню Сервис ►Параметры ►Текущая система (рис. 3.5).

Чтобы включить изображение сетки в активном окне, необходимо нажать кнопку Сетка на панели Текущее состояние. Кнопка останется нажатой (рис. 3.6). Другим способом включения сетки является нажатие комбинации клавиш Ctrl+G.

Изображение сетки в окне будет включено до тех пор, пока повторно не нажать клавиши Ctrl+G или не отжать кнопку Сетка. Можно установить режим глобальной привязки по сетке в активном окне. В этом случае перемещение курсора мышью выполняется дискретно по точкам сетки. Глобальная привязка по сетке (как и любая другая глобальная привязка) действует только в том окне, в котором она была установлена. Изображение самой сетки на экране может быть при этом отключено.

Для включения привязки по сетке нажмите кнопку Установка глобальных привязок на панели Текущее состояние. В появившемся диалоге включите опцию По сетке. Если постоянная привязка по сетке не нужна, но в некоторые моменты работы требуется выполнять привязку к точкам сетки, отключите глобальную привязку по сетке. Чтобы выполнить однократную привязку по сетке, вызовите команду По сетке из меню локальных привязок, вызвав его на экран щелчком правой кнопки мыши.

3. Локальные системы координат

При работе с чертежом или фрагментом всегда используется система координат, в которой задается положение объектов. Для отображения и ввода координат предусмотрены поля на панели Текущее состояние. В редакторе КОМПАС-3D используются правые декартовы системы координат. Начало абсолютной системы координат чертежа всегда находится в левом нижнем углу формата. Для фрагмента понятие абсолютной системы координат не имеет смысла (нет явных габаритов, как в случае чертежа), поэтому начало системы координат при создании нового фрагмента отображается в центре окна. Использование заданных по умолчанию систем координат далеко не всегда удобно. При проектировании возникают ситуации, когда нужно отмерять расстояния или углы от какой-то точки или объекта на поле чертежа. В редакторе КОМПАС-3D используются локальные системы координат (ЛСК). Назначив ЛСК в нужных точках проектируемой детали или узла, можно быстро выбрать любую из них и сделать ее текущей. При этом все координаты будут рассчитываться и отображаться в этой текущей системе. Для удобства поиска и выбора каждой ЛСК может быть назначено уникальное имя. После того как ЛСК перестанет быть нужной для работы, можно быстро удалить ее из документа.

4.Управление локальными системами координат

Чтобы создать первую локальную систему координат в документе, нужно вызвать меню Вставка ►Локальная СК или нажать кнопку (команда Локальная СК) на панели Текущее состояние. После вызова команды на экране появляется изображение осей локальной системы координат, которое можно перемещать курсором. Зафиксируйте начало ЛСК в нужной точке, а затем поверните ее на нужный угол и зафиксируйте окончательное положение. Можно ввести нужные значения координат точки привязки и угла наклона ЛСК в полях на Панели свойств.

По умолчанию для ЛСК предлагается имя СК1, вместо которого вы можете ввести другое, более подходящее название. Для управления ЛСК, созданными в документе, вызвать команду Вставка ►Локальная СК или нажать кнопку Локальная СК. На Панели свойств появятся элементы управления, которые позволяют изменить параметры любой ЛСК в документе (рис. 3.7). Для этого нужно выбрать ее название в списке, а затем задать нужные значения координат точки начала, угол наклона осей и название.

Если нужно установить какую-либо ЛСК в качестве текущей, выбрать ее имя из списка и нажать кнопку (команда Текущая локальная СК). Рядом с именем ЛСК появится галочка. Чтобы ЛСК не была текущей, нажать кнопку Текущая локальная СК еще раз. Галочка рядом с ее названием исчезнет. Чтобы удалить ЛСК, выделите ее и нажмите кнопку (команда Удалить). Чтобы завершить работу с локальными СК, нужно нажать кнопку (команда Прервать команду) на панели специального управления или нажать еще раз кнопку Локальная СК.

Изменение параметров объектов

При разработке чертежей с помощью КОМПАС-3D доступны разнообразные приемы создания и изменения объектов. Первый, наиболее простой и наглядный способ задания параметров – указание нужных точек в окне документа. Этот способ может применяться в основном для графических объектов, так как среди трехмерных объектов очень мало таких, чьи параметры можно было бы задать, указав лишь точки. Второй способ – ввод параметров в предопределенном порядке – позволяет более гибко управлять параметрами объектов. Этот способ доступен при создании большинства графических объектов. Третий способ – задание значений параметров на Панели свойств – менее нагляден, но универсален и может применяться при создании объектов всех типов. Все описанные способы задания параметров объектов можно комбинировать. Создать объект в КОМПАС-3D – значит определить все его параметры, установить их в Панели свойств (рис. 3.8).

Параметры можно разделить на числовые (координаты точки, длина, угол, количество вершин и т.п.) и нечисловые (стиль линии, наличие осей симметрии и т.п.). Каждый объект, создаваемый при работе в КОМПАС-3D (графический, строка текста), обладает определенным набором характеристик или параметров. Возможны различные комбинации параметров при построении или редактировании объектов. Одновременное управление всеми этими параметрами позволяет гибко изменять создаваемый объект. Для ввода параметров и настройки свойств в КОМПАС-3D служит специальный инструмент – Панель свойств (рис. 3.8).

На Панели свойств видны сразу все характеристики объекта, и можно изменять любую из них непосредственно в процессе построения. Кроме того, можно изменить очередность ввода параметров, т. е. вводить параметры в последовательности, отличной от предлагаемой системы. Для этого используется активизация поля. Чтобы активизировать поле, необходимо щелкнуть мышью на названии параметра. На переключателе появится галочка, что означает готовность системы к вводу параметра в данное поле. Как правило, активизировать можно поля, в которых вводятся координаты точек.

Панель свойств может включать не одну, а несколько вкладок. Элементы управления, содержащиеся на них, могут быть различными: группы переключателей, списки, панели и др.

Меню геометрического калькулятора

Это меню выводится на экран при нажатии правой кнопки мыши в то время, когда курсор находится над каким-либо из полей Панели свойств при выполнении различных команд создания и редактирования объектов (рис. 3.9). С помощью команд меню можно выполнить снятие значений геометрических величин (координат точек, размеров, углов т. п.) с объектов для их автоматического занесения в поля Панели свойств.

В зависимости от того, над полем ввода какого параметра находился курсор при вызове меню, будет сформирован подходящий набор команд. Таким образом, средства геометрического калькулятора позволяют использовать параметры уже существующих объектов чертежа при построении или редактировании других объектов.

Запоминание параметров

Очень часто требуется создать несколько объектов, которые имеют ряд одинаковых параметров. Типичным примером является построение концентрических окружностей, у которых совпадающим параметром будут координаты точки центра. КОМПАС-3D предоставляет возможность запомнить значение параметра и использовать его при построении следующих объектов, но только до завершения текущей команды. Для использования одинаковых параметров при вводе объектов следует выполнить следующее:

1. Ввести значения параметров, которые должны быть запомнены.

2. Нажать кнопку (команда Запомнить состояние).

3. Выполнять построения до тех пор, пока нужны запомненные параметры. Если введенные параметры однозначно определяют объект, команда Запомнить состояние будет недоступна для нажатия.

Фиксация параметров

Любой из параметров вводимого объекта можно зафиксировать. При этом значение данного параметра будет неизменным, а остальные параметры останутся доступны для варьирования. Признаком того, что параметр Зафиксирован, является отображение перекрестия на переключателе рядом с полем параметра. Если в процессе перемещения курсора нужное значение достигло какого- либо параметра и его нужно зафиксировать, активизируйте поле этого параметра с помощью соответствующей комбинации клавиш (например, ALT+Y для угла наклона отрезка) и затем нажмите клавишу Enter. Чтобы отменить фиксацию значения параметра, необходимо установить курсор на переключателе рядом с полем этого параметра и щелкнуть левой кнопкой мыши. Признаком того, что фиксация снята, является отсутствие перекрестия на соответствующем переключателе.

Активизация параметров

Значения некоторых параметров могут быть введены только с клавиатуры (т. е. заданы явно) или (для графических объектов) сняты с уже существующих объектов с помощью геометрического калькулятора (к таким параметрам относятся, например, длина фаски, угол штриховки). Значения других параметров могут задаваться также путем фиксации курсора в определенной точке поля документа (например, координаты точки, начальный и конечный углы дуги). Во время задания параметра, относящегося к последней группе, на переключателе, соответствующем параметру, отображается галочка, означающая, что параметр активный, т. е. система ожидает ввода именно его значения. После ввода этого значения активным становится следующий параметр. При создании объектов их параметры активизируются в порядке, установленном в системе по умолчанию. Однако при необходимости пользователь может изменить его. Чтобы активизировать параметр объекта, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на его названии. Параметр станет активным, и можно будет задать его значение. Можно активизировать не только параметры, еще не имеющие значений, но и зафиксированные параметры (например, при редактировании объектов). В этом случае активизация параметра равносильна расфиксации его значения.

4. Автоматическое и ручное создание объектов

Когда изменяются параметры объекта, зачастую бывает не нужно создавать объект сразу после ввода всех определяющих его параметров. Удобнее сначала оценить, правильно ли заданы значения параметров, а уже затем подтвердить создание объекта. После вызова большинства команд ввода объектов на панели специального управления отображаются две кнопки. Команда Автоматическое создание объекта  по умолчанию нажата. Если оставить эту кнопку нажатой, то все объекты будут создаваться немедленно после задания минимально необходимого количества параметров. Если не требуется, чтобы объекты создавались автоматически, отожмите эту кнопку. Теперь можно варьировать любые параметры, оценивая их правильность по фантому объекта. Для того чтобы подтвердить создание объекта, нужно нажать кнопку (команда Создать объект).

5.  Редактирование параметров объектов

Чтобы начать редактирование параметров существующего объекта, нужно установить курсор на этом объекте и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. На Панели свойств появятся поля параметров указанного объекта. Можно вводить нужные значения параметров как вручную, так и с использованием геометрического калькулятор. Процесс редактирования параметров объекта аналогичен тем действиям, которые выполняются при создании объекта способом, принятым в системе по умолчанию, поэтому можно использовать все доступные приемы работы с Панелью свойств (фиксация и освобождение, запоминание и т. д.). После ввода новых значений параметров щелкните мышью на фантоме объекта или нажмите команду Создать объект на Панели специального управления. Иногда бывает нужно отредактировать только текст, входящий в состав объекта: размерную надпись, текст фигурной скобки, текст обозначения шероховатости и т. п. В таких случаях удобно сразу вызвать диалог ввода надписи, без запуска процесса редактирования объекта. Для этого следует дважды щелкнуть мышью на самой надписи (а не на графических примитивах, составляющих объект). На экране появится диалог ввода текста. Внесите необходимые изменения и закройте диалог нажатием на кнопку ОК.

Приемы работы с помощью мыши

Можно сдвигать объекты чертежа или фрагмента при помощи мыши, не прибегая к командам меню.

Перемещение объектов Для перемещения объектов мышью нужно выполнить следующие действия. 1. Выделить объекты, которые нужно передвинуть. 2. Установить курсор так, чтобы его «ловушка» захватывала какой-либо из выделенных объектов, и нажать левую кнопку мыши. Затем перетаскивать объекты в нужное место, удерживая кнопку мыши нажатой. На экране отображается фантом перемещаемых объектов. После того как нужное положение объектов достигнуто, отпустить кнопку мыши. Объекты будут удалены со старых мест и помещены в новые места.

Копирование объектов

Выполнять копирование объектов чертежа или фрагмента можно при помощи мыши, не прибегая к командам меню. Для копирования объектов мышью достаточно выполнить следующие действия. Выделить объекты, которые нужно скопировать. Установить курсор так, чтобы его «ловушка» захватывала какой-либо из выделенных объектов, нажимать клавишу Ctrl, нажать левую кнопку мыши, отпустить клавишу Ctrl. Перемещать объекты в нужное место (клавишу мыши после небольшого перемещения объектов можно отпустить). На экране отображается фантом перемещаемых объектов. После того как нужное положение объектов достигнуто, щелкнуть левой кнопкой мыши. Объекты будут скопированы в указанное место, а оригиналы останутся в прежнем положении. Можно продолжать копирование в другие места, нажимая для фиксации очередной копии левую кнопку мыши. Для завершения процесса копирования нажимается клавиша Esc.

6.Простое редактирование объектов

КОМПАС-3D позволяет изменить конфигурацию объекта, перетащив его «характерную» точку. Чтобы указать точку, положение которой будет отредактировано, ее требуется активизировать. Для этого нужно любым способом подвести курсор к нужной точке. Форма курсора изменится (рис. 3.10):

- если характерную точку можно перемещать произвольно, то курсор отображается в виде четырех диагонально направленных стрелок;

- если перемещение характерной точки ограничено или если она может иметь лишь несколько определенных положений, то курсор отображается в виде четырех ортогонально направленных стрелок;

- если перемещение характерной точки приводит к повороту объекта или его части, то курсор отображается в виде двух дуговых стрелок.

После того как курсор изменит форму, следует нажать клавишу Enter (активизация при помощи клавиатуры) или левую кнопку мыши (активизация мышью). Характерная точка будет активизирована – ее цвет изменится с черного на установленный для выделенных объектов.

На рис. 3.11 представлен пример по изменению размеров окружности без обращения командам редактирования.

Последовательность действий в данном случае следующая:

установить курсор на объект (например, на окружность);

щелкнуть левой клавишей мыши – объект будет выделен цветом, егох арактерные точки в виде черных квадратиков станут доступны;

на любом из квадратиков нажать левой клавишей мыши. Окружность начнет изменять свой радиус или положение (если перетаскивается центральная точка). Для удобства редактирования на экране отображается фантом объекта;

после того как достигнуто нужное положение перетаскиваемой точки, отпустить левую кнопку мыши.

Когда выделение объекта снимается, исчезают и его характерные точки (рис. 3.11).

Построение чертежа простейшими командами с применением привязок При компьютерном черчении любые построения ни в коем случае не следует выполнять на «глаз». Это считается грубой ошибкой. Машинная графика предполагает абсолютно точное взаимное положение геометрических объектов на чертеже. Тем более что графическая система обладает полным объемом функций, обеспечивающих такую точность.

В процессе работы над чертежом при необходимости точного установления курсора в различные точки элемента, уже существующего на чертеже, выполняют привязку к точкам или объектам.

Если при черчении вы не используете привязки, значит, вы чертите неверно. Предусмотрены две разновидности привязки – глобальная (действует по умолчанию) и локальная (однократная). Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует при вводе и редактировании объектов. Она является простейшим инструментом, позволяющим осуществлять быстрое и точное указание существующих точек на чертеже. Чтобы включить глобальные привязки в текущем окне, нажмите кнопку – Установка глобальных привязок на панели инструментов Текущее состояние. На экране появится диалог установки глобальных привязок (рис. 3.12). Локальную привязку требуется каждый раз вызывать заново, но она является более приоритетной, чем глобальная. При вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленные глобальные привязки на время своего действия (до ввода точки или отказа от ввода). После ввода текущей точки локальная привязка отключается, и система возвращается к выполнению глобальных привязок.

Все локальные привязки собраны в контекстном меню локальных привязок. Вызов меню на экран во время выполнения команды осуществляется щелком правой клавиши мыши в любой точке чертежа (рис. 3.12).

Чертеж любой сложности строится на основе базовых графических элементов (графических примитивов) и знаний правил оформления чертежно- графической документации. Метод построения каждого отдельного чертежа в большинстве случаев зависит от требуемой точности. Рассмотрим алгоритм построения чертежа пластины простейшими командами:

Запустите программу КОМПАС-3D.

- Откройте документ Фрагмент.

- – панель инструментов Геометрия.

- Текущий масштаб на панели инструментов Вид – 1.0.

Так как контур пластины замкнут и ограничен вертикальными и горизонтальными отрезками, то целесообразнее построение выполнять спомощью команды – Непрерывный ввод объектов (панель инструментов Геометрия). В данном случае конечная точка созданного объекта автоматически становится начальной точкой следующего объекта. Однако построенная последовательность примитивов не является единым объектом. Они будут выделяться, редактироваться и удаляться по отдельности.

– Ортогональное черчение (панель Текущее состояние).

Укажите начальную точку отрезка (начало координат).

Два раза щелкнув (ЛКМ) в поле Длина на Панели свойств, введите значение 90, нажмите Enter и расположите отрезок горизонтально вправо.

Вновь в поле Длина на Панели свойств введите значение следующего отрезка, рассчитанное по формуле (44 – 14) : 2 =15, нажмите Enter и расположите отрезок вертикально вверх.

Определите длину третьего отрезка по формуле (90 – 60) : 2 = 15, введите значение в поле Длина на Панели свойств, нажмите Enter и расположите отрезок горизонтально влево.

Далее введите поле Длина на Панели свойств значение 14, нажмите Enter и расположите отрезок вертикально вверх.

Для точного построения следующего отрезка щелкните правой

кнопкой мыши (ПКМ) в любой точке чертежа. В появившемся контекстном меню поставьте курсор на меню Привязки, щелчок мыши при этом выполнять не нужно. После этого содержимое меню автоматически раскроется. Выберите из списка привязку Выравнивание щелчком ЛКМ (рис. 3.15).

Курсор изменил свою форму, что свидетельствует о том, что привязка активна.

Установите курсор так, чтобы его «ловушка» захватывала объект (вертикальный отрезок), к которому требуется привязаться. В точке, соответствующей выбранной привязке, появится «крестик», свидетельствующий о срабатывании привязки (рис. 3.16).

Щелчком ЛКМ зафиксируйте отрезок.

Так как деталь симметричная, то величина верхнего вертикального отрезка равна нижнему. Вновь в поле Длина на Панели свойств введите значение следующего отрезка, рассчитанное по формуле (44 – 14) : 2 = 15, нажмите Enter и расположите отрезок вертикально вверх.

Вызовите щелчком ПКМ локальную привязку выравнивание изафиксируйте следующий отрезок (рис. 6).

Повторите предыдущий пункт и выровняйте отрезок по вертикали( рис. 3.17).

Так как деталь симметричная, то величина левого горизонтального отрезка равна правому. Введите значение отрезка, рассчитанного по формуле (90–60):2=15 в поле Длина на Панели свойств, нажмите Enter и расположите отрезок горизонтально вправо.

Вызовите щелчком ПКМ локальную привязку Выравнивание и зафиксируйте следующий вертикальный отрезок (рис. 3.18).

Повторите предыдущий пункт и выровняйте отрезок по вертикали (рис. 3.19).

Подведите курсор к началу координат, сработает глобальная привязка(дей ствующая по умолчанию) Ближайшая точка (рис. 3.20).

Зафиксируйте отрезок щелчком ЛКМ (рис. 3.21).

На панели Специального управления нажмите кнопку –Прервать команду.

Чтобы найти центр данной пластины, на панели инструментов Геометрия выберите Отрезок.

На Панели свойств щелкните ЛКМ в поле Стиль и щелчком выберите тип линии Осевая (рис. 3.22).

На панели инструментов Текущее состояние активизируйте ЛКМкнопку – Установка глобальных привязок.

В диалоговом окне (рис. 3.23) выберите привязку Середина(включите флажок), нажмите ОК.

Ведите курсор мыши по линии до тех пор, пока его «ловушка» не захватит объект.

Постройте вертикальный отрезок.

Аналогичным образом найдите середину вертикального отрезка и постройте горизонтальный отрезок.

На Панели свойств щелкните ЛКМ в поле Стиль и щелчком выберите тип линии Основная.

– Прервать команду.

– Окружность.

Укажите центр окружности (точка пересечения осевых линий).

Сработает установленная вами глобальная привязка Середина (рис 3.24).

Два раза щелкнув ЛКМ в поле Радиус на Панели свойств, введите значение 15 (на чертеже дано значение диаметра (Ø = 30)) и нажмите Enter.

– Прервать команду.

Проверьте правильность построения (рис. 3.25).

Контрольные вопросы

1. С какой целью на чертеже используют привязки к точкам или

объектам?

2. Какие два вида привязок вы знаете? Назовите отличительную

особенность каждой из привязок.

3. Какая команда соответствует кнопке , и где она расположена?

4. Как построить отрезок заданной длины?

5. Как можно точно установить курсор мыши на середине отрезка?

6. Как изменить стиль линии?