16.11.21							Учебная группа 4ТМ

Преподаватель Павлова Светлана Ивановна
ОП. 11 Автомобильные перевозки
Тема 2.3 Организация и технология  перевозок грузов

Лекция №26

Цели занятия:

- образовательная – изучение видов маршрутов движения грузовых автомобилей, понятия о рациональных маршрутах, методики расчета ТЭП работы подвижного состава на разных видах маршрутов;

- воспитательная – воспитание интереса к выбранной специальности;

- развивающая – развитие умения анализировать полученную информацию, в частности руководствоваться методикой расчета ТЭП работы подвижного состава на разных видах маршрутов.

Задачи занятия: рассмотреть виды маршрутов движения грузовых автомобилей, значения коэффициента использования пробега на них, методику расчета ТЭП работы подвижного состава на разных видах маршрутов.

Мотивация:	полученные знания и умения необходимы для дальнейшего изучения учебной дисциплины ОП.11 Автомобильные перевозки и найдут практическое применение при трудоустройстве по специальности.

Задание студентам:

- Записать в тетрадь и выучить конспект лекции.

- Ответить на контрольные вопросы. Фотографию конспекта и ответы на контрольные вопросы в текстовом документе в формате Word или в тексте электронного письма прислать на электронный адрес pva30011955@mail.ru в срок до 16.00  16.11.2021.

План:

1. Виды грузовых маршрутов. Понятие о рациональных маршрутах.

2. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава на разных видах маршрутов.

Литература:

1.Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки М: 1986 г. – 204 с., стр.61–63, 70–86

2.Туревский И.С. Автомобильные перевозки, издательский центр «Форуш», 2008 г. – 224 с., стр. 73–75

3.Рафф М.И. Грузовые автомобильные перевозки. К.: Высшая школа. 1975–288с., стр. 53–64

Конспект лекции:

Вопрос №1 Виды грузовых маршрутов. Понятие о рациональных маршрутах

Маршрутом называется предварительно  разработанный, наиболее рациональный путь движения подвижного состава между грузопунктами.

При разработке маршрута необходимо учитывать следующие требования:

-путь движения должен пролегать по кратчайшему расстоянию;

-необходимо придерживаться правил безопасности движения с максимальной скоростью;

-исключить встречные и сокращать повторные перевозки;

-должна быть максимальная производительность подвижного состава и минимальная себестоимость перевозок.

Вопросы: