Авельцев Р.А.

МДК.03.01 Профессионально-теоретическая подготовка по профессии

11442 «Водитель автомобиля (категории «С»)

Тема 1.2  Устройство и эксплуатация транспортных средств

гр.  3ТМ 										17.11. 2021

Коробка передач

Лекция

Обучающая цель: изучить устройство и работу  коробки передач грузового автомобиля.

Воспитательная цель: развитие познавательных интересов студентов.

Развивающая цель: развитие у студентов интереса к выбранной специальности, аналитического и логического мышления.

Литература:

1. Стуканов В. А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие.- М.: ИД «ФОРУМ», 2010.-496с.- (Профессиональное образование).

2. Михайловский Е.В. Устройство автомобиля, М., «Машиностроение» 1987г. 352с.  ил.

3. http://rusautomobile.ru/library/ustrojstvo-avtomobilya-mixajlovskij-e

План

1.  Назначение и типы коробок передач.

2.  Устройство и работа коробок передач.

3.  Механизмы коробки передач.

4.  Раздаточная коробка.

1.  Назначение и типы коробок передач.

Коробка передач позволяет менять крутящий момент по величине и направлению в зависимости от условий движения автомобиля, а также длительно отсоединять двигатель от трансмиссии.

Для трогания и разгона автомобиля необходим больший крутящий момент на ведущих колесах, для этого используются пониженные передачи КП. Для движения с постоянной высокой скоростью используются повышенные передачи. Для движения накатом используется нейтральная передача.

По принципу работы коробки передач разделяются на ступенчатые и бесступенчатые. В ступенчатых коробках передач изменение крутящего момента происходит за счет ввода в зацепление шестерен с различным количеством зубьев и изменением  передаточных чисел передачи. В бесступенчатых коробках передач крутящий момент преобразуется за счет плавного изменения передаточных чисел с помощью планетарных редукторов.

Ступенчатые простые коробки передач широко применяются в автомобильных трансмиссиях, так как отличаются простотой конструкции и надежностью в эксплуатации. К коробкам передач этого вида предъявляются следующие требования:

- высокие тягово-динамические качества ТС

- высокая прочность, жесткость, надежность и долговечность

- высокий КПД, особенно на наиболее употребляемых передачах

- легкость управления и бесшумность работы

-надежное фиксирование включенной и выключенной передач, недопущение одновременного включения двух передач

- малые размеры и масса

Предъявляемые требования определяют рациональную конструкцию коробки передач и ее отдельных частей.

Недостатком ступенчатых коробок передач является необходимость отсоединения двигателя от трансмиссии при переключении передач, снижение динамических характеристик в этот момент (особенно на грузовых автомо-билях).

Ступенчатые коробки передач классифицируют по следующим признакам: - по подвижности валов и осей различают коробки передач с неподвижными валами,  планетарные (с подвижными осями шестерен-сателлитов) и комбинированные;

- по числу валов коробки передач с неподвижными валами делят на двух-, трех- и многовальные;

- по числу ступеней для движения вперед коробки передач могут быть трех-, четырех-, пяти- и многоступенчатыми;

- по способу управления различают с непосредственным, с дистанционным, полуавтоматические и автоматические коробки передач;

- по способу переключения различают с подвижными зубчатыми колесами, с муфтами и с синхронизаторами;

- по типу зацепления шестерен разделяют на прямозубые, косозубые, шевронные и смешаные.

2. Устройство и работа коробок передач.

На автобусах, легковых заднеприводных и грузовых  автомобилях используют ступенчатые трехвальные коробки передач.

По количе6ству передач переднего хода трехвальные коробки передач разделяются на трех, четырех, пяти и многовальные.

Трехвальная коробка передач имеет 3 вала:

- ведущий вал, связан при помощи сцепления с коленчатым валом двигателя   (рис. 3)

- ведомый вал , установленный соосно с ведущим валом  и соединенный с карданной передачей

- промежуточный вал  с закрепленными на нем шестернями

Трехступенчатые трехвальные коробки передач использовались на старых моделях автомобилей ГАЗ-21 «Волга» и М-20 «Победа». В трехступенчатой коробке передач (рис. 1) имеются три вала: ведущий (первичный) А, связанный через сцепление с коленчатым валом двигателя; ведомый (вторичный) Б, соединенный через карданную передачу и другие механизмы с ведущими колесами автомобиля; промежуточный В. С ведущим валом как одно целое изготовлена шестерня 1, находящаяся в постоянном зацеплении с колесом 8, жестко соединенным с промежуточным валом. При включении сцепления вращаются ведущий и промежуточный валы.

На ведомом валу установлены имеющие возможность перемещаться вдоль вала зубчатые колеса 2 и 3, а зубчатые колеса 7, 6 и 4, также как и колесо 8, жестко соединены с промежуточным валом.

Рис. 1. Схема трехступенчатой коробки передач:

А — ведущий вал; Б—ведомый вал; В —промежуточный вал; Г—ось зубчатого колеса передачи заднего хода; 1—8—зубчатые колеса

Четырехступенчатые коробки передач используются на старых моделях легковых и грузовых автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53А, ГАЗ-66. В такой коробке передач ведущий вал 1 изготовлен как одно целое с зубчатым колесом 3 со спиральными зубьями. Оно находится в постоянном зацеплении с колесом 17 промежуточного вала (рис.2). На заднем конце ведущего вала имеется зубчатый венец с прямыми зубьями, который может входить в зацепление с муфтой включения 4. От осевого перемещения назад ведущий вал удерживается упорным шарикоподшипником, а от перемещения вперед — крышкой 19. Зубчатое колесо 7 первой передачи установлено на шлицах ведомого вала 10. Зубчатое колесо 6 второй передачи свободно сидит на бронзовой втулке, надетой на ведомый вал, так же как и зубчатое колесо 5 третьей передачи, имеющее кроме зубьев конус для включения муфты 4.

Опорами ведомого вала служат роликоподшипник, установленный в выточке ведущего вала, и шарикоподшипник, помещенный в задней стенке картера коробки передач. Ролики переднего подшипника фиксируются специальной плоской шайбой и буртиком ведущего вала. На заднем конце ведомого вала гайкой укреплено червячное колесо привода спидометра и фланец карданного шарнира. На шлицах переднего конца ведомого вала посажена ступица синхронизатора.

Блок 18 зубчатых колес промежуточного вала вращается на двух подшип-никах, состоит из следующих зубчатых колес: 12— первой передачи, 14 — второй передачи, 15 — третьей передачи и 17 — постоянного зацепления с ведущим валом. От осевых перемещений промежуточный вал фиксируется крышкой и гайкой крепления заднего подшипника. Блок 13 зубчатых колес передачи заднего хода вращается на оси в бронзовой втулке. На рис. 2 его положение показано условно, так как в действительности блок 13 расположен сбоку, между ведомым и промежуточным валами.. Чтобы ось зубчатых колес передачи заднего хода не проворачивалась, ее стопорят краем прилива на зад-ней крышке промежуточного вала и специальной стопорной пластиной, прикрепленной болтом.

В кольцевую канавку блока зубчатых колес передачи заднего хода входит вилка переключения. Зубчатые колеса 5 и 6 соответственно третей и второй передач, установленные на ведомом валу, находятся в постоянном зацеплении с зубчатыми колесами 15 и 14 промежуточного вала, а зубчатое колесо 7 первой передачи при перемещении назад входит в зацепление с зубчатым колесом 12. Зубчатые колеса показаны в нейтральном положении, когда крутящий момент от коленчатого вала двигателя не передается к ведущим коле-сам автомобиля.

При включении трех высших передач используются зубчатые колеса 3, 17, 5, 15, 6 и 14 со спиральными зубьями, что обеспечивает плавную и бесшумную работу коробки передач и снижает износ зубчатых колес. Зубчатые колеса первой передачи и передачи заднего хода (они используются сравнительно редко) — прямозубые.

Первая передача включается при введении в зацепление зубчатых колес 7 и 12. Крутящий момент передается от ведущего вала 1 через зубчатые колеса 3 и 17 на блок 18 зубчатых колес промежуточного вала, а затем через колеса 12 и 7 на ведомый вал 10.

При включении второй передачи зубчатое колесо 7 перемещается вперед и внутренние шлицы его входят в зацепление с зубчатым колесом 6. Крутящий момент от ведущего вала 1 через зубчатые колеса 3, 17, 14 и 6, внутреннее шлицевое соединение колес 6 и 7 передается ведомому валу 10.

Третья передача включается при передвижении муфты включения 4 назад. При этом крутящий момент промежуточного вала на ведомый диск передается через зубчатые колеса 15 и 5 и муфту включения 4. Для включения четвертой передачи (прямой) перемещают вперед муфту включения 4, которая соединяет ведущий и ведомый валы в одно целое.

Передача заднего хода включается при смещении вперед блока 13 зубчатых колес, из которых большое колесо входит в зацепление с колесом 12, а меньшее — с колесом 7. При этом крутящий момент передается через колеса 3, 17

Рис. 2. Четырехступенчатая коробка передач автомобиля ГАЗ-53-12:

1 — ведущий вал; 2 и 8—подшипники; 3 и 17—зубчатые колеса постоянного зацепления ведущего и промежуточного валов; 4—муфта включения третьей и четвертой передач; 5 и 15—зубчатые колеса третьей передачи; 6 и 14—зубчатые колеса второй передачи; 7 и 12—зубчатые колеса первой передачи; 9 и 11—червячная пара привода спидометра; 10— ведомый вал; 13—блок зубчатых колес передачи заднего хода; 16—картер коробки передач; 18—блок зубчатых колес промежуточного вала; 19—крышка подшипника ведущего вала

На большинстве изучаемых колесных ТС устанавливаются пятиступенчатые трехходовые простые коробки передач (пять передач для движения вперед и одна передача заднего хода). Число «ходов» коробки передач соответствует числу подвижных элементов, с помощью которых осуществляется включение тех или иных передач.

Валы установлены на подшипниках качения в картере, служащем одновременно и масляным резервуаром, с наливным, контрольным и сливным отверстиями, а также вентиляционным устройством. В картере закреплена ось с установленным на ней на подшипниках блоком 7 шестерен ЗХ. Шестерня 17 выполнена заодно с ведущим валом и находится в постоянном зацеплении с соответствующей шестерней 16 промежуточного вала, в результате чего промежуточный вал получает от ведущего вала вращение с постоянным передаточным числом, которое определяется отношением числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. Шестерни ведомого вала (кроме шестерни I передачи и ЗХ) находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала, но установлены на ведомом валу свободно (могут вращаться относительно вала, но не перемещаться вдоль него). Поэтому, хотя промежуточный вал при работе двигателя и включенном сцеплении будет вращаться, вращение к ведомому валу, а следовательно, и к ведущим колесам движителя передаваться не будет (нейтральное положение).

Рис. 3 Схема пятиступенчатой коробки передач.

Включение передач обеспечивается двумя синхронизаторами — 2 и 3 и шестерней 4 I передачи и ЗХ, которые установлены на ведомом валу на шлицах и могут перемещаться вдоль вала. Механизм переключения передач содержит рычаг управления, валики (штоки) с вилками, перемещающими синхронизаторы и каретку 4, фиксаторы и предохранительное замковое устройство, установленные в крышке коробки передач. Синхронизаторы имеют зубчатые венцы, которые при включении передач входят в зацепление с соответствующими зубчатыми венцами шестерен постоянного зацепления, что обеспечивает передачу вращающего момента на ведомый вал и далее к ведущим колесам движителя. Передаточное число между промежуточным и ведомым валами определяется отношением числа зубьев шестерни ведомого вала к числу зубьев шестерни промежуточного вала. Передаточное число между ведущим и ведомым валами, т. е. общее передаточное число коробки передач представляет собой произведение двух передаточных чисел, одно из которых — между ведущим и промежуточным валами, а другое — между промежуточным и ведомым валами.

Чем больше передаточное число коробки передач, тем больше при одном и том же вращающем моменте двигателя вращающий момент, передаваемый к ведущим колесам, а скорость движения ТС соответственно меньше. На I передаче, когда передаточное отношение самое большое, обычно осуществляют трогание ТС с места и первоначальный разгон, а также движение в особо трудных условиях. Включение I передачи обеспечивается передвижением шестерни 4 вперед и введением ее в зацепление с шестерней 8 промежуточного вала. По мере улучшения условий движения осуществляется включение более высоких передач с меньшими передаточными числами, когда не требуется значительного увеличения тяговой силы на ведущих колесах, а скорость движения ТС возрастает.

Высшей в приведенной схеме коробки передач является V передача, которая получается соединением ведущего 1 и ведомого 5 валов при помощи зубчатых венцов ведущего вала и синхронизатора 2; передаточное число в этом случае равно единице (прямая передача).

При движении ТС на прямой передаче промежуточный вал коробки передач вращается вхолостую.

Задний ход обеспечивается перемещением шестерни 4 назад и введением ее в зацепление с одной шестерней блока 7 3Х. Другая шестерня блока находится в постоянном зацеплении с шестерней 11, жестко связанной (закрепленной с помощью шпонки) с промежуточным валом.

Вращающий момент передается от ведущего вала к ведомому через следующие детали:

при включении I передачи — через шестерни 16, 17, 8 и 4

II — через шестерни 16, 17, 9, 10 и синхронизатор 3

III — через шестерни 16,17, 12, 13 и синхронизатор 3

VI — через шестерни 16,17,14, 15 и синхронизатор 2

V — через шестерню 16 и синхронизатор 2

ЗХ — через шестерни 16, 17, 11, блок шестерен 7 и шестерню 4

Для более плавного зацепления и бесшумной работы шестерни постоян-ного зацепления обычно выполняют косозубыми. Углы и направление наклона зубьев на различных парах шестерен подбирают так, чтобы осевые силы на валах получались наименьшими. Эти осевые силы обычно воспринимаются радиальным шариковым подшипником, устанавливаемым на одном из концов вала. Другой конец вала опирается на роликовый цилиндрический подшипник. Этим предотвращается возникновение дополнительных напряжений в подшипниках в результате теплового удлинения валов. Гнезда подшипников закрываются крышками с уплотнительными прокладками. В случае выхода конца вала наружу в крышках устанавливают уплотнения, предотвращающие вытекание смазки. Этому же способствуют маслосгонные канавки на валах.

Рис. 4 Устройство пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410

1 — первичный вал; 2, 22, 31, 46 и 54 — подшипники; 3, 29, 32 и 48 — стопорные кольца; 4 — крышка заднего подшипника первичного вала; 5 — синхронизатор четвертой и пятой передачи: 6 — втулка шестерни четвертой передачи; 7, 41 — шестерни четвертой передачи; 8 и 39 — шестерни третьей передачи; 9 — вилка переключения четвертой и пятой передач; 10 — вилка переключения второй и третьей передач; 11 — крышка коробки передач, 12 — установочная втулка; 13 — шарик фиксатора; 14 — пружина фиксатора; 15 — штифт замка стержней переключения передач; 16 — шарик замка, 17 — синхронизатор второй и третьей передач; 18 и 35 — шестерня второй передачи; 19 — вилка переключения первой передачи и заднего хода, 20 — шестерня первой передачи и заднего хода; 21 — сапун; 23 — кронштейн стояночного тормоза; 24 — червяк привода спидометра; 25 — барабан стояночного тормоза; 26 фланец с отражателем; 27 — гайка фланца вторичного вала; 28 — сальник; 30 — гайка промежуточного вала; 33 — картер коробки передач; 34 — вторичный вал; 36, 40 и 42 — опорные шайбы; 37 и 43 — замочные кольца; 38 — шестерня заднего хода промежуточного вала; 44 — промежуточный вал; 45 — шестерня привода промежуточного вала; 47 — заглушка; 49 — резиновое кольцо; 50 — блокирующим палец; 51 — роликоподшипник; 52 — гайка первичного вала; 53 — установочная втулка; 55 — распорная втулка; 56 — ось блока шестерен заднего хода; 57 — блок шестерен заднего хода; 58 — крышка люка коробки отбора мощности; 59 — пробка контрольно-наливного отверстия; 60 — шестерня привода спидометра; 61 — сливная пробка с магнитом; 62 — предохранитель включения первой передачи и заднего хода; 63 — ось промежуточного рычага; 64 — крышка коробки передач; 65 — фиксатор рычага переключения передач; 66 — опора рычага; 67 — пружина; 68 — рычаг переключения передач; 69 — промежуточный рычаг; 70 — упор; 71 — стержень переключения первой передачи и заднего хода; 72 — стержень переключения четвертой и пятой передач, 73 — стержень переключения второй и третьей передач; 74 — штуцер гибкого вала спидометра; 75 — передний подшипник первичного вала.

Коробка передан автомобилей семейства КамАЗ, предназначенных для работы без прицепа — пятиступенчатая. Для автомобилей-тягачей, работающих с прицепами, к основной пятиступенчатой коробке добавляют передний редуктор — делитель (рис. 5), удваивающий число передач.

Рис. 5. Коробка передач автомобилей семейства КамАЗ

а—общий вид; б—схема пневмопривода делителя;

1 — ведущий вал делителя; 2—зубчатое колесо ведущего вала делителя; 3 — ведущий вал коробки передач; 4—синхронизатор делителя; 5—синхронизатор четвертой и пятой передач; 6— зубчатое колесо четвертой передачи ведомого вала; 7—зубчатое колесо третьей передачи ведомого вала; 8— синхронизатор второй и третьей передач; 9—зубчатое колесо второй передачи ведомого вала; 10—зубчатое колесо передачи заднего хода ведомого вала; 11 — блок зубчатых колес передачи заднего хода; 12— муфта включения переднего и заднего хода и первой передачи; 13—зубчатое колесо первой передачи ведо-мого вала; 14—ведомый вал; 15— зубчатый венец первой передачи и промежуточного вала; 16—картер коробки; 17—зубчатый венец про-межуточного вала передачи заднего хода; 18— зубчатый венец второй передачи; 19 — зубчатое колесо третьей передачи промежуточного вала; 20—зубчатое колесо четвертой передачи промежуточного вала; 21—промежуточный вал коробки передач; 22—зубчатое колесо привода промежуточного вала коробки передач; 23—зубчатое колесо при-вода промежуточного вала дели-теля; 24—картер делителя; 25— промежуточный вал делителя; 26— переключатель крана управления; 27 — кран управления; 28—редукционный клапан;29—пневмоцилиндр; 30— воздухораспреде-литель; 31—клапан включения делителя; 32—упор штока клапана; А и Б—полости; В и Н—высшая и низшая передачи в делителе

Зубчатое колесо ведущего вала коробки передач, выполненное вместе с валом, находится в постоянном зацеплении с зубчатым колесом 22 привода промежуточного вала. Зубчатое колесо ведущего вала имеет конусную часть для соединения с фрикционным кольцом синхронизатора, а также внутренний зубчатый венец, предназначенный для соединения с зубчатым венцом синхронизатора. Передней опорой ведомого вала служит роликоподшипник, установленный в гнезде ведущего вала, а задней — шарикоподшипник, размещенный в гнезде стенки картера.

На переднем конце ведомого вала нарезано три зубчатых венца, предназначенных для установки синхронизатора 5 четвертой и пятой передач. На цилиндрической шайбе вала при помощи втулок и роликоподшипников устанавливают зубчатые колеса 6, 7 и 9 соответственно четвертой, третьей и второй передач. Зубчатые колеса 7 и 9 имеют конусы и зубчатые венцы для работы с синхронизатором 5, размещенным между ними на шлицевой части вала, состоящей из трех зубчатых венцов. Крайние венцы имеют меньшую толщину зуба по сравнению со средним венцом, что предотвращает самопроизвольное выключение передач.

Втулка зубчатого колеса 13 первой передачи, соединяющаяся шлицами с валом, имеет наружную часть, выполненную по двум диаметрам. По шлицам цилиндрической части большого диаметра перемещается муфта 12 включения передачи заднего хода и первой передачи, на цилиндрической шейке меньшего диаметра установлен подшипник зубчатого колеса первой передачи. Все зубчатые колеса находятся в постоянном зацеплении с соот-ветствующими зубчатыми колесами и зубчатыми венцами промежуточного вала, а колесо 10 передачи заднего хода — с малым венцом блока 11 зубчатых колес передачи заднего хода. Зубчатые колеса первой передачи и передачи заднего хода прямозубые, а остальные — косозубые.

Промежуточный вал 21 передним концом опирается на цилиндрический роликоподшипник, установленный в гнезде переднего торца картера, а задним — на сферический роликоподшипник, размещенный в ста-кане гнезда заднего торца картера. Для соединения с промежуточным валом делителя передний конец промежуточного вала коробки передач имеет шлицы.

Зубчатые колёса третьей и четвертой передач, а также зубчатое колесо 22 привода промежуточного вала напрессованы на вал и зафиксированы сегментными шпонками. Зубчатые колеса передачи заднего хода, первой и второй передач изготовлены вместе с валом. Блок 11 зубчатых колес передачи заднего хода, имеющий два прямозубых зубчатых венца, установлен на двух роликоподшипниках на оси, зафиксированной стопорной планкой. Венец большого диаметра находится в постоянном зацеплении с венцом 17 проме-жуточного вала 21.

Делитель механического типа, удваивающий число передач, состоит из ведущего 1 и промежуточного 25 валов, одной пары зубчатых колес 2 и 23, синхронизатора 4 и механизма переключения передач. Передний шарикоподшипник ведущего вала 1 делителя расположен в расточке коленчатого вала, а задний — в гнезде перегородки картера 24 делителя, выполненного как одно целое с картером муфты сцепления.

Косозубое колесо 2, находящееся в постоянном зацеплении с колесом 23 привода промежуточного вала 25 делителя, свободно вращается на ведущем валу на роликоподшипниках. Зубчатое колесо 2 имеет конус и зубчатый венец для взаимодействия с синхронизатором делителя.

Передний конец промежуточного вала делителя установлен в шарикоподшипнике, помещенном в гнезде перегородки картера делителя, а задний — в роликоподшипнике, укрепленном в гнезде задней стенки картера. Промежуточные валы делителя и коробки передач имеют шлицевое соединение. Зубчатое колесо 23 напрессовано на промежуточный вал 25 де-лителя и зафиксировано сегментной шпонкой.

Делитель обеспечивает две передачи: прямую, при которой синхронизатор делителя перемещен вправо и соединяет между собой ведущие валы делителя и коробки передач, и повышающую, при которой синхронизатор перемещен влево и соединяет ведущий, вал делителя с зубчатым колесом 2 (далее вращение через зубчатое колесо 23 передается на промежуточные валы делителя и коробки передач).

Для включения передач делителя использован пневмопривод. Воздух из пневмосистемы поступает в редукционный клапан 28 (рис. 123, б), где разделяется на две части и направляется в кран 27 управления и в клапан 31 включения делителя. В зависимости от положения рукоятки переключателя 26 делителя воздух из крана 27 управления поступает в левую или правую часть воздухораспределителя 30 и, перемещая его золотник, направляется из клапана 31 включения делителя в полости А или Б пневмоцилиндра 29, перемещая поршень, а вместе с ним ползун, связанный с синхронизатором. Воздух пройдет через клапан 31 в механизм переключения передач только при полностью включенном сцеплении, так как его толкатель связан с упором 32, закрепленным на толкателе поршня пневмогидроусилителя выключения сцепления.

3. Механизмы коробки передач.

Для уменьшения износа зубчатых колес и шума, возникающих вследствие удара зубьев при переключении передач, служат синхронизаторы, которые выравнивают угловые скорости соединяемых зубчатых колес.

Синхронизаторами обычно снабжают передачи, переключаемые наиболее часто. Передачи заднего хода, как правило, не имеют синхронизаторов, так как этими передачами пользуются сравнительно редко.

На автомобилях ЗИЛ-431410, МАЗ-5335, КамАЗ-5320 синхронизированы вторая, третья, четвертая и пятая передачи. У легковых автомобилей в настоящее время синхронизированы все передачи переднего хода.

Синхронизатор коробки передач автомобиля ЗИЛ-431410 представляет собой передвижную муфту  (рис. 6, а) с диском, на который воздействует вилка переключения, и с зубчатыми венцами 6. Муфта 1 установлена на шлицах ведомого вала. Диск муфты имеет по три отверстия для фиксирующих пальцев 5, соединяющих его с двумя сблокированными конусными кольцами 2, и для блокирующих пальцев 5, жестко связывающих конусные кольца. Между половинками фиксирующих пальцев 5 расположены две пружины 4.

Рис. 6. Синхронизаторы автомобилей:

1—муфта синхронизатора; 2—конусное кольцо; 3—блокирующий палец; 4—пружина; 5—фиксирующий палец; 6—зубчатый венец муфты; 7— зубчатое колесо; 8—внутренний зубчатый венец зубчатого колеса; 9—обойма вилки переключения; 10—прорези корпуса; 11 — корпус; 12—штифт; 13— выступ муфты; 14—фиксатор; 15—сухарь фиксатора

В нейтральном положении (рис. 6, б) корпус синхронизатора расположен по-средине между зубчатыми колесами, при этом между конусными кольцами 2 и конусными поверхностями колес имеются зазоры, блокирующие пальцы 3 располагаются с кольцевыми зазорами в центре отверстия муфты.

При включении передачи муфта синхронизатора, перемещая фиксирующие пальцы 5, прижимает конусное кольцо 2 к конусу зубчатого колеса 7. Муфта, соединенная с ведомым валом, и зубчатое колесо, связанное с промежуточным валом, имеют разные частоты вращения. Под действием сил трения, возникающих между коническими поверхностями, кольцо 2 поворачивается относительно диска муфты до соприкосновения блокирующих конусных фасок отверстий диска с блокирующими пальцами, происходит блокирование колец и муфты (рис. 6, в). После выравнивания частот вращения зубчатого колеса и ведомого вала, а следовательно, конусных колец с пальцами 3 и муфты блокирующее действие пальцев 3 заканчивается, муфта перемещается дальше, а ее зубья бесшумно входят в зацепление с зубчатым венцом зубчатого колеса 7 (рис. 6, г).

Синхронизатор такого типа, обеспечивающий включение передачи после выравнивания частот вращения соединяемых элементов, называется инерционным.

Синхронизатор коробки передач автомобиля МАЗ-5335 состоит из кольцевого корпуса 11 (рис. 6, д), на внутренней поверхности которого с обеих сторон запрессованы конические бронзовые кольца, имеющие зубчатую насечку. Внутри корпуса установлена муфта 1 синхронизатора, с зубчатыми венцами 6. В фасонные прорези 10 корпуса 11 входят выступы 13 муфты. Штифты 12 муфты входят во внутренний кольцевой паз обоймы 9, имеющей на наружной поверхности выточку для вилки переключения передач. Фиксаторы 14, состоящие из шариков и пружин, удерживают обойму вилки переключения на корпусе 11 синхронизатора, предохраняя ее от самопроизвольного перемещения. Шарики фиксаторов прижимаются изнутри к корпусу 11 синхронизатора. Для фиксации центрального положения шариков на внутренней поверхности корпуса в его средней части для них есть выемки. Зубчатые колеса всех передач, которые включаются синхронизаторами, имеют наружные конусные поверхности и внутренние зубья, соответствующие зубьям венца 6.

При включении передач вилкой переключения по направлению к включенному зубчатому колесу из нейтрального положения (рис. 7, е) перемещаются обойма 9 и муфта 1, а вместе с последней и весь корпус 11 (рис. 6, ж). Внутренним конусом кольцо 2 прижимается к конусной поверхности зубчатого колеса. От возникающего трения между поверхностями корпус 11 повернется на некоторый угол и выступы 13 муфты синхронизатора упрутся в края фасонных прорезей 10, продольное движение муфты 1 относительно корпуса синхронизатора при таком положении невозможно.

Когда частоты вращения муфты и зубчатого колеса станут равными, муфта может быть передвинута дальше. При этом шарики фиксаторов отожмутся внутрь выступов 13, а зубчатый венец 6 муфты войдет в зацепление с внутренними зубьями зубчатого колеса включаемой передачи (рис. 6, з).

Механизм переключения передач обычно расположен в крышке коробки передач и приводится в действие качающимся рычагом. Например, в механизме переключения передач автомобиля ЗИЛ-431410 рычаг 51 (см. рис. 4), установленный непосредственно на коробке передач, свободно качается в сферическом гнезде крышки коробки передач, опираясь на него шаровым утолщением. Рычаг удерживают пружина и фиксатор 50. Нижний конец рычага 51 входит в паз одной из вилок, установленных на ползунах 54 и 55. Движение рычага вперед и назад вызывает перемещение в противоположную сторону ползуна, вследствие чего его вилка передвигает зубчатое колесо или муфту, включая одну из передач. Для уменьшения хода рычага переключения передач при включении первой передачи или передачи заднего хода служит промежуточный рычаг 52, установленный на оси 49. Таким образом, ход рычага одинаков для включения всех передач: и при перемещении ползунов, связанных вилками с синхронизаторами, и при движении ползуна, передвигающего при помощи вилки зубчатое колесо первой передачи 16 и передачи заднего хода.

Точную установку зубчатых колес во включенном и выключенном положениях, а также предотвращение самовыключения передач обеспечивают фиксаторы, состоящие из шариков 9 и пружин 10, размещенных вертикально в приливах крышки картера коробки передач. Шарики входят в углубления ползунов. На каждом ползуне есть три углубления: одно (среднее) для нейтрального положения и два для соответствующих передач. Расстояние между углублениями обеспечивает зацепление зубчатых колес по всей длине зубьев.

Для включения и выключения передач необходимо преодолеть сопротивление пружин фиксаторов. С помощью рычага переключения водитель осуществляет эту операцию без особого напряжения, в то же время упругости пружин достаточно, чтобы не происходило самовыключения пере-дач.

Случайное включение одновременно двух передач предотвращает замок, состоящий из штифта 11 и двух пар шариков 12. В случае перемещения одного из ползунов два других оказываются запертыми шариками. Для шариков замка на ползунах имеются соответствующие углубления. При перемещении среднего ползуна шарики выходят из его углублений, входят в углубления крайних ползунов и запирают их. Если перемещается один из крайних ползунов, то шарики выходят из его углублений и входят в углубление среднего ползуна, а другой крайний ползун запирается вследствие того, что штифт 11 смещается в его сторону и давит на шарики с другой стороны среднего ползуна. Чтобы привести в движение один из ползунов, два других должны быть поставлены в нейтральное положение.

4. Раздаточная коробка

Для повышения проходимости автомобилей все их мосты делают ведущими. На таких автомобилях, кроме коробки передач, устанавливают раздаточную коробку, которая предназначена для равномерного распределения крутящего момента между ведущими мостами. Раздаточная коробка имеет понижающую передачу, которая предназначена для увеличения усилий на ведущих колесах, и устройство для включения и выключения переднего ведущего моста.

От коробки передач движение с помощью карданной передачи передается через фланец на ведущий вал 1 раздаточной коробки. На ведущем валу на шлицах установлена ​​шестерня прямой и понижающей передач 2. На промежуточном валу 4 жестко закреплена шестерня понижающей передачи 8 и на шлицы установлена ​​передвижная шестерня 5 включання переднего моста. На валу привода переднего моста 7 на шлицах неподвижно закреплена шестерня.

Рис. 7 Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66:

1 - ведущий вал; 2 - шестерня включения прямой и понижающей передач; 3 вал привода заднего моста; 4 - промежуточный вал; 5 - шестерня включения переднего моста; 6 - картер; 7 - вал привода переднего моста; 8 - шестерня понижающей передачи.

Передний мост включают перемещением передвижной шестерни промежуточного вала назад. Для включения прямой передачи шестерню ведущего вала по шлицам перемещают назад, и те зубы входят в зацепление с внутренними зубьями шестерни ведомого вала. Понижающая передача включается перемещением шестерни ведущего вала вперед. При этом зубы входят в зацепление с шестерней промежуточного вала.

Механизм переключения передач размещен на крышке. Он состоит из двух ползунов и вилок, которые приводятся в действие двумя дополнительными рычагами в кабине водителя. Перед включением понижающей передачи в раздаточной коробке следует включить передний мост, иначе передача не включится.

Для того чтобы не включить низшую передачу раздаточной коробки, когда включено передний мост, в отверстии корпуса установлено блокирующее устройство с двумя штифтами и пружиной. Это предотвращает перегрузку заднего ведущего моста большим крутящим моментом при включанни понижающей передачи раздаточной коробки.

Передний мост можно включать без понижающей передачи. Для удержания шестерен во включенном или выключенном положениях применяют шариковые фиксаторы.

На трехосный автомобиле ЗИЛ-131 с приводом на все колеса устанавливают раздаточную коробку с двумя передачами, прямой и понижающей. Передний мост включается автоматически электропневматическим клапаном при включении понижающей передачи в раздаточной коробке. При включении прямой передачи передний мост исключается принудительно переключателем, который установлен на переднем щитке приборов.

Включение переднего моста сопровождается вспышкой контрольной лампочки на щитке приборов. В раздаточных коробках трехосных автомобилей КамАЗ-4320  и КрАЗ-255Б устанавливают межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент между средним и задним ведущими мостами. Раздаточная коробка этих автомобилей двухступенчатая, с высшей и низшей передачами.

Для смазки коробки передач и раздаточной коробки применяют специальное трансмиссионное масло, которое рекомендуется заводскими инструкциями (например, ТАп-15, И-10 и другие). Эти масла обладают повышенной вязкости и низкую температуру застывания.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение коробки передач?

2. Какие типы коробок передач используются на автомобилях?

3. Опишите устройство трехвальной коробки передач.

4. Укажите особенности коробок передач автомобилей МАЗ-5335 и Урал-4320?

5. Для чего служит и как устроен делитель коробки передач автомобиля КамАЗ?

6. Назначение, устройство и работа синхронизаторов.

7. Устройство механизма управления коробкой передач.

8. Назначение, устройство раздаточной коробки передач.

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Ответить письменно на вопросы для закрепления и осмысления материала.

3. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты rom-ave@mail.ru до 21.00.