Авельцев Р.А.

МДК.03.01 Профессионально-теоретическая подготовка по профессии

11442 «Водитель автомобиля (категории «С»)

Тема 1.2  Устройство и эксплуатация транспортных средств

гр.  3ТМ 										19.11. 2021

Карданная и главная передачи.

Лекция

Обучающая цель: изучить устройство и работу  карданной и главной передач грузового автомобиля.

Воспитательная цель: развитие познавательных интересов студентов.

Развивающая цель: развитие у студентов интереса к выбранной специальности, аналитического и логического мышления.

Литература:

1. Стуканов В. А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учебное пособие.- М.: ИД «ФОРУМ», 2010.-496с.- (Профессиональное образование).

2. Михайловский Е.В. Устройство автомобиля, М., «Машиностроение» 1987г. 352с.  ил.

3. http://rusautomobile.ru/library/ustrojstvo-avtomobilya-mixajlovskij-e

План

- Карданная передача.

- Главная передача и дифференциал.

- Карданная передача

Карданная передача соединяет коробку передач с главной передачей, оси валов которых размещены в разных плоскостях и расстояние между ними во время движения автомобиля постоянно меняется. Это вызвано тем, что коробка передач жестко прикреплена к двигателю, неподвижно вставленного на раме автомобиля, а его ведущий мост присоединен к раме с помощью рессор, которые, пружиня, допускают изменение расстояния между мостом и рамой. Передача крутящего момента в таких условиях возможна только при наличии карданных шарниров (карданов) и скользящих шлицевых соединений.

Ведущие мосты автомобиля устанавливаются на раме или на кузове автомобиля с помощью упругих элементов подвески и во время движения мосты изменяют свое положение относительно мест крепления. Чтобы передать крутящий момент в таких условиях от коробки передач к ведущему мосту, применяют карданные передачи. Их используют и в приводе к передним управляемых и ведущих колес. Карданная передача в ведущего моста состоит из карданного вала, шарниров и промежуточной опори. Карданные шарниры обеспечивают передачу крутящего момента между валами, оси которых пересекаются под переменными углами.

Рис. 1 Размещение карданной передачи на автомобиле:

1, 3 и 6 - карданные шарниры; 2 - главный пал; 4 - промежуточная опора; 5 - промежуточный вал; 7 - вилки; 8 - крестовина

В трансмиссии автомобилей применяют жесткие карданные шарниры неравных и равных угловых скоростей. Карданный шарнир неравных угловых скоростей состоит из (рис.1): ведущей 1 и ведомой 4 вилок, крестовины 2, на шипы которой надеты игольчатые подшипники 3. Крутящий момент передается от вилки 1 до вилки 4 через крестовину 2. при такой конструкции и равномерном вращении вилки ведущего вала угловая скорость ведомой вилки будет изменяться дважды за каждый оборот, увеличиваясь и уменьшаясь. Поэтому такой шарнир называют шарниром неравных угловых скоростей.

Чтобы устранить неравномерность вращения ведомого вала в карданной

передачи, применяют обычно два шарнира неравных угловых скоростей, расположенных на концах карданного вала. Тогда неравномерность вращения, возникает в первом ведущему шарнире, компенсируется неравномерностью вращения второго шарнира и ведомый вал передачи вращается равномерно с угловой скоростью ведущего вала. Такая карданная передача называется двойной. Одинарные передачи с одним жестким карданным шарниром практически не применяются.

В приводе передних управляемых и ведущих колес автомобилей повышенной проходимости применяют шарниры равных угловых скоростей двух типов: шариковые и кулачковый.  Шариковый карданный шарнир (рис. Б) состоит из двух фасонных кулаков 5 с овальными канавками, куда закладывают ведущие шарики 7. Для центрирования вилок используют сферические впадины на их внутренних торцах, в которых устанавливается центрирующий шарик 6.

При передаче крутящего момента ведущие шарики располагаются независимо от угловых перемещений вилок в их овальных канавках в плоскости, разделяет угол между осями пополам. В результате обе вилки вращаются с одинаковой угловой скоростью.

Кулачковый карданный шарнир равных угловых скоростей применяют в приводе переднего колеса автомобиля «Урал-4320». Конструкция шарнира включает наружную полуось 8 колеса, которая входит шлицевым концом в вилку 9 шарнира. Внутренняя полуось выполнена как одно целое с вилкой 9 шарнира, а ее наружный конец стыкуется с шестерней дифференциала шлицевым соединением. В вилки 9, установлены кулаки 10 в пазы которых заложен стальной диск 11. При работе шарнира полуоси вращаются вместе с вилками вокруг кулаков в горизонтальной плоскости, а вместе с кулаками вокруг диска в вертикальной плоскости. Таким образом обеспечивается передача крутящего момента на ведущие и управляемые передние колеса. Недостатком рассматриваемого шарнира является повышенное трение в местах сопряжения диска и кулаков с вилками, в результате чего снижается коэффициент полезного действия и повышается нагрев и износ шарнира во время работы.

Карданная передача автомобилей ЗИЛ-431410 состоит из промежуточного 1 и основного 6 карданных валов, соединенных друг с другом. Промежуточный вал опирается на промежуточную опору 3, состоящий из шарикоподшипника 11, заключенного в резиновое кольцо 10 с металлическим кронштейном 4. На переднем конце промежуточного вала приварена вилка карданного шарнира, а второй конец его выполнен в виде шлицевой втулки 2, в которую вставлен шлицевой конец вилки 9 карданного шарнира основного вала. Благодаря скользящем шлицевого соединения промежуточного и основного карданных валов их общая длина может изменяться при вертикальных перемещениях ведущего моста на неровностях дороги.

Рис. 2 Кардана передача автомобиля ЗИЛ-431410 .

Карданные шарниры состоят из двух вилок 9, в проушины которых установлено крестовину 8 с шипами и игольчатыми подшипниками 5. Каждый подшипник состоит из стального стакана с иголками, закрепленного в ушке вилки крышкой, стопорной пластиной и двумя болтами. Смазка игольчатых подшипников производится по каналам в крестовине от пресс-масленки 7. Вытекание смазки из подшипников предотвращается торцевыми уплотнениями и резиновыми поджимными  сальниками в вилках. Карданные валы изготавливают из тонкостенных стальных труб, на концах которых запрессованы и приварены хвостовики вилок. После сборки карданные валы балансируют для уменьшения вибраций, возникающих при работе карданной передачи.

Рис. 3 Карданная передача ГАЗ-53А:

1 - фланец карданная, 2 - крестовина, 3 - промежуточный карданный вал, 4 - гайка распорной втулки подшипника, 5 - кронштейн опоры, 6 - подшипник промежуточной опоры, 7 – подвижная  вилка, 8 - подшипник карданная, 9 - крышка игольчатого подшипника, 10 - задний карданный вал.

На автомобилях, в которых расстояние между коробкой передач и главной передачей большое, применяют два карданных вала - промежуточный 3 и главный 10. Промежуточный вал дает возможность сделать главный вал короче и жестче, а также уменьшить его вибрацию. Промежуточный вал, который соединяют с ведомым валом коробки передач с помощью кардана, подвешивают на опоре, состоящий из корпуса, прикрепленного к поперечинам рамы, и шарикового подшипника 6, закрытого стальными, штампованными крышками и сальниками. Подшипник с крышками устанавливают в резиновую подушку 5.

На главном карданном валу устанавливают два карданных шарнира. Через передний вал передается вращательное движение с переменной частотой. Чтобы устранить неравномерности вращения, на другом конце вала устанавливают задний кардан. Каждый кардан состоит из крестовины 2 и двух вилок. Карданный вал, который имеет скользящий наконечник, называют универсальным. Трения цапф крестовины уменьшают игольчатые подшипники, установленные в отверстиях вилок. Шлицевые (телескопические) соединение промежуточного вала позволяют изменять длину карданной передачи, поскольку во время движения расстояние между коробкой передач и ведущим мостом меняется не только по вертикали, но и по горизонтали. Шлицевой наконечник универсального кардана входит в шлицевую втулку, приваренную к заднему концу промежуточного вала. Шлицевая втулка заполняется смазкой через пресс-масленку и уплотняется обоймой сальников, которая навинчена на промежуточный вал. Для установления вилок карданов в одной плоскости на валу и универсальном кардане нанесено отметки в виде стрелок.

Карданная передача автомобиля ЗИЛ-431410 имеет такое же устройство, что и карданная передача автомобиля ГАЗ-53А.

На автомобиле ГАЗ-66 карданная передача состоит из трех карданных валов с двумя карданными шарнирами на каждом. Промежуточный вал передает крутящий момент от коробки передач к раздаточной коробки, передней вал - от раздаточной коробки к переднему мосту и задний вал - от раздаточной коробки к заднего ведущего моста.

Карданная передача автомобиля ЗИЛ-131 состоит из четырех карданных валов с двумя карданными шарнирами на каждом. Промежуточный вал передает крутящий момент от коробки передач 1 до раздаточной коробки, вал переднего моста - от раздаточной коробки к переднего ведущего моста, а валы - до среднего и заднего мостов.

В трехосных автомобили Урал-4320 карданная передача выполнена аналогично карданной передачи автомобиля ЗИЛ-131.  Игольчатые подшипники крестовин карданов автомобилей ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 и ГАЗ-24 «Волга» смазывают с помощью пресс-масленок, ввинченных в резьбовое отверстие в центре крестовины. С противоположной стороны крестовины, в ее центре размещены предохранительный клапан, который выпускает лишнее масло при заполнении крестовины и подшипников. Это предотвращает повреждение сальников, которые защищают игольчатые подшипники от утечки смазки. Смазывают также шлицевые соединения и подшипники промежуточного вала.

Для смазки карданных шарниров применяют трансмиссионное или специальное масло (особенно во время длительной эксплуатации).Шлицевое соединение карданного вала автомобиля ГАЗ-24 «Волга» размещено в удлинителе коробки передач.

- Главная передача и дифференциал.

К механизмам ведущего моста относят: главная передача, дифференциал, полуоси.

Главная передача предназначена для увеличения тягового усилия и передачи крутящего (крутящего) момента под углом 90 градусов от карданной передачи на полуоси.

Главная передача автомобиля представляет собой редуктор, который уменьшает частоту вращения ведущих колес по сравнению с карданным валом. Главная передача, состоящая из одной пары конических шестерен, называется одинарной, а из двух пар шестерен - конической и цилиндрической - двойной.

Мосты автомобиля выполняют функции осей, на которые устанавливаются колеса. В зависимости от схемы трансмиссии мосты могут быть: ведущими; ведомыми; управляемыми; поддерживающими. На автомобилях чаще всего устанавливают два или три моста. Если автомобиль имеет два моста, то за ведущий, как обычно используют задний мост. Если на автомобиле три моста, ведущими являются два задних моста или все три. Простейшую конструкцию имеет задний ведущий мост автомобилей с колесной формулой 4x2.

Ведущий мост, как правило, объединяет в одном агрегате следующие механизмы: главную передачу; дифференциал; полуоси. Указанные механизмы конструктивно размещаются в общем картере ведущего моста и предназначены для передачи крутящего момента на колеса. Механизмы моста увеличивают передающий момент и распределяют его на колеса в соответствии с условиями контакта каждого колеса с дорогой. При передаче крутящего момента картер моста нагружается реактивным моментом, который пытается повернуть его против направления вращения колес. От такого поворота городов содержится подвеской или ее направляющими элементами. Подвеска передает на картер моста также вертикальные, горизонтальные и боковые усилия, возникающие во время движения автомобиля.

Механизмы переднего ведущего моста отличаются от механизмов заднего ведущего моста сложным поводом к колесам. На грузовых автомобилях полуоси к каждому колесу делают разрезными и соединяют одним карданным шарниром равных угловых скоростей. На переднеприводных легковых автомобилях полуось соединяется с колесом и дифференциалом двумя шариковыми шарнирами равных угловых скоростей. На автомобилях повышенной проходимости для увеличения тягового усилия в приводе к ведущему и управляемого колес иногда делают колесную передачу планетарного типа. Главную передачу и дифференциал в переднем и заднем ведущих мостах выполняют одинаковыми.

Главная передача служит для увеличения крутящего момента и изменения его направления под прямым углом к продольной оси автомобиля и выполняется из конических шестерен. В зависимости от количества шестерен главные передачи разделяют на: одинарные конические, состоящие из одной пары шестерен и, в свою очередь, делятся на простые и гипоидные; двойные, состоящие из пары конических и пары цилиндрических шестерен.

Одинарные конические простые передачи (рис. 4, а) применяют преимущественно на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. В этих передачах ведущую коническую шестерню / соединен с карданной передачей, а ведомую 2 - с коробкой дифференциала и через механизм дифференциала с полуосями.

Рис. 4 Ведущий мост автомобиля ГАЗ-53А

В главной передаче применяют гипоидное зацепление шестерен. Особенность его заключается в том, что оси ведущей и ведомой шестерен не пересекаются, поскольку ось ведущей шестерни находится ниже оси ведомой. Преимущество гипоидных передачи по сравнению с обычной конической заключается в более плавном зацеплении и бесшумной работе шестерен.

Двойные главные передачи  устанавливают на автомобилях большой грузоподъемности для увеличения общего передаточного числа трансмиссии и повышения передаваемого крутящего момента. В этом случае передаточное число главной передачи вычисляют как произведение передаточных чисел конической  и цилиндрической пар

Двойная главная передача автомобиля ЗИЛ-431410 является частью механизмов ведущего заднего моста (рис. 5), расположенных в его балке 8. Ведущий вал главной передачи выполнен как одно целое с ведущей конической шестерней 7. Он установлен на конических роликовых подшипниках в стакане, закрепленном на картере 9 главной передачи. Здесь же в картере на роликовых конических подшипниках установлено промежуточный вал с ведущей цилиндрической шестерней 12 На фланце вала жестко закреплен ведомую коническую шестерню 2, находящегося в зацеплении с шестерней /. Ведомую цилиндрическую шестерню 5 соединен с левой 3 и правой 6 чашками дифференциала, которые образуют его коробку. В коробке установлены детали дифференциала: крестовину 4 с сателлитами 11 и полуосевыми шестернями 10.

Во время работы главной передачи крутящий момент передается от карданной передачи на фланец ведущего вала и его шестерню 1, далее на ведомую коническую шестерню 2, промежуточный вал и его шестерню 12, ведущую цилиндрическую шестерню 5 и через детали дифференциала на полуоси 7, связанные с ступицами колес автомобиля.

Рис. 5 Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-431410

1—фланец; 2—манжета; 3, 15, 18 и 32— крышки; 4—шайба; 5—уплотнительная прокладка; 6, 9, 14, 24 и 31 — роликоподшипники; 7—стакан; 8—регулировочные шайбы; 10 и 13—регулировочные прокладки; 11—коническая шестерня; 12— коническое колесо; 16—цилиндрическая шестерня; 17—картер главной передачи; 19 и 29—опорные шайбы; 20—правая чашка дифференциала; 21—цилиндрическое колесо; 22—полуосевое зубчатое колесо; 23—левая чашка дифференциала; 25—регулировочная гайка; 26—полуось; 27—картер моста; 28—сателлит; 30— крестовина; 33—распорная втулка.

На автомобилях МАЗ устанавливают двойные разнесенные главные передачи. Центральный редуктор в сборе, состоящий из конической главной передачи и дифференциала, установлен в картере заднего моста и прикреплен шпильками и гайками к его обработанной плоскости, а с задней стороны отверстие закрыто штампованной крышкой, приваренной к картеру моста. В расточки перегородок картера запрессованы кожухи 10 полуосей (рис. 6, б), которые от проворачивания удерживаются стопорными штифтами 9.

На наружные концы кожухов полуосей с помощью эвольвентных шлицев закреплены внутренние чашки, которые жестко соединены с наружными чашками 3, образуя неподвижное водило, на трех осях  которого вращаются сателлиты 2. От полуосей момент передается к центральной солнечной шестерне 1, от нее через три сателлита 2 и коронное колесо 4 к ступице колеса.

Рис. 6 Двойная разнесенная передача автомобиля МАЗ.

а—схема; б—конструкция.

1—солнечная (ведущая) шестерня; 2—сателлит; 3—наружная чашка водила; 4—коронное (ведомое) колесо; 5—ступица заднего колеса; 6—полуось; 7— колесный редуктор; 8— тормозной механизм задних колёс; 9—стопорный штифт кожуха полуоси; 10— кожух полуоси; 11— центральный редуктор; 12—тормозной разжимной кулак.

Дифференциал предназначается для передачи крутящего момента от главной передачи к полуосей и дает им возможность вращаться с разной скоростью при повороте автомобиля и на неровностях дороги.

На автомобилях применяют шестеренчатые конические дифференциалы (рис.4, а), которые состоят из полуосевых шестерен 1, сателлитов 2 и корпуса 4, который объединяет их и крепится к ведомой шестерни главной передачи.

Рис. 7 Конический шестеренчатый дифференциал

а - детали; б - схема действия.

1-шестерни полуосей; 2-сателлиты; 3-крестовина; 4-коробка дифференциала;

5 и 6 - ведомая и ведущая шестерни главной передачи; 7 - полуоси.

Дифференциал дает возможность ведущим колесам вращаться с разной скоростью на поворотах и ​​при движении автомобиля по неровной дороге. Дифференциал состоит из коробки 4, в которой установлена ​​крестовина 3. На нее надето четыре шестерни 2, так называемые сателлиты. Они входят в зацепление с двумя шестернями 1 полуосей 7. Пока оба колеса проходят одинаковый путь, сателлиты, вращаясь вместе с коробкой дифференциала, приведут в движение обе шестерни 1. Вокруг своей оси сателлиты не обращаются. Когда же одна из шестерен 1 замедлит движение, сателлиты начнут прокручиваться вокруг осей крестовины и заставят другую шестерню И, соединенную с полуосью, скорее вращаться.

Дифференциалы такого типа используют как межколесные (между колесами ведущих мостов). Они отличаются конструкцией корпуса и количеством сателлитов. Конические дифференциалы используют также и как межосевые. В этом случае они распределяют крутящий момент между главными передачами ведущих мостов.

На рис. 7 для упрощения не показано корпус дифференциала, поэтому для рассмотрения принципа действия будем считать, что ось 3 сателлитов установлена в корпусе. Во время вращения ведущей шестерни 6 и ведомой шестерни 5 главной передачи крутящий момент передается на ось  сателлитов, далее через сателлиты 2 на полуосевые шестерни на полуоси 7.

Во время движения автомобиля по прямой и ровной дороге (рис. 2, а) задние колеса встречают одинаковое сопротивление и вращаются с одинаковой частотой. Сателлиты вокруг своей оси не вращаются, и на оба колеса передаются одинаковые крутящие моменты. Как только условия движения изменяются, например на повороте (рис. 3, б), левая полуось начинает вращаться медленнее, поскольку колесо, с которым она связана, встречает большое сопротивление. Сателлиты начинают вращаться вокруг своей оси, по полуосевой шестерни (левой), что замедляется, и увеличивая частоту вращения правой полуоси. В результате правое колесо ускоряет свое вращение и проходит больший путь по дуге внешнего радиуса.

Наряду с изменением скоростей полуосевых шестерен меняется крутящий момент на колесах - на колесе, которое ускоряется, момент уменьшается. Поскольку дифференциал распределяет моменты на колеса поровну, то в этом случае на колесе замедляется, также уменьшается момент. В результате суммарный момент на колесах уменьшается и тяговые свойства автомобиля ухудшаются. Это негативно влияет на проходимость автомобиля при движении по бездорожью и на скользких дорогах. Однако на дорогах с хорошим сцеплением шестеренчатый конический дифференциал обеспечивает лучшие устойчивость и управляемость.

Для повышения проходимости автомобиля при движении по бездорожью применяют дифференциалы с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся.

Принудительная блокировка заключается в том, что ведущий элемент (корпус) дифференциала в момент включение блокировки жестко соединяется с полуосевой  шестерней. Для этого предусмотрен специальный дистанционный устройство с зубчатой ​​муфтой.

Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (кулачковый), которое применяется на автомобиле ГАЗ-66 (рис. 8), состоит из внутренней 4 и наружной 3 звездочек, между кулачками которых заложено сухари 2 сепаратора 1. Сепаратор выполнен как одно целое с левой чашкой дифференциала и соединен с ведомой шестерней главной передачи. Права чашка (на рисунке не показаны) свободно охватывает наружную звездочку и вместе с левой чашкой образует корпус дифференциала. Звездочки дифференциала своими внутренними шлицами соединяются с полуосями.

Рис. 8 Кулачковый самоблокирующийся дифференциал

а—конструкция, б—детали.

1—сепаратор; 2— сухарь; 3— наружная звездочка, соединенная с правой полуосью; 4—внутренняя звездочка, соединенная с левой полуосью;

5—колесо главной передачи

Во время вращения ведомого шестерни главной передачи и движения автомобиля по прямой сухари с одинаковой силой давят на кулачки обеих звездочек и заставляют их вращаться с одинаковой скоростью.

Если одно из колес попадает на поверхность дороги с большим сопротивлением движению, то связанная с ним звездочка начинает вращаться с меньшей частотой, чем сепаратор. Сухари, находясь в сепараторе, с большей силой давят на кулачки звездочки, замедляется, и ускоряют ее вращения.

Итак, в местах контакта сухарей с кулачками звездочек возникает повышенное трение, препятствует существенному изменению относительных скоростей обеих звездочек, и колеса вращаются с примерно одинаковыми угловыми скоростями. Через силы трения сухарей по кулачках перераспределяются моменты. На звездочке, что ускоряется, силы трения направлены против направления вращения, на звездочке, что отстает - в направлении вращения. Крутящий момент на звездочке, что отстает, растет, а на той, что ускоряется, уменьшается на момент сил трения, и в результате пробуксовки колес не происходит.

Привод к ведущим колесам. В ведущих мостах автомобилей крутящий момент передается от дифференциала к ведущим колесам с помощью полуосей. В зависимости от способа установки полуосей в картере моста они могут быть полностью или частично разгруженными от изгибающих моментов, действующих на полуось (рис.9).

Рис. 9 Типы полуосей

а—полуразгруженной; б—полностью разгруженной.

1— колесо; 2, 6 и 7—подшипники; 3—кожух полуоси; 4—полуось;

5—ступица

Наполовину разгруженные полуоси используются на легковых заднеприводных автомобилях.

Полуоси разгруженные на ¾  используются на грузовых автомобилях небольшой грузоподъемности.

Полностью разгруженные  полуоси применяют на автомобилях средней и большой грузоподъемности, а также на автобусах.

Контрольные вопросы

1. Назначение и типы карданных передач.

2. С каких элементов состоит карданная передача?

3. Какие типы карданных шарниров используют на автомобилях?

4. Какие механизмы входят в ведущий мост автомобиля?

5. Назначение и типы главных передач?

6. Устройство одинарной главной передачи.

7. Устройство центральной двойной главной передачи

8. Назначение и типы дифференциала.

9. Назначение и типы полуосей.

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Ответить письменно на вопросы для закрепления и осмысления материала.

3. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты rom-ave@mail.ru до 21.00.