Преподаватель: Коваленко П. А.

МДК.04.01. Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики

4ТЭМ									28.09.2021

Тема 1.8 Диагностика трансмиссии автомобилей

Вопросы к изучению

- Основные признаки неисправности элементов трансмиссии

- Диагностические и регулировочные работы по агрегатам и механизмам трансмиссии

Учебная цель: познакомить студентов с технологией проведения работ по диагностированию узлов и агрегатов трансмиссии

Содержание лекции

- Основные признаки неисправности элементов трансмиссии

Работу коробки передач автомобиля определяют шестерни, подшипники, валы, корпус коробки передач и вилки переключения. Вилки переключения изнашиваются по поверхности щек, что приводит к неполному включению шестерен и муфт синхронизаторов, к работе зубьев шестерен и муфт синхронизатора неполной длиной. При этом рабочие части поверхности зубьев получают повышенные нагрузки, интенсивнее изнашиваются на конус и выкрашиваются. После длительной работы зубьев в таком состоянии возможно самовыключение шестерен и даже поломка их зубьев.

В основном самовыключение возникает вследствие неравномерного (конусного) зазора шлицевого соединения шестерен с валами. Оно возможно также при большом осевом люфте промежуточного и вторичного валов коробки передач, что возникает иногда в коробке передач автомобилей ГАЗ.

Возможные дефекты картера коробки передач — это срывы резьбовых отверстий, износ отверстий под подшипники валов, деформации корпуса и трещины.

Описанные дефекты деталей коробки передач, возникающие вследствие их износа, увеличивают зазоры в сопряжениях коробки передач и, как следствие, увеличивается суммарный угловой люфт в кинематической цепи коробки передач от первичного до вторичного валов и возникают ударные нагрузки.

Аналогичная картина наблюдается с износом деталей карданной и главной передач автомобиля.

Суммарный угловой люфт в агрегатах трансмиссии и ударные нагрузки, вызывающие колебания, могут характеризовать изношенность деталей и применяться как диагностические параметры. Суммарный угловой люфт нарастает по мере пробега автомобиля почти равномерно, но темп нарастания зависит от условий эксплуатации.

Величины допустимых и предельных суммарных окружных люфтов в агрегатах трансмиссии приняты для каждого марок автомобиля.

- Диагностические и регулировочные работы по агрегатам и механизмам трансмиссии

Угловым люфтомером КИ-4832 (рис. 1) измеряют суммарные углы в трансмиссии автомобиля. Этот люфтомер представляет собой динамометрическую рукоятку, на которой смонтировано в виде небольших тисков устройство для установки люф томера на карданный вал автомобиля и градуированный диск. Градуированный диск легко вращается от руки на своей оси и несет па шкале под прозрачным стеклянным диском кольцо, изготовленное из прозрачной полихлорвиниловой трубки 6 — 8 мм. Кольцо герметически закрыто и наполовину заполнено подкрашенной жидкостью. В рабочем положении, когда подвижные губки устройства для установки закреплены на вилке карданного вала, жидкость занимает всю нижнюю половину кольца и служит в качестве уровня, по отношению к которому отсчитывают угол поворота карданного вала вместе с градуированным диском. При этом сначала выбирают зазор в трансмиссии, прилагая усилие 1 —1,5 кгс/см2 для трансмиссий автомобиля ГАЗ и 2 кгс/см2 для ЗИЛ. После этого устанавливают градуированный диск по уровню жидкости на нуль и затем, выбирая полный зазор приложением таких же усилий в противоположном направлении, замечают угол поворота градуированного диска по уровню жидкости.

Пользование люфтомером КИ-4832 удобно, а время, необходимое для замера одного люфта, не превышает 10 с. Точность замеров около 1°, пределы измерений до 180°.

По такому же принципу устроен и люфтомер ХАДИ, только вместо жидкостного градуированного диска имеется сектор и стрелка.

Рис. 1. Люфтомер угловой КИ-4832:

1 — губки зажима, 2 — вороток, 3 — градуированный диск, 4 — полукольцо подкрашенной жидкости в трубке, 5 — стрелка, 6 — шкала динамометрической рукоятки, 7 — динамометрическая рукоятка

Стробоскопический прибор ГОСНИТИ (рис. 2) позволяет установить наличие пробуксовки сцепления автомобиля, а также контролировать скорости вращения коленчатого вала двигателя и установки угла опережения зажигания.

Прибор состоит из металлического корпуса, лампы-фары, датчика, шнура питания и подсоединительных проводов. На панели прибора установлен измерительный прибор (указатель оборотов), выключатель напряжения сети, предохранитель, сигнальная лампа, переключатель рода проверок и розетки штепсельных разъемов для подсоединения датчика первого цилиндра и лампы фары. Питание прибора от однофазной сети переменного тока напряжением 220* В. Подсоединяется прибор к автомобилю в двух точках: к проводу прерывателя-распределителя зажимом типа «крокодил» и к свече первого цилиндра двигателя при помощи специального датчика с переходником в разрыв свечного провода.

Муфту сцепления и мощность автомобиля проверяют одновременно на стенде КИ-4856. Лампу-фару устанавливают на раме стенда между барабанами так, чтобы вспышка лампы освещала крестовину кардана автомобиля у главной передачи. Одновременно с проверкой мощности автомобиля включают стробоскопический прибор. Импульс искры со свечи первого цилиндра снимают датчиком, и через электрическую схему импульс поступает на электрод лампы. Так как проверка мощности автомобилей происходит на прямой передаче, то световая вспышка лампы будет появляться с моментом подачи искры в первом цилиндре, т. е. синхронно с вращением коленчатого вала двигателя. Если муфта сцепления не пробуксовывает, т. е. исправна, то крестовина кардана будет казаться неподвижной. В случае пробуксовки муфты сцепления крестовина кардана будет как бы медленно вращаться или будут наблюдаться рывки.

Рис. 2. Стробоскопический прибор ГОСНИТИ

Виброакустическая аппаратура. В зубчатых зацеплениях, подшипниках, в шлицевых соединениях возникают вибрации и ударные импульсы, которые передаются на корпус агрегата или в воздушную среду. Чем больше износ деталей или разрушение поверхности, тем больше вибрация корпуса агрегата или воздушный шум. В процессе работы агрегатов вибрация от деталей передается через валы, подшипники, слой масла к приборам. При таком сложном переходе вибрационные колебания претерпевают различные изменения. Часть колебаний может заглушаться, а другая часть усиливаться, совмещаясь с подобными по частоте колебаниями других деталей.

Для более точного определения вибраций необходимо замер их делать как можно ближе к источнику их возникновения (лучше непосредственно в сопряжении), но в практике диагностирования автомобилей сделать это без разборки агрегатов невозможно. Диагностирование по вибрационным параметрам приходится выполнять, измеряя не только общий уровень колебаний, но и частоту этих колебаний. Частота колебаний зависит от режимов работы агрегата и конструктивных особенностей его.

В коробках передач и задних мостах автомобилей, не имеющих больших дефектов, уровень шума и вибраций при работе агрегатов несколько повышается при переходе с режима без нагрузки к режиму с нагрузкой. При увеличении нагрузки в хороших агрегатах шум и вибрация увеличиваются незначительно. Если же с увеличением оборотов и нагрузки при работе агрегатов шум и вибрация резко увеличиваются, то это свидетельствует или о дефектах изготовления и монтаже агрегатов, или о деформациях и смещениях деталей, нарушающих нормальные условия зацепления зубчатых колес, о перегрузке шестерен, об уменьшении масляной пленки и других дефектах (например, чрезмерном износе подшипников, большом неравномерном износе шлицев, неравномерном износе зубьев шестерен, сколах и обломах зубьев).

Вибрационные (структурный шум) и шумовые (воздушный шум) характеристики работы агрегатов трансмиссий хорошо совпадают. Точность и удобство контроля по структурному шуму выше, чем по воздушному шуму. В настоящее время для агрегатов трансмиссии чаще используют вибрационный контроль, а не контроль шумности. Контроль шумности требует создания специальных помещений со звукоизоляционными камерами. Вибрационные же методы оценки позволяют избежать влияния помех от окружающего шума в соответствующих условиях. При этом, как правило, при измерениях применяются пьезокристаллические датчики, обладающие по сравнению с другими типами датчиков малым весом, повышенной чувствительностью и позволяют измерять ускорения вибраций в широком диапазоне частот от 5 до 20 000 Гц.

Основными деталями вибродатчика являются корпус с наружной резьбовой частью, опорный столик, грузик (сейсмическая масса), прижимаемый упором и пружиной к опорному столику, и крышка, удерживающая пружину. Чувствительный элемент пьезодатчика находится между опорными столиками и сейсмической массой. Конструкция пьезодатчика создает колебательную систему, состоящую из грузика и пружины. Корпус датчика жестко ввертывают в резьбовое отверстие на исследуемом объекте. Корпус датчика выполняет роль основания, предохраняет пьезоэлемент от внешнего воздействия и обеспечивает герметичность колебательной камеры. Завинчивая с определенным усилием крышку, устанавливают необходимое статическое давление на пьезоэлемент.

Рассмотренная конструкция датчика позволяет измерять ускорение вибрационных колебаний, направленных по оси датчика. Кроме ввертывания датчиков в резьбовые отверстия применяют другой метод их крепления — на магнитной или корпусной державках.

С помощью описанной аппаратуры можно измерять вибрацию в любой точке механизмов. Но наиболее просто замерять их на стенках картера, так как стенки картеров агрегатов трансмиссий наиболее податливы и амплитуда их колебаний в большинстве случаев максимальна.

В то же время необходимо учитывать, что в некоторых случаях стенки корпусов имеют высокий общий уровень вибраций, не характеризующий техническое состояние механизма, т. е. вибрации стенок корпусов в некоторых случаях не являются диагностическими параметрами. Это относится к таким стенкам картеров трансмиссий, которые интенсивно бомбардируются порциями воздуха и масла, сжимаемыми в пространстве между зубьями шестерен и имеющими высокие окружные скорости вращения.

Обычно коробки передач, задние мосты и другие механизмы автомобилей имеют жесткие болтовые соединения с другими агрегатами, что обусловливает гашение колебаний в осевом направлении агрегатов, поэтому в осевом направлении агрегатов замеры не делают. Уровень вибраций достаточно замерять в горизонтальной или вертикальной плоскостях, а если частотные спектры для этих плоскостей совпадают, то измерения делают только в одной из плоскостей в том направлении, где амплитуда колебаний окажется максимальной.

Для качественных измерений необходимо обеспечить в месте контакта датчика со стенкой жесткое соприкосновение.

Вопросы для закрепления, осмысления материала

1. Перечислите основные неисправности дискового фрикционного сцепления.

2. Перечислите основные неисправности коробки передач.

3. Перечислите основные неисправности главной передачи и дифференциала.

4. Какие приборы и инструменты могут использоваться при диагностировании узлов и агрегатов трансмиссии?

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Завести тетрадь для закрепления лекционного материала.

3. Ответить письменно на вопросы для закрепления, осмысления материала.

4. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru в течении 5 дней.