30.09.2021                                                                                   Учебная группа: 2ТЭМ

Преподаватель Черномордик Анна Евгеньевна

ОП.03 Электротехника и электроника

Тема 2.3 Виды схем.

.

Лекция № 11

Цель занятия: Усвоить основные понятия по изучаемой теме.

Задачи занятия: уметь применять полученные знания для решения ситуационные задач.

Задание студентам:

1.Записать в тетрадь и выучить конспект лекции.

2. Ответить на контрольные вопросы и выполнить задание для самостоятельной работы.  Фотографию конспекта и ответы на контрольные вопросы прислать на электронный адрес kabinet1218@gmail.com в срок до 08.00 01.10.2021г.

План:

- Виды схем.

Литература:

Основные источники:

1. И. А. Данилов, П.М. Иванов. Общая электротехника с основами электроники, Высшая школа, 1989.

2. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов В.А.. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, А.В. Ковальчук, ЮА. Куницкий - Киев: Высшая школа. Главное издательство, 1980.

3. Т.Ф. Березкина Задачник по общей электротехнике с основами электроники - М.: Высшая школа, 1983.

Дополнительные источники:

1. И. Федотов, Основы электроники, Москва, «Высшая школа», 1990.

2. Общая электротехника с основами электроники, Усс Л.В., Красько А.С., Климович Г.С., 1990.

Вопрос № 1 Виды схем

В современной технике широко распространены машины, агрегаты, работа которых определяется совокупностью действия механических и электрических устройств. Изучение принципа действия таких сложных изделий по чертежам (сборочным, электромонтажным и т.д.) весьма затруднительно. Поэтому кроме чертежей часто составляют схемы электротехнического устройства.

При проектировании электротехнического объекта (прибора, аппарата и т.п.) чертежи, схемы и описания рассматриваются как технические документы, содержащие определенную информацию. Документация, выпускаемая в процессе проектирования, носит название проектно-конструкторской или конструкторской документации.

Конструкторская документация определяет устройство и состав изделия, содержит необходимые данные для его изготовления и контроля. К графической конструкторской документации относятся чертежи и схемы.

Чертеж — документ, содержащий изображение электротехнического изделия и другие данные, поясняющие функциональное назначение изделия и связи между составными частями.

Схема — графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

Схемы носят условный характер, однако позволяют лаконично и выразительно излагать инженерную мысль с помощью символики и условных обозначений и должны содержать сведения в объеме, достаточном для изготовления и эксплуатации изделия. Схемы существенно отличаются от проекционных изображений, так как в основу графического изображения элементов, составляющих изделие, положен не проекционный принцип, а условные изображения и знаки. Плоскостные условные графические изображения позволяют сократить объем графической работы и предельно просто передать содержание схемы.

Схема — графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними (ГОСТ 2.102-68).

При выполнении схемы используют следующие термины:

Элемент схемы — составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное назначение (резистор, трансформатор, антенна и т.п.),

Устройство — совокупность элементов, представляющих единую конструкцию (блок, плата и т.п.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.

Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

Функциональная часть — элемент, функциональная группа и устройство, выполняющие определенную функцию.

Функциональная цепь — линия, канал, тракт определенного функционального назначения (канал звука, видеоканал и т.п.).

Линия взаимосвязи (или связи) — отрезок линии, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия.

Установка — условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема.

Классификация схем

| Признак классификации | Схемы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Виды схем в зависимости от видов элементов и связей | Вакуумные Гидравлические Деления Кинематические Оптические Пневматические Комбинированные Энергетические Газовые Электрические | В Г Е К Л П С Р Х Э |
| Типы схем в зависимости от основного назначения | Структурные Функциональные Принципиальные Соединений (монтажные) Подключения Общие Расположения Прочие Объединенные | 1 2 3 4 5 6 7 8 0 |

Наименование схемы определяется ее видом и типом. Примеры кодов:

•схема электрическая принципиальная - Э3 (рис. 1),

рис. 1

•схема гидравлическая соединений - Г4,

•схема электрическая соединений и подключений - ЭД.

Структурная схема определяет основные функциональные части изделия, их назначение  и взаимосвязи. Функциональные части изображают на схеме в виде прямоугольников или иных плоских фигур с вписанными в них обозначениями типов элементов. Ход рабочего процесса поясняют линиями взаимосвязи со стрелками в соответствии с ГОСТ 2.721-74. Таким образом, этот тип документа является наиболее простым и дает понимание о том, как работает электроустановка и из чего она состоит (рис. 2). Графическое изображение всех элементов цепи позволяет изначально увидеть общую картину, чтобы переходить к более сложному процессу подключения или же ремонта. Порядок чтения обозначается стрелочками и поясняющими надписями, что позволяет разобраться в структурной электрической схеме даже начинающему электрику.

Функциональная схема поясняет определенные процессы, протекающие в отдельных цепях изделия или изделии в целом, Используется для изучения принципа работы изделия, а также при наладке, регулировке, контроле и ремонте изделия.

Принципиальная схема (полная) определяет полный состав элементов и связей между ними и дает представление о принципах работы изделия. Служит для разработки других конструкторских документов, например, чертежей печатных плат, монтажных схем, а также изучения принципов работы изделия при его наладке и эксплуатации. Данный тип схем чаще всего применяется в распределительных сетях, т.к. дает самое раскрытое пояснение о том, как работает рассматриваемое электрооборудование. На таком чертеже должны обязательно быть указаны все функциональные узлы цепи и вид связи между ними. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная или полная. В первом случае на чертеже изображают только первичные сети, называемые также силовыми.

Схема соединений (монтажная) показывает порядок соединения составных частей изделия, состав элементов соединений (проводов, жгутов, трубопроводов),места присоединений, ввода и вывода.

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. Ею пользуются при разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подключений изделий и при их эксплуатации.

Общая схема определяет составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации. Ею пользуются при ознакомлении с комплексами, а также при их контроле и эксплуатации.

Схема расположения определяет относительное расположение составных частей изделия, а при необходимости также проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов и т.п. Ее используют при разработке других конструкторских документов, а также при изготовлении и эксплуатации изделий.

#### Схема электрическая объединенная. На данном виде схем изображают различные типы, которые объединяются между собой на одном чертеже.

Примеры изображений некоторых элементов электрических цепей на схемах

| Условное графическое изображение элемента | Наименование элемента |
| --- | --- |
|  | Идеальный источник тока |
|  | Идеальный источник ЭДС |
|  | Линейный резистивный элемент |
|  | Нелинейный резистивный элемент |
|  | Линейный индуктивный элемент |
|  | Линейный емкостной элемент |
|  | Полупроводниковый диод |
|  | Плавкий предохранитель |

Факт наличия электрической схемы сам по себе мало что дает, если человек не умеет ее читать.

Особенно это относится к электрическим принципиальным схемам – такие схемы бывают весьма сложными и громоздкими и на их разбор может понадобиться приличное время.

Чтобы читать принципиальную схему необходимо знать и понимать принцип действия отдельных приборов, элементов, аппаратов и узлов. Разобравшись в том, как связаны между собой все эти части схемы, можно понять как, собственно, функционирует схема.

Другими словами, зная основы построения схем и разбираясь в протекающих там электрических процессах, можно научиться понимать, как работает электроустановка, станок и другое электрооборудование, не пользуясь при этом специальным описанием (мануалом).

У неопытных электриков сложность принципиальной схемы может вызвать некоторый ступор – возникает путаница и неуверенность, что, в свою очередь, ведет к ошибкам или даже к приостановке работ.

В этом случае разбор принципа работы установки лучше начать со структурной схемы – здесь проще понять, как связаны между собой отдельные блоки (части) установки.

Разобравшись в структурной схеме, можно обращаться к схеме принципиальной, сверяться с ней и решать возникшие проблемы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что называется электрической схемой и для чего она служит?

- Для чего применяются структурные, принципиальные и монтажные схемы?

- Перечислите основные правила выполнения электрических схем.

Задание на самостоятельную работу

На чертеже дана принципиальная схема электрической цепи. Местонахождение электроприборов на ней указано цифрами в кружочках. Начертите схему, заменив цифры условными обозначениями электроприборов.

Электроприборы, входящие в цепь:

| 1 | - вольтметр |
| --- | --- |
| 2 | - амперметр |
| 3 | - предохранитель |
| 4 | - счетчик |
| 5 | - розетка |
| 6 | - лампа накаливания |
| 7 | - выключатель однополюсный |
| 8 | - зажим |