04.10.21							Учебная группа 4ТМ

Преподаватель Павлова Светлана Ивановна
ОП. 11 Автомобильные перевозки
Тема 2.1 Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей

Лекция №9

Цели занятия:

- образовательная – изучить грузоподъёмность подвижного состава и степень её использования. Коэффициенты использования грузоподъемности и мероприятия по улучшению коэффициентов статического и динамического использования грузоподъемности;

- воспитательная – воспитание интереса к выбранной специальности;

- развивающая – развитие умения анализировать полученную информацию, выявлять факторы, от которых зависят коэффициенты статического и динамического использования грузоподъемности.

Задачи занятия: рассмотреть мероприятия по улучшению коэффициентов статического и динамического использования грузоподъемности.

Мотивация:	полученные знания и умения необходимы для дальнейшего изучения учебной дисциплины ОП.11 Автомобильные перевозки и найдут практическое применение при трудоустройстве по специальности.

Задание студентам:

- Записать в тетрадь и выучить конспект лекции.

- Ответить на контрольные вопросы. Фотографию конспекта и ответы на контрольные вопросы в текстовом документе в формате Word или в тексте электронного письма прислать на электронный адрес pva30011955@mail.ru в срок до 08.00 05.10.2021.

План:

1. Грузоподъёмность подвижного состава и степень её
использования. Средняя грузоподъемность.

2.    Коэффициенты использования грузоподъемности.

3. Мероприятия по улучшению коэффициентов статического и
динамического использования грузоподъемности.

4.  Выполнение практических заданий.

Литература:

Туревский И.С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие – М: ИД «Форум»: ИНФРА М, 2008 г. – 224 с.

Конспект лекции:

Вопрос №1. Грузоподъёмность подвижного состава и степень её
использования. Средняя грузоподъемность.

Автомобиль характеризуется номинальной грузоподъемностью - qH, т.е. грузоподъёмностью, установленной заводом изготовителем данной модели автомобиля.

Грузоподъемность парка автомобилей (провозная способность) - это количество тонн груза, которое может перевезти парк автомобилей за одну ездку.

В автотранспортном предприятии, как правило, на балансе находятся различные марки автомобилей, поэтому мощность парка подвижного состава определяется суммарной грузоподъемностью всех моделей:

QПАРК = ∑ Асп • qn = AСП1 • qH1 + AСП2 • qH2 +... + AСПn • qHn , авто.т.

где ACП – инвентарное (списочное) количество автомобилей одной грузоподъемности;

qН – номинальная грузоподъемность данной модели автомобиля, т.

Например. Автотранспортное предприятие имеет 50 автомобилей:

ЗИЛ-130 – 32 единицы грузоподъёмностью qH = 5 т;

ГАЗ-53А – 15 единиц грузоподъемностью qН = 4 т.

Определить грузоподъемность парка.

Решение:

Qn= 32•5+15•4= 160+60 = 220 авт.т.

Грузоподъемность парка определяет количество груза, которое может быть однократно погружено на подвижной состав, то есть разовую грузоподъемность всего парка.

Если в течение года в автотранспортном предприятии были количественные изменения автомобильного парка, то разовая грузоподъемность парка, в автомобиле – тонно-днях определяется:

QПАРК = ∑ Асп • qn• ДК = AСП1 • qH1• ДК1  + AСП2 • qH2• ДК2 +... +

+AСПn • qHn• ДКn , авто.т.

Например. Парк автотранспортного предприятия включает:

- 100 автомобилей ГАЗ-53А (qн=4 т), которые находились в хозяйстве 80 дней;

- 75 автомобилей ЗИЛ 130 (qн=5 т), которые находились в хозяйстве 55 дней;

- 35 автомобилей МАЗ 500 (qн=7,5 г), которые находились в хозяйстве 45 дней. Определить грузоподъемность парка в автомобиле- тонно- днях.

Решение:

QП1 = 100•4•80+75•5•55+35•7,5•45=32000+20625+11812,5 = 64437,5авт.-т- дней

Для характеристики состава парка определяют показатель средней грузоподъемности одного автомобиля:

qСР=∑АСП•qН∑АСП=QПАРК∑АСП

Средняя грузоподъёмность одного автомобиля за определенный период определяется:

qСР1=∑АСП•qН•ДК∑АСП=QПАРК1∑АСП•ДК

Например. Определить среднюю грузоподъемность по условию первой и второй задачи.

Ранение.

По условию первой задачи

qСР=∑АСП•qН∑АСП=QПАРК∑АСП=22050=4,4 т

По условию второй задачи

qСР1=∑АСП•qН•ДК∑АСП=QПАРК1∑АСП•ДК=22050=64437,5100•80+75•55+35•45==64437,513700=4,7

Вопрос №2. Коэффициенты использования грузоподъемности.

Использование грузоподъёмности подвижного состава характеризуются коэффициентами статического и динамического использования грузоподъемности.

Коэффициент статического использования грузоподъемности называется отношение количества фактически перевезенного груза к тому, которое могло быть перевезено при полном использовании номинальной грузоподъемности автомобиля:

- За ездку

γС=qФqН		γС=0-1,13

- За день

γС=QФ1qН•zЕ=∑qФqН•zЕ,

где QФ – количество т груза фактически перевезенных автомобилем, т;

qН  – номинальная грузоподъёмность автомобиля, т;

ZЕ  – число ездок.

Например. Автомобиль ГАЗ -53А (qн= 4т) за первую ездку на расстояние 8 км перевез 3 т; за вторую ездку – 4 т на расстояние 45 км. Определить коэффициент статического использования грузоподъемности.

Решение:

γС=QФ1+QФ2qН*zЕ=3+44*2=0,875

Коэффициент динамического использования грузоподъёмности – это отношение фактического числа выполненных тонно-километров к тому, которое могло бать выполнено при полном использовании номинальной грузоподъемности.

За ездку:

γД=qФ*lЕГ.qН*lЕГ.=qФqН=γС

За день:

γД=WФqН*lЕГ.*zЕ=WФqН*LГР=∑qФ*lЕГ.qН*∑lЕГ.

lЕГ.– длина ездки с грузом, км.

γД  учитывает расстояние перевозок.

γС = γД за день, если:

- qФ = const

γД=qФ*lЕГ.1+qФ*lЕГ.2+…+qФn*lЕГ.nqН*lЕГ.1+qН*lЕГ.2+…+qН*lЕГ.n=qФ*∑lЕГ.qН*∑lЕГ.=qФqН=γС

- lЕГ. = const

γД=qф1*lЕГ.+qФ2*lЕГ.+…+qФm*lЕГ.nqН1*lЕГ.+qН2*lЕГ.+…+qНm*lЕГ=lЕГ*∑qфlЕГ*∑qН=QqН*zЕ=γС

Например. Автомобиль ГАЗ -53A (qH=4 т) за первую ездку на расстояние 8 км перевёз 3 т; за вторую ездку – 4 т на расстояние 45 км. Определить коэффициент динамического использования грузоподъемности.

Решение.

γД=lЕГ*∑qф∑lЕГ*qН=3*8+4*454*(8+45)=24+180212=0,962

Вопрос №3 Мероприятия по улучшению коэффициентов статического и
динамического использования грузоподъемности.

Коэффициенты статического и динамического использования грузоподъёмности зависят от:

- Объемного веса груза;

- Размеров отдельных партий груза, отправляемых в одном направлении;

- Соответствия типа подвижного состава роду перевозимого груза;

- Правильности укладки и увязки груза в кузове автомобиля.

Мероприятия по улучшению использования грузоподъемности подвижного состава:

1)	Максимально возможный подбор типа подвижного состава, соответствующего условиям перевозки;

2)	Применение автомобилей с увеличенным объемом кузова при перевозках легковесных грузов;

3)	Тщательной укладкой и увязкой груза в кузове;

4)	Предварительной сортировкой и укрупнением мелких партий.

Вопрос №4  Выполнение практических заданий

Задание 1

АТП на балансе имеет 100 автомобилей марки ГАЗ-3307-12 (qH =4,5 т); 120 автомобилей марки ЗИЛ-4333360-5,2 (qн =6 т); ВО автомобилей КамАЗ -

532115-060 (qH = 11 т). Определить грузоподъемность парка.

Решение:

Qn=∑AСП*qn=AСП1*qН1+AСП2*qН2+AСП3*qН3

Qn=100*4+120*6+80*8=1760 авт.т.

Задание 2

ЗИЛ-4333360-5,2 (qН=6 т) за первую ездку перевёз 5 т груза на расстояние 11 км; за вторую ездку – 5,8 т на расстояние 51 км. Определить коэффициент статического и динамического использования грузоподъемности.

Решение:

γС=QФ1+QФ2qН*zЕ=5+5,86*2=0,90

γД=lЕГ*∑qф∑lЕГ*qН=5,8*51+5*1111+51*6=295,8+55372=0,943

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятию «Грузоподъёмность парка автомобилей».

- Как определить мощность парка подвижного состава?

- Как найти разовую грузоподъёмность парка, в автомобиле – тонно-днях?

- Как определить показатель средней грузоподъёмности одного автомобиля?

- Как рассчитать грузоподъёмность одного автомобиля за определённый период?

- Дайте определение понятию «коэффициент статического использования грузоподъемности».

- Как рассчитать коэффициент статического использования грузоподъемности за ездку?

- Как найти коэффициент статического использования грузоподъемности за день?

- Дайте определение понятию коэффициент динамического использования грузоподъемности.

- Как найти коэффициент динамического использования грузоподъемности за ездку?

- Как рассчитать коэффициент динамического использования грузоподъемности за день?

- От каких показателей зависят коэффициенты статического и динамического использования грузоподъемности?

- Назовите мероприятия по улучшению использования грузоподъемности подвижного состава.