06.10.21							Учебная группа 4ТМ

Преподаватель Павлова Светлана Ивановна
ОП. 11 Автомобильные перевозки
Тема 2.1 Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей

Лекция №11

Цели занятия:

- образовательная – изучить расчет времени ездки и оборота, числа ездок и оборотов, производительности подвижного состава в тоннах и тонно-километрах, пути её повышения, расчет скоростей технической и эксплуатационной, а также мероприятия, повышающие скорость движения и обеспечивающие безопасность;

- воспитательная – воспитание интереса к выбранной специальности;

- развивающая – развитие умения анализировать полученную информацию, предлагать мероприятия, повышающие производительность подвижного состава, скорость движения и безопасность.

Задачи занятия: рассмотреть мероприятия по повышению производительности  подвижного состава, скорости и безопасности движения.

Мотивация:	полученные знания и умения необходимы для дальнейшего изучения учебной дисциплины ОП.11 Автомобильные перевозки и найдут практическое применение при трудоустройстве по специальности.

Задание студентам:

- Записать в тетрадь и выучить конспект лекции.

- Ответить на контрольные вопросы. Фотографию конспекта и ответы на контрольные вопросы в текстовом документе в формате Word или в тексте электронного письма прислать на электронный адрес pva30011955@mail.ru в срок до 08.00 08.10.2021.

План:

1.  Расчет времени ездки и оборота, числа ездок и оборотов. Производительность подвижного состава. Расчет производительности в тоннах и тонно-километрах, пути её повышения. Объем перевозок и грузооборот

2.   Скорости, которые применяются при расчетах: техническая и эксплуатационная, их определение. Мероприятия, повышающие скорость движения и обеспечивающие безопасность

Литература:

Туревский И.С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие – М: ИД «Форум»: ИНФРА М, 2008 г. – 224 с.

Конспект лекции:

Вопрос №1 Расчет времени ездки и оборота, числа ездок и оборотов. Производительность подвижного состава. Расчет производительности в тоннах и тонно-километрах, пути её повышения. Объем перевозок и грузооборот

Производительность подвижного  	состава определяют числом перевезенных тонн и выполненных тонно-километров на единицу времени.

Работа подвижного состава состоит из повторяющихся циклов – ездок, и поэтому для расчета производительности необходимо, прежде всего, определить число ездок.

Число ездок определяют делением времени работы подвижного состава на маршруте на время одной ездки.

zЕ=TМtЕ=LГРlЕГ

Время ездки состоит из времени движения автомобиля и времени простоя под  погрузкой - разгрузкой:

tЕ=tДВ+tП-Р

Время в движении за ездку определяют по формуле:

tДВ=lЕГβЕ*VТ

Время за один оборот составляет:

tДВ=lЕГβЕ*VТ=lМVТ

tОБ=tДВ+n*tП-Р,

где n – количество ездок с грузом за оборот.

Таким образом, количество ездок:

ZЕ=TМ*βЕ*VТlЕГ*tП-Р*βЕ*VТ

С учетом нулевого пробега L0:

ZЕ=TН*β*VТlЕГ*tП-Р*β*VТ

С учетом эксплуатационной скорости VЭ:

ZЕ=TН*βЕ*VЭlЕГ

Коэффициент использования рабочего времени определяется:

ƛ=VэVт=lегlег+tп-р*βе*Vт

Производительность подвижного состава определяется количеством перевезенных тонн и выполненных тонно-км за единицу времени.

1.Производительность за ездку:

QЕ=qН*γС*ZЕ=qН*γС т         ZЕ=1

WЕ=qН*γС*ZЕ*lЕГ=QЕ*lЕГ   (ткм)

2.Производительность за час (Тм = 1 год)

ZЕTМtЕ

QЧ=qН*γ*βЕ*VТlЕГ+βЕ*VТ*tП-Р    (т/ч)

WЧ=qН*γ*βЕ*VТ*lЕГlЕГ+βЕ*VТ*tП-Р  (ткм/ч)

3.Производительность за день

QДН=qН*γ*βЕ*VТ*TМlЕГ+tП-Р*βЕ*VТ (т/день)

WДН=qН*γ*βЕГ*VТ*lЕГ*TМlЕГ+βЕ*VТ*tП-Р (ткм/день)

WДН=qН*γ*βЕ*TН*VЭ  (ткм/день)

WДН=QДН*lЕГ

2. Производительности парка подвижного состава

1. Производительность парка подвижного состава за день:

QДНпарка=AСП*αВ*QДН=AЭ*QДН (т)

WДНпарка=AСП*αВ*WДН=AЭ*WДН (ткм)

- Производительность парка подвижного состава за определенный календарный период:

Qпериод=АДСП*αВ*QДН=АДЕ*QДН (т)

Wпериод=АДСП*αВ*WДН=АДЕ*WДН (ткм)

- Необходимое количество автомобилей:

AЭ=QФQДН (а/м)

- С учетом количества дней в работе:

AЭ=QФQДН*ДР (а/м)

ДР=αВ*ДК=ДЕ

3. Выполнение практического задания по определению количества ездок и
производительности подвижного состава

Задание 1

Автомобиль грузоподъемностью 4 т, проехал с грузом расстояние lЕГ=10 км; время на маршруте – ТМ=8 ч; время простоя под погрузкой- разгрузкой – tП-Р=0,5 ч; техническая скорость VT=20 км/ч; βЕ=0,5. Определить количество ездок (ZЕ).

Решение

ZЕ=TН*βЕ*VТlЕГ+tП-Р*β*VТ=8*0,5*2010+0,5*0,5*20=5,3 (ездок)

Задание 2.

Общий пробег автомобиля – 225 км; среднее расстояние перевозки с грузом – lЕГ=51км; время на маршруте – Тм=8 часов; коэффициент использования пробега за день – βДН=0,6. Определить время одной ездки tЕ

Решение

ZЕ=TМtЕ        →       tЕ=TМZЕ

LЕР=βДН*LОБЩ=0,6*225=153 (км)

ZЕ=TМtЕ=LГРlЕГ=15351=3 (ездки)

tЕ=TМZЕ=11,43=3,8 (ч)

Задание 3

Среднее расстояние ездки с грузом – lЕГ=54 км; техническая скорость VТ=32 км/ч; коэффициент βЕ = 0,65. Определить время движения автомобиля tДВ

Решение

tДВ=lЕГβЕ*VТ=5432*0,65=2,59 (ч)

Задание 4

Среднее время на маршруте – ТМ = 8 ч; количество ездок ZЕ=5 ездок; среднее расстояние ездки с грузом – lЕГ= 18 км; техническая скорость VТ = 30 км / ч; коэффициент βЕ= 0,5. Определить время простоя под погрузкой- разгрузкой.

Решение.

tЕ=tДВ+lП-Р     →       tП-Р=tЕ-tДВ

tЕ=TМZЕ=85=1,6 (ч)

tП-Р=tЕ-lЕГβЕ*VТ=1,6-1830*0,5=0,4 (ч)

Вопросы

- Как определить число ездок?

- Как рассчитать время ездки?

- Как определить время в движении за одну ездку?

- Как определить коэффициент использования рабочего времени?

- Как рассчитать производительность подвижного состава за ездку?

- Как рассчитать производительность подвижного состава за день?

- Как рассчитать производительность парка подвижного состава за день?

- Как рассчитать производительность парка подвижного состава за определенный календарный период?

Вопрос №2 Скорости, которые применяются при расчетах: техническая и эксплуатационная, их определение. Мероприятия, повышающие скорость движения и обеспечивающие безопасность

1.Расчет скоростей движения подвижного состава. Мероприятия по повышению технической скорости и эксплуатационной скорости

На автомобильном транспорте планируют и учитывают три вида
скоростей движения:

- техническая скорость VТ ;

- эксплуатационная скорость VЭ;

- скорость соединения VС .

Техническая скорость – это средняя скорость движения подвижного
состава за определенное время движения:

VТ=LОБЩtДВ ,

где tДВ – время движения автомобиля с учетом остановок, которые связаны с регулированием движения.

Техническая скорость характеризует скорость движения подвижного состава.

При расчете технической скорости за время движения, включают все кратковременные остановки, связанные с регулированием движения (например: остановки у светофоров).

Техническая скорость подвижного состава зависит от:

1) динамических качеств подвижного состава;

- степени использования грузоподъемности подвижного состава;

- дорожных и климатических условий;

- интенсивности движения транспортного потока;

- частоты остановок связанных с регулированием движения;

- квалификации водителя;

- особенностей перевозы моего груза

Эксплуатационная скорость – это условная скорость движения подвижного состава за время его нахождения на линии, определяемая отношением пройденного расстояния к общему времени нахождения на линии:

VЭ=LОБЩTН=LОБЩtДВ+tП-Р+tНТ,

где tНТ – простой автомобиля по причине технической неисправности.

Эксплуатационная скорость характеризует степень совершенства транспортного процесса в данных условиях эксплуатации.

Эксплуатационная скорость всегда меньше технической, поскольку она учитывает время простоя под погрузкой-разгрузкой (VЭ < VТ).

Эксплуатационная скорость подвижного состава зависит от:

- технической скорости;

- средств совершенствования погрузки-разгрузки;

- расстояния перевозки груза;

- коэффициента использования пробега;

- грузоподъемности подвижного состава.

Скорость сообщения характеризует скорость доставки груза.

Скорость сообщения определяют делением длины маршрута на время, затрачиваемое подвижным составом для прохождения данного маршрута.

VС=LМtМ

где LМ  – длина маршрута, км;

tМ – время, затрачиваемое для перевозки груза на данном маршруте, ч.

tМ=tДВ+tК.О=LМVТ+tК.О,

где  tК.О – кратковременные остановки, ч.

Если tДВ < ТН, имеем коэффициент использования рабочего времени:

ƛ=tДВTН=LОБЩTНLОБЩtДВ=VЭVТ

Мероприятия по повышению технической скорости VT и эксплуатационной скорости VЭ:

- повышение динамических качеств подвижного состава за счет четкого регулирования механизмов системы;

- улучшение технического состояния подвижного состава;

- улучшение дорожных условий (качества дорожного покрытия);

- улучшение регулирования движением подвижного состава;

- использование производительных погрузочно-разгрузочных механизмов;

- прохождения предварительной подготовки груза к перевозке, компъютеризация системы оформления документов;

- повышение квалификации водителей.

2. Выполнение практического задания по определению скоростей движения подвижного состава

Задание 1

Автопоезд прошел расстояние от Харькова до Киева протяженностью 487 км за 10,2 ч; из них 8 ч составило время движения. После 5 ч простоя в Киеве для сдачи и получения груза автопоезд отправился в обратный путь, который так же был пройден за 10,2 ч, из них 8 ч в движении. Определить техническую скорость VТ, эксплуатационную скорость VЭ, и скорость сообщения VС.

Решение

VТ=LОБЩtДВ=487+4878+8=60,87  (км/ч)

VЭ=LОБЩTН=LОБЩtДВ+tП.Т=487+48710,2+5+10,2=38,3 (км/ч)

VС=LМtМ=48710,2=(47,7 км/ч)

Задание 2

Показания спидометра при выезде автомобиля с автопредприятия составили 10400 км, при возвращении в автопредприятие – 10725 км. Время в наряде ТН = 14 ч; время простоя под погрузкой-разгрузкой tП-Р = 2 ч. Определить техническую (VT) и эксплуатационную скорость (VЭ).

LОБЩ=10725-10400=325 (км)

tДВ=TН-TП-Р-TПЕР=14-2-1=11 (ч)

VТ=LОБЩtДВ=32511=(29,5 км/ч)

VЭ=LОБЩTН=32514=23,2 (км/ч)

Вопросы:

- Какие виды скоростей вы знаете?

- Дайте определение понятию «техническая скорость»

- Как рассчитать техническую скорость подвижного состава?

- Какие показатели влияют на техническую скорость автомобиля?

- Дайте определение понятию «эксплуатационная скорость».

- Как рассчитать эксплуатационную скорость подвижного состава?

- От каких показателей зависит эксплуатационная скорость?

- Дайте определение понятию «скорость сообщения».

- Как рассчитать скорость сообщения?

- Назовите мероприятия по повышению технической скорости и эксплуатационной скорости.