20.03.2020 3-ТО МДК. 01.03. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте

Тема 3.5. Автоматизированные системы управления деятельностью АТП

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте

Лекции №17

План

1.Характеристика задач АСУ ТО и ТР подвижного состава.

2.Автоматизация задач определения фактических объемов работ для производства ТО и ТР подвижного состава

Вопрос 1.Характеристика задач АСУ ТО и ТР подвижного состава.

Работу технической службы региональных автотранспортных подразделений целесообразно организовывать по принципу самостоятельных комплексов на следующих уровнях:

· централизованного производства ТО и ТР в составе производственного объединения;

· специализированного предприятия в черте одного города, имеющего несколько АТП;

· зонального ремонтного предприятия для нескольких прилегающих районных АТП.

Объективными предпосылками, влияющими на повышение эффективности организационной структуры управления техническими комплексами ТО и ТР в условиях АСУ, является: применение централизованной системы управления производством ТО и ТР; внедрение единой технологической системы ремонтного производства; организация высокомеханизированного производства ТО и ТР; применение оптимальных методов оперативного управления производством ТО и ТР; достоверность и непрерывность потоков информации; внедрение единой формы документооборота; применение комплекса технических и электронно-вычислительных средств для оперативного управления производством ТО и ТР в реальном масштабе времени; применение рациональной организационной структуры управления технической службой.

Роль централизации управления собственным производством еще более возрастает в условиях АСУ, когда в большей мере расширяются и активизируются ее производственные задачи, изменяются функциональные и линейные структуры органов управления, повышаются требования к оптимальному соотношению всех технологических звеньев. Интересы крупных АТП требуют в условиях АСУ создания мощной службы с большими организационными возможностями и полномочиями - в виде центра управления производством (ЦУП), который должен выполнять следующие основные функции:

· планировать работу производства исходя из месячных программ предприятия;

· составлять оптимальные сменно-суточные планы производства;

· выявлять в оперативном порядке наличие трудовых и материальных ресурсов, «узкие» места производства и принимать меры для приведения их в соответствие;

· распределять поток автомобилей по участкам и постам производства, исходя из характера и объема технического воздействия;

· обеспечивать ритмичную загрузку производственных мощностей;

· осуществлять контроль за подготовкой производства;

· обеспечивать согласованную работу цехов и промежуточного склада с целью поддержания неснижаемого запаса материальных ресурсов в заданных пределах;

· контролировать работу вспомогательных служб (комплектовщиков, перегонщиков, передвижных ремонтных мастерских, ОГМ и др.);

регулировать технологическими процессами производства в реальном масштабе времени;

· совместно с производственно-техническим отделом АТП разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологического процесса;

· обеспечивать заданный уровень технической готовности автомобилей в плановом промежутке времени.

Важным фактором в организации управления производством ТО и ТР является внедрение единой технологии ремонтно-профилактических работ. Единая технологическая система представляет собой совокупность процессов ТО и ТР и комплекса участков в их последовательной зависимости.

Важное значение в производстве ТО и ТР имеет хорошо организованная работа обеспечивающего производства, под которым подразумеваются все производственные звенья, обеспечивающие вспомогательное производство необходимыми материальными ресурсами с целью минимизации простоев подвижного состава по техническим неисправностям.

К наиболее характерным из этих звеньев, требующих дальнейшего развития и совершенствования в условиях АСУ, следует отнести:

а) цех по восстановлению и изготовлению деталей (ЦВИД);

б) цех по ремонту узлов и агрегатов (ЦРУА);

в) промежуточный склад, оснащенный средствами связи и автоматики;

г) службу комплектации;

д) службу внутрипроизводственного перемещения автомобилей;

е) службу оказания оперативной технической помощи подвижному составу на линии;

ж) службу главного механика.

Из всех элементов, входящих в их состав, на практике наиболее устойчиво функционируют только четыре: контрольно-пропускной пункт (КПП), основной склад, цех реставрации узлов и агрегатов (ЦРУА) и ОГМ.

Организационная структура АСОУ-ТО и ТР должна представлять собой замкнутый контур управления, состоящий из управляющей части (ЦУП АТП) и объектов управления (участков вспомогательного и обеспечивающего производств), со всеми видами связей и взаимодействия ее элементов, а также с возможным добавлением некоторых дополнительных функциональных звеньев.

В основу функционирования АСОУ-ТО и ТР положены такие управленческие принципы, как централизация управления производственными процессами ТО и ТР подвижного состава каждого АТП в масштабе территориального объединения; контроль, учет и анализ оптимального использования материальных и трудовых ресурсов, находящихся в распоряжении АТП и объединения.

Вопрос 2.Автоматизация задач определения фактических объемов работ для производства ТО и ТР подвижного состава

Годовой объем (трудоемкость) работ по АТП определяется в человеко-часах и включает объемы работ по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2), текущему ремонту, а также объем вспомогательных работ.

Расчет годовых объемов по ТО производится исходя из годовой производственной программы данного вида ТО и трудоемкости единицы обслуживания. Годовой объем TP определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и удельной трудоемкости TP на < 1000 км. Годовой объем вспомогательных работ по предприятию устанавливается в процентном отношении от годового объема работ по ТО и ТР.

Объемы постовых и участковых работ TP устанавливаются в процентном отношении от годового объема работ TP, а объем работ по диагностированию данного вида (Д-1, Д-2) устанавливается в

процентном отношении как от годового объема работ TP, так и от объема работ соответствующего вида ТО (ТО-1, ТО-2).

Определение годового объема работ по ТО и ТР. Годовой объем работ ТО определяется по общей формул

Т. = Nr • / ,

где Nir — годовое число обслуживаний данного вида (NEOi N2T) для данной модели (группы) подвижного состава; //ср — расчетная (скорректированная) трудоемкость единицы ТО данного вида (tE0, tu t2) для данной модели или средняя для группы подвижного состава, чел.ч.

Годовой объем работ всех видов ТО по предприятию. Годовой объем работ ТО данного вида (ТЕО, Tl, Т2) вначале определяют по каждой технологически совместимой группе подвижного состава, а затем по предприятию в целом, суммируя годовые объемы работ ТО данного вида по всем группам подвижного состава

Ztto = ЕтЕО + ZTi + ZT2>

где ]ГТЕ0, — соответственно суммарный годовой объем

работ ЕО, ТО-1, ТО-2 по всем группам подвижного состава, чел.ч,

Х^ЕО = Х^ЕО + S^EOl +^ S^E02 + ••• + Z^EO/i»

ZT2 = ZT2,1 + ЕТ2Д + - + ZT2,„>

где 1, 2, ..., n — порядковые номера групп подвижного состава, принятых к расчету

В расчетах, связанных с определением объема работ для зон ТО-1 или ТО-2, необходимо учитывать дополнительную трудоемкость сопутствующего TP, объем которого не должен превышать 20 % трудоемкости соответствующего вида ТО

Соответственно годовой объем работ TP по АТП должен быть уменьшен на этот объем ремонтных работ.

Перечни операций сопутствующего текущего ремонта, рекомендуемые для совмещения с ТО-1 и ТО-2, приведены в приложениях 15, 16 Положения, а также во вторых (нормативных) частях положений по маркам автомобилей.

Годовой объем работ ТО-1 и ТО-2 с сопутствующим ТРТ1(ТР), Т2(ТР) определится из выражений:

Тцтр) = ^ Tj + Тспр(1); Т2(ТР) = Т2 + Тсп р(2),

где=£Т, и ]Гт2 — см- Формулы далее, Тспр(1)> Тспр(2) — соответственно годовые объемы работ сопутствующих TP при проведении ТО-1 и ТО-2, чел.ч,

ТСп.р( 1 >= СтрХ Т J , Тсп р(2) = СТР^ Т2,

где СТР = 0,15—0,20 — доля сопутствующего TP, зависящая от «возраста» автомобилей, принимается по данным АТП

Объем сопутствующего TP совместно с ТО-1 и ТО-2,

Тсп.р(1,2) = ^cn.p(l) + Тсп.р(2)-

Годовой объем работ TP для технологически совместимой группы подвижного состава

ТТР = 4г- W1000'

где Lnr — годовой пробег парка (группы) подвижного состава (см. формулу ранее), км; /ХРср — расчетная трудоемкость TP на 1000 км для данной модели или средняя для группы подвижного состава, чел.ч.

При расчете объема работ TP по нескольким группам подвижного состава суммарный годовой объем работ TP

ЕтТР = тТР1 + ттр2 +... + тТР/|,

где Ттр1, Ттр2, ..., ТТР/1 — соответственно годовые объемы работ TP по каждой группе подвижного состава, чел.