Лекция 11

МДК.02.01 Организация движения на автомобильном транспорте

Тема 1.2 Лицензирование перевозок.

План

1. Паспорт автобусного маршрута. Его структура и порядок оформления.

Маршрут открывают при условиях достаточного по мощности пассажиропотока (в городах не менее 100 пасс./час в одном направлении), обеспечения безопасного движения по трассе маршрута и наличия необходимого числа автобусов.

Система муниципальных маршрутов в городах и пригородной зоне формируется транспортными органами местной администрации с последующей передачей маршрутов в эксплуатацию перевозчикам в порядке исполнения муниципального контракта на перевозки. В остальных случаях формирование маршрутов производится перевозчиками самостоятельно.

Трассу предполагаемого к открытию маршрута обследует комиссия, образуемая транспортным органом местной администрации при участии представителей Госавтоинспекции, коммунальных и дорожных служб. Комиссия определяет соответствие трассы маршрута установленным техническим требованиям.

Каждый маршрут дважды в год подвергают аттестации, в ходе которой  выясняют соответствие трассы маршрута предъявляемым требованиям, определяют уровень показателей качества транспортного обслуживания на маршруте, проверяют соответствие расписания движения пассажиропотоку.

Закрытие маршрута допускается при отсутствии потребности в перевозках и при реорганизации маршрутной системы, ее рационализации.

Организация маршрута, его изменение или закрытие оформляются приказом по АТП.

Перевозчик, эксплуатирующий маршрут составляет паспорт маршрута.

Паспорт автобусного маршрута – это документ, определяющий характеристику автобусного маршрута и условия перевозок.

В паспорте маршрута фиксируют и периодически (не реже одного раза в год) обновляют следующие сведения:

- Номер маршрута (в необходимых случаях вводят литерное добавление к номеру: «Э» - экспрессный маршрут; «С» - скоростной маршрут; «К» - укороченный маршрут) и его наименование (обозначают наименование конечных пунктов);

- Даты и основания открытия маршрута, начала движения, изменений и закрытия маршрута, дату составления паспорта маршрута;

- Протяженность и период работы маршрута, время открытия движения на маршруте утром, закрытия движения вечером, средний интервал движения автобусов, применяемый тариф за проезд;

- Схему маршрута с обозначением названий всех улиц, по которым маршрут проходит, линейных сооружений, остановочных пунктов, пунктов контроля регулярности движения, технических пунктов, искусственных сооружений, пересечений с другими улицами, железнодорожных переездов, дорожных знаков и светофоров, опасных участков маршрута;

- Таблицу расстояний между остановочными пунктами с точностью 0,1 км;

- Характеристику  состояния проезжей части улиц по трассе маршрута, ответственных за содержание и уборку улиц, грузоподъемность мостов и путепроводов, габаритные размеры тоннелей, вид железнодорожных переездов (охраняемые, неохраняемые), данные о том, на чьем балансе находятся железнодорожные пути в месте переезда, размеры разворотных площадок;

- Данные о наличии и состоянии павильонов на остановочных пунктах и о том, на чьем балансе они находятся;

- Отчетные годовые показатели работы маршрута;

- Данные о наличии, режиме работы и численности работников на крупнейших предприятиях, расположенных вдоль трассы маршрута.

Продление действующего маршрута целесообразно при условиях:

1) возникновения неподалеку от конечного пункта маршрута нового объекта пассажирообразования – жилого массива, завода;

2) расположения нового участка маршрута приблизительно на продолжении линии существующей трассы маршрута;

3) обеспечения продления существующего маршрута транспортных корреспонденций, характерных для пассажиров нового пассажирообразования.

Оформление и заполнение паспорта маршрута

1. Лист 1 «Наименование маршрута» содержит:

1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере

транспортного обслуживания населения;

2) гриф согласования паспорта маршрута уполномоченным органом;

3) номер и наименование маршрута (для маршрутов, проходящих от одних и тех же начальных и конечных остановочных пунктов, но по разному пути следования, указываются также основные промежуточные остановочные пункты);

4) вид маршрута;

5) дата составления паспорта маршрута.

2. Лист 2 «Основные характеристики маршрута» содержит следующую информацию:

1) протяженность маршрута, км;

2) режим работы маршрута (постоянный, сезонный) с указанием периода работы маршрута;

3) дата открытия маршрута и основание его открытия;

4) дата закрытия маршрута и основание его закрытия.

3. Лист 3 «Схема маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений» содержит условно-графическое изображение пути следования транспортного средства в прямом и обратном направлениях, на которое условными знаками наносятся объекты транспортной инфраструктуры, в том числе линейные и дорожные сооружения, расположенные по пути следования транспортного средства, включая:

1) автовокзалы и автостанции;

2) мосты, путепроводы, железнодорожные переезды;

3) начальные, конечные и промежуточные остановочные пункты.

4. Лист 4 «Описание пути следования транспортного средства» содержит наименование основных улиц, по которым проходит маршрут в прямом и обратном направлениях, а также дата и причины изменения пути следования.

5. Лист 5 «Акт замера протяженности маршрута и расстояний между остановочными пунктами» составляется путем замера расстояний между остановочными пунктами на всем пути следования маршрутного транспортного средства. Замер производится комиссионно. В состав комиссии включается представитель перевозчика, дорожной (коммунальной) организации, с которой заключен муниципальный контракт на содержание дороги. Фактическое расстояние между остановочными пунктами маршрута определяется путем контрольного замера на автомобиле (указывается марка, государственный номер, номер путевого листа), оборудованном исправным калиброванным спидометром. Расстояние между остановочными пунктами должно быть определено с точностью до одной десятой километра.

6. Лист 6 «Описание изменений на маршруте» содержит сведения о временных изменениях маршрута, дату и причину изменения.

7. Лист 7 «Характеристика дороги на маршруте» содержит информацию о ширине проезжей части и типе покрытия (по участкам, с указанием их протяженности).

8. Лист 8 «Сведения о трассе маршрута регулярного сообщения» содержит сведения о наличии и размещении на пути следования маршрутных транспортных средств отдельных участков и объектов, требующих соблюдения особых режимов движения, в том числе:

1) перечень и реквизиты юридических и физических лиц, в чьем ведении находятся дороги, по которым проходит маршрут, перечень и реквизиты организаций, отвечающих за эксплуатацию и обслуживание данных дорог и объектов транспортной инфраструктуры;

2) мостов, путепроводов (с указанием грузоподъемности и высотных ограничений);

3) регулируемых железнодорожных переездов и их вида;

4) съездных площадок;

5) разворотных площадок на конечных пунктах, их размеров.

9. Внесение изменений в паспорт маршрута осуществляется посредством переоформления соответствующего листа с учетом вносимых изменений. Все данные заверяются подписью должностного лица уполномоченного органа в сфере транспортного обслуживания населения и перевозчика с проставлением даты оформления.

Лист с внесенными изменениями прикладывается к ранее оформленному листу.

10. Закрытие маршрута оформляется соответствующей записью на листе 2

Вопросы

1. Дайте определение понятие «паспорт автобусного маршрута».

2. Каков порядок организации, изменения и закрытия маршрута?

3. Какие сведения фиксируются в паспорте маршрута?

4. При каких условиях целесообразно продление действующего маршрута?

5. Какие данные содержит Лист 1 паспортного маршрута «Наименование маршрута»?

6. Какие данные содержит Лист 2 паспортного маршрута «Основные характеристики маршрута»?

7. Какие данные содержит Лист 3 паспортного маршрута «Схема маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений»?

8. Какие данные содержит Лист 4 паспортного маршрута «Описание пути следования транспортного средства»?

9. Какие данные содержит Лист 5 паспортного маршрута «Акт замера протяженности маршрута и расстояний между остановочными пунктами»?

10. Какие данные содержит Лист 6 паспортного маршрута «Описание изменений на маршруте»?

11. Какие данные содержит Лист 7 паспортного маршрута «Характеристика дороги на маршруте»?

12. Какие данные содержит Лист 8 паспортного маршрута «Сведения о трассе маршрута регулярного сообщения»?